# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称： 唐山天和环保科技股份有限公司 矿物高端分级破碎设备研发与生产基地项目

建设单位（盖章）： 唐山天和环保科技股份有限公司

编 制 日 期： 2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 矿物高端分级破碎设备研发与生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李学轩 | 联系方式 | 18903151652 |
| 建设地点 | 唐山市高新技术开发区纬三路南侧、经五路东侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：118°0'17.2188"；北纬：39°42'26.7048" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 3511矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35-70-采矿、冶金、建筑专用设备制造351-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 18000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.278 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 40354.46m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020～2035年） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：唐山市生态环境局 审查文件及文号：《唐山市生态环境局关于转送唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函》（唐环评函[2020]42号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与园区规划符合性分析 唐山高新区京唐智慧港是在唐山空港城起步区基础上进行扩区，重新调整规划，由原来5.27平方公里扩大为15平方公里。 规划范围：北起滨河道，南至规划纬八路，西起规划经一路，东至规划经二十一路，总面积1500公顷（共15km2），其中高新技术产业用地315公顷，现代物流业用地74公顷，公共服务设施用地302公顷，现代服务业用地167公顷，现代化新型社区用地642公顷。 发展定位：高新技术产业集聚区、转型升级示范区、中心城区重要增长点。 功能区主要为高新技术产业、现代物流业、现代服务业、现代新型社区，其中高新技术产业规划行业主要为机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等；现代物流业规划行业主要为供应链物流、仓储物流、数字化物流、保税物流、物流加工等；现代服务业规划行业主要为生产装备检修服务，科技中介、知识产权和标准化服务，金融服务，创新创业孵化服务，教育、养老、医疗等社会服务型产业；现代化新型社区主要以居住、公服配套为主要功能。 基础设施： ①给水 水源来自园区一座在建水厂，设计供水量1万立方米/日，建设6眼自备井，井深180m左右，目标取水层为第四系第Ⅲ含水组孔隙水。该水厂已于2017年9月完成了《唐山高新区空港城片区自来水厂工程水资源论证报告书》编制，于2017年8完成审查，于2017年10月取得了唐山市水务局的取水许可，输水管由地表水厂经过加压输送至园区配水厂，水厂占地49033平方米。 待该水厂供水能力不能满足园区后，引入邱庄水库地表水供水。 ②雨水管道 开发区整体地势主要为东高西低，南高北低。东部地面高程在20m以上，西部地面高程不足10m。 开发区内采取雨污分流排放体制。由于开发区内现状及规划没有水体，因此雨水最终向西排入泥河。 在开发区内沿路布置d800~d2600mm的规划雨水管道，地势走向一致，因此依据地势将开发区划分为三个排水分区，开发区内不设置雨水泵站。 ③污水处理厂 唐山空港城开发区污水处理厂计划分三期建设完成，现状已建成处理规模为1万立方米/日的污水处理厂，尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入泥河。 中期扩建污水处理厂规模至6.15万立方米/日，远期扩建规模至10万立方米/日，污水处理规划用地15.05公顷。 ④供热工程 规划区内供热总负荷为260兆瓦。园区供暖制冷主要分集中供暖制冷和电空调两种方式。生产工艺供热不进行集中供热，需企业采用天然气、电能等清洁能源自行解决。 规划区使用区域燃气锅炉供热，规划供热管道沿市政道路敷设，主要采用埋地敷设，部分地区可采用低支架架空敷设。待工程完成后可供热。 ⑤供电工程 规划区电力总负荷为408兆瓦。规划区建设一座110千伏变电站，规模可选用2×5万千伏，占地8993平方米。上级电源来自和平（丰登坞）220kV变电站提供。 规划10kV电力线路根据规划路网采用地下敷设方式，要简捷合理，避免拉线过长。 ⑥燃气工程 规划产业园以天然气为主气源，气源由唐山空港门站接市政燃气管网，经门站高压—次高压调压后接出次高压管线供气，管压0.8兆帕，供气能力为5600万m3/a。开发区内大型公建和工业用户自建调压设施满足用气需要。 ⑦消防工程 规划一级普通消防站2座，总占地1.44公顷，责任区为整个规划区范围。供水管道管径为200-800毫米，以市政给水为主要消防水源，市政给水管道应环状管网供水，公共消火栓沿道路两旁设置，靠近交叉路口，其保护半径不大于150米，消火栓间距不大于120米。充分利用泥河水体作为消防备用水源，建设相应取水通道、取水码头和加压设施。在市政供水、天然水源无法保证消防用水的高层工业、民用建筑及大型公共建筑增建消防水池。 根据消防的相关要求，街道上的供水管道最小管径不应小于100毫米，本次规划中要求主次干路上的供水管道最小管径为200毫米。供水管按规范要求设消火栓，消火栓间距不应大于120米。 ⑧环卫工程 规划在综合服务区内设置环卫站一处，占地0.44公顷，负责京唐智慧港的环境卫生工作。设置垃圾转运站4座，负责生活垃圾的收集和转运，每座占地面积1200平方米。规划区内企业根据生产特点和用地布局自设垃圾收集转运设施，生产垃圾由企业自行运送至相应的垃圾处理厂，生活垃圾集中后运送至规划垃圾转运站。 规划区内各企业产生的危废应由各企业自行建设危废暂存间，严格遵守和满足国家关于危险废物运输、储存、处理的相关标准及规程要求。 规划目标： 坚持环保优先、科技为本的思想，基于集中先进、规范管理的工业体系，使产业园入驻企业排污控制在合理的范围内，实现产业园的可持续发展、高质量发展，打造环保、绿色、高端的特色产业园，成为唐山市经济高质量发展的新的增长点。通过优化产业布局，培育产业集群，错位产业融合发展，形成“要素集聚、链条延伸、特色鲜明、充满活力”的经济发展新区，成为推动唐山经济腾飞的产业引擎，促进区域合作的切入点，成为冀东地区的高新技术产业中心。 近期至2025年，京唐智慧港初步形成规模，重点建设完成基础配套设施，初步形成高新技术产业集聚区，工业产值达到88.02亿元。 远期至2035年，进一步加大招商引资，推动符合产业定位的项目加快集聚，形成高质量、高发展、高效益的高新技术产业集聚区。形成相关基础设施配套完备、区域环境优美、人才、高新技术汇聚、唐山中心城区重要增长点，周边经济带动作用显著，工业产值达到183.04亿元。 唐山高新区京唐智慧港发展定位情况见下表： 表1 京唐智慧港发展定位情况表 功能分区; 规划行业; 面积 （hm2）; 位置. 高新技术 产业; 机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等; 315; 分布于产业园南部区域的北部、中西部和东南部. 现代物流业; 供应链物流、仓储物流、数字化物流、保税物流、物流加工等; 74; 分布于产业园南部区域的西部. 现代服务业; 生产装备检修服务，科技中介、知识产权和标准化服务，金融服务，创新创业孵化服务，教育、养老、医疗等社会服务型产业; 167; 分布于产业园南部区域的中部和东北部. 现代化新型社区; 以居住、公服配套为主要功能; 642; 分布于产业园南部区域的南部和东部，以及产业园北部区域. 公共设施; 包括绿地、机场、高铁站、道路、供水、排水等; 302; /. 总规划面积; /; 1500; /. 本项目位于唐山高新区京唐智慧港内的高新技术产业区，根据《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）》，园区主要产业分为高新技术产业、现代物流业、现代服务业和现代化新型社区，其中高新技术产业主要包括机器人产业、高端装备制造业、新材料产业、节能环保产业、新一代信息技术产业、新能源汽车产业、新能源产业、数字创意产业、生物技术研究与应用产业等。京唐智慧港依托唐山三女河机场和京唐城际铁路，借助交通、区位、资源等优势，积极承接高新产业外溢、吸纳京津产业转移、预留战略新型产业、促进全市产业互补，结合国家关于产业发展负面清单的相关政策，最终确定大力发展高新技术产业、现代物流业、现代服务业和现代化新型社区。京唐智慧港的发展定位是高新技术产业集聚区、转型升级示范区、中心城区重要增长点。建成城市门户、创智高地、靓丽新区，打造成为唐山构建现代化经济体系的重要引擎。本项目为高端装备制造业，符合园区产业发展定位。 唐山京唐智慧港的发展定位是高新技术产业集聚区、转型升级示范区、中心城区重要增长点。本项目主要产品为矿物破碎设备，为高端装备制造业，不属于高端装备制造产业禁止引入涉及氰化物镀锌、六价铬钝化、电镀锡铅合金等电镀工艺，以及涉及铅、镉、汞等重污染的电镀工序的项目，不在规划负面清单及限制建设清单内；项目列入《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）》拟入园项目名单，并对本项目提出了环评要求，产业定位及用地均符合《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）》规划要求。故本项目选址符合唐山高新区京唐智慧港规划要求。 2、与规划环境影响评价审查意见符合性分析 唐山市生态环境局2020年6月10日出具了《关于转送唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书审查意见的函》(唐环评函[2020]42号)。 表2 本项目与规划环境影响评价审查意见符合性分析一览表 规划环境影响评价审查意见; 本项目; 结论. （一）强化循环经济和低碳经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则，坚持工业区建设与环境建设同步规划、同步实施、同步发展。结合当地区域经济、社会和资源环境状况，以推进生态质量改善及推动产业转型升级为目标，在环境保护与发展中贯彻保护优先的要求。; 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展和改革委员会[2019]29号令)中鼓励类项目，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发[2015]7号)中规定的淘汰类和限制类的项目，同时不属于《河北省人民政府关于河北省区域禁(限)批建设项目实施意见(试行)》规定的区域禁止和限制建设项目以及《唐山市发展和改革委员会关于印发<全市禁止投资的产业目录(2014年版)的通知>》(唐发改体改[2014]598号)中规定的禁止投资项目，项目不属于三类项目，且不在水源地准保护区内。项目最近的环境保护目标位于本项目西北侧190m处的黄花港村。本项目与敏感点保持足够的防护距离；本评价已对项目工程分析、环保措施可行性等内容进行了详细说明与论证。因此，本项目符合园区审查意见的要求。; 符合. （二）加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。入区企业应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》等文件规定要求，严格落实环评报告中的空间管控和环境准入清单要求。; 符合. （三）加强空间管控，优化生产空间。控制工业区边界外居民点向工业区方向发展，确保工业区内企业与敏感点保持足够的环境防护距离，减少突发事件可能对居民区产生的影响。工业区内建设禁止占用行洪河道、防护绿地等。; 符合. （四）加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。建设项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，区域环境概况、选址符合性分析、环境管理与环境质量监测内容可适当简化；重点开展工程分析、环保措施的可行性论证，并关注工业区基础设施保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 符合. （五）切实落实环境报告书中环境管理要求、跟踪监测计划、清洁生产有关措施。规划实施过程中，按照要求每五年组织开展规划环境影响的跟踪评价工作。对已批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应及时重新或补充环境影响评价。; 符合. 3、与园区分区规划符合性分析 根据空港城开发区总体规划要求，将开发区划定四区，分为禁建区、限建区、适建区和已建区。 禁建区：作为保障城市生态安全的重要地带及生态建设的首选地，原则上禁止任何建设，严格遵守国家、省、市有关法律、法规和规章。 限建区：原则上保护优先、限制开发，执行严格的限制建设条件，应科学确定开发模式、项目性质和规模及强度，制订相应的生态补偿措施，并依据限制型要素的不同严格遵守国家、省、市及相关的法律、法规和规章。 适建区：是城市发展优先选择的地区，但仍需根据环境与资源禀赋条件，合理确定开发模式、规模和强度。明确划定规划建设用地范围，加强城市规划和城镇规划的执行力度，各级城镇的规划建设必须严格控制在城镇建设区范围之内，严格控制用地规模，高效节约利用土地，根据资源条件和环境容量，科学合理地确定开发模式和开发强度。 已建区：对空港城开发区内至2011年已经建成的区域，实施有机更新，逐步完善配套系统。 规划区禁建区为机场用地和绿化用地，占地面积约655亩，分别位于机场南侧和规划区的东北侧。限建区位于规划区东北侧，占地面积约370亩。 本项目未在禁建区、限建区范围内，项目建设符合园区总体规划要求。 - 四、与规划环境影响评价结论符合性分析 规划环境影响评价结论：在落实本规划环评提出的规划优化调整建议和环境影响减缓措施后，京唐智慧港规划与上层规划、相关环境保护规划以及其他规划基本协调，京唐智慧港发展目标、空间布局、产业定位等不存在重大环境影响。根据本规划环评报告提出的优化调整建议对规划相关内容进行调整、并严格落实本评价提出的优化调整建议、各项环境影响减缓措施后，该规划在环境保护方面是可行的。 本项目符合京唐智慧港规划、上层规划、相关环境保护规划以及其他规划要求，严格执行各项环境标准，采取相应的环境保护措施，本项目在环境保护方面可行。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 建设项目位于唐山市高新技术产业开发区京唐智慧港，根据《河北省人民政府关于发布〈河北省生态保护红线〉的通知》《冀政字[2018]23号）及《唐山市生态保护红线》（2018年7月），唐山市陆域生态保护红线总面积为1085.47km2，占唐山市陆域国土面积的7.65%，占河北省陆域国土面积的0.58%。生态保护红线主导生态功能为水源涵养和水土保持功能，其次为生物多样性维护和防风固沙功能，同时还涵盖水土流失敏感脆弱区、土地沙化敏感脆弱区和河湖滨岸带敏感区域。项目周边为其他企业用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，周边的重要生态功能保护区有还乡河、陡河水库，其中还乡河距离产业园边界7.9km，陡河水库距离产业园边界20.4km，符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 根据唐山市生态环境局发布的2021年唐山市生态环境状况公报可知，项目所在区域大气中SO2、NO2年评价指标（年均值）低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM2.5、PM10年评价指标（年均值）超标，CO年评价指标（24小时平均第95百分位数）达标，O3年评价指标（8小时平均第90百分位数）超标。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》（唐办发[2018]2号）、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 本项目废气及噪声采取治理措施后能够达到排放标准要求；固体废物均能得到合理处置，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目消耗的资源为电，用电来自园区供电电网，用量较少，消耗量相对于区域资源利用量较小。 （4）环境准入负面清单 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展和改革委员会[2019]29号令)中鼓励类项目，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》(冀政办发[2015]7号)中规定的淘汰类和限制类的项目，符合产业政策。 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），本项目所在区域生态环境管控要求如下表。 表3 唐山高新京唐智慧港（空港城）生态环境准入清单 空间布局约束; 农用地性质未调整前禁止建设项目布局; 本项目为工业用地; 符合. 污染物排放管控; - 加强重污染天气应急联动，完善应急减排措施，严格执行大气环境质量管控制度。 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区建设排水管网一律实行雨污分流；加快旧城区污水管网改造，实现雨污分流。; 1、定期编辑一厂一策，严格执行减排措施，严格执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准。 2、本项目用水主要为生活用水，生活废水中食堂废水经隔油池处理后与其它生活废水经园区污水管网排入园区污水处理厂。厂区已设计雨水分流。; 符合. 环境风险防控; - 用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的农用地，变更前应当按照规定开展土壤污染状风况调查。 2、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。; 1、本项目为工业用地，无需开展土壤污染状风况调查。 2、项目完成后按要求编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。; 符合. 资源利用效率要求; 提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。污水经深度处理后满足相关再生水回用的标准，回率用于工业用水、绿地浇洒、道路喷洒等。; 本项目废水经（油水分离）+污水处理设施处理后，经污水管网，排入园区污水处理厂处理达标后，汇入泥河，泥河水可回用于工业用水、绿地浇洒、道路喷洒等。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合唐山市“三线一单”管控要求，本项目与唐山市环境管控单元位置关系见附图6。 2、与现行环保政策的符合性分析 表4 本项目与现行环保政策符合性分析一览表 环保政策; 政策要求; 拟建项目实际情况; 是否符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 提高VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。; 本项目位于工业园区内。; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）; 企业采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCS含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目使用的油漆VOC含量满足GB38508-2020中低于900g/L要求。喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“干式过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; 大力推进低（无）VOCS含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCS含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCS原辅材料名称、成分、VOCS含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCS含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 符合. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCS物料的包装容器、含VOCS废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7 月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、喷漆、破碎等环节应按要求对VOCS无组织排放废气进行收集、处理。高VOCS含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。; 项目采用密闭原料储存桶，产污环节均设置收集措施，做到了“应收尽收”，减少无组织排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目采用密闭原料储存桶，各危险品容器在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 符合. VOCS质量占比大于等于10%的含VOCS产品，其使用过程应釆用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“干式过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放。. 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）; 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。; 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单要求，VOCS排放量较小。; 符合. 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料。; 本项目使用的油漆VOC含量满足GB38508-2020中低于900g/L要求。. 《关于在重点行业开展推广替代使用低挥发性有机物含量用漆(涂料)工作的通知》(2020年3月27日); 2020年5月底前，市区二环以内工业涂装、汽修、包装印刷等行业全部更换为水性漆(涂料)等低VOCS原辅料。; 本项目位于京唐智慧港园区，位于二环以外。; 符合. 《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）; 使用低VOCS或无VOCS的环保型原辅料。; 本项目使用的油漆VOC含量满足GB38508-2020中低于900g/L要求。; 符合. ①盛装含VOCS的涂料、稀释剂、喷漆剂等原辅材料应密闭存储于密闭的容器、包装袋、储罐中，并置于具有防渗设施的室内或专用场地，确保VOCS原辅料贮存过程中容器加盖、封口、无破损和泄漏。②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口，减少挥发；③废涂料桶和废溶剂存放于密闭的危废仓库中；④原辅材料采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目使用的油漆存储于密封包装桶中，随用随开，用后密闭，废包装桶暂存危废间，定期交有资质单位处置。; 符合. 加强喷漆操作管理。合理控制有机喷漆剂的用量，少量多次喷漆；集中喷漆应在密闭装置或空间内进行，产生的VOCS废气应收集治理；废喷漆剂应密闭回收；喷漆完成后，沾染有机喷漆剂的废抹布等应放入密闭容器。; 喷漆工序在密闭的喷漆房内进行，喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“干式过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理。; 符合. 挥发性有机污染物各点源、各环节无组织排放得到高效控制，确保车间内（VOCS收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。; 喷漆工序在密闭的喷漆房内进行。; 符合. 采用蓄热燃烧、催化燃烧等高效VOCS废气处理工艺，取消UV紫外光分解或低温等离子等低效治理工艺。; 喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“干式过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 河北省生态环境厅 关于印发《河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南》的通知（冀环应急〔2022〕140号）; 1.针对生产过程中产生的连续稳定VOCS废气宜选用固定床或转轮吸附处理技术，非连续性生产或产生浓度不稳定的VOCS废气宜选用固定床吸附处理技术。2.当废气VOCS浓度较高时，宜先采用冷凝、吸收等回收技术降低废气中VOCS含量，再选择适宜吸附技术；采用固定床吸附技术时，当VOCS产生量>500kg/年，宜配合具有再生、回收、销毁功能的组合处理技术。3.当废气中VOCS有回收价值时，根据情况宜选用水蒸气、热气流、氮气脱附等方法进行活性炭再生，脱附后的VOCS可采用冷凝或液体吸收技术进行富集回收，并确保不凝汽及未吸收废气达标排放；当废气中的VOCS不宜回收时，宜采用燃烧工艺进行销毁。4.废气中含有SVOC（漆雾、油滴）及颗粒物时，应配备过滤、电捕集等适宜高效前处理技术，最大限度减少SVOC及颗粒物对吸附材料的污染；当废气中含有CVOC（卤化挥发性有机化合物）时，选用燃烧工艺进行销毁时应控制适宜燃烧温度及废气停留时间，监控二噁英等相关污染物的排放。; 本项目喷漆过程产生的废气通过密闭的管道引入“干式过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 对含有酸、碱腐蚀性气体的废气可选用吸收方式进行预处理，处理后废气进行脱水除湿后进入吸附装置。预处理过滤箱结构设计合理，避免门板、折流板及挡板缝隙较大造成气流短路，宜采用胶条或结构胶密封，不得使未经过滤气体进入后续吸附工艺。蜂窝活性炭碘值≥650mg/g的，比表面积应不低于750m2/g。催化燃烧设备应具有保温措施，保证设备表面温度不高于60℃，并设置高温警示标识。催化剂应有质检部门出具的合格证明。; 本项目有机废气先经过滤棉预处理后进入活性炭吸附装置。预处理过滤箱结构设计合理，采用胶条或结构胶密封。蜂窝活性炭碘值650mg/g，比表面积750m2/g。催化燃烧设备应具有保温措施，应设置高温警示标识。催化剂有质检部门出具的合格证明。; 符合. 由上表可知，本项目符合现行环保政策要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 - 唐山天和环保科技股份有限公司成立于2001年6月18日，原厂位于河北省唐山市高新区瓦房庄村南，现根据市场需求，决定投资18000万元在河北省唐山市高新技术产业开发区京唐智慧港纬三路南侧、经五路东侧新建矿物高端分级破碎设备研发与生产基地项目，项目建成后年产矿物破碎设备300台套，年产值5亿元。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号）等环保法律法规的相关规定，该项目属于“三十二、专用设备制造业35-70-采矿、冶金、建筑专用设备制造351-其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”之列，本项目年使用油性漆3吨，水性漆4.5吨，应编制环境影响报告表。唐山天和环保科技股份有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并根据国家、省、市有关环保政策、法规及唐山高新技术产业开发区生态环境局、唐山高新技术产业开发区行政审批局要求，从本项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目工程概况 （1）项目名称：矿物高端分级破碎设备研发与生产基地项目。 （2）建设单位：唐山天和环保科技股份有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：唐山市高新技术开发区纬三路南侧、经五路东侧。 （5）建设内容及规模：项目占地面积60亩，总建筑面积50000平方米，主要建设生产车间、办公大楼及其附属设施，购置研发和试验检测、数控加工等相关设备300余台套。项目达产后预计年产值5亿元，利税金额1亿元。主要建构筑物情况见表5，项目建设内容一览表见表6。 表5 本项目主要建构筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 研发车间; 12177.02; 框架结构，共五层，一层为食堂、办公，二至五层为研发车间. 生产车间; 19464.78; 门式刚架，高15.65m，包含原料存储区、成品区、喷漆房、烘干房、切割区、焊接区和机加工区等. 喷漆房; 70; 彩钢结构，位于生产车间内. 烘干房; 70; 彩钢结构，位于生产车间内，与喷漆房紧邻. 危废间; 30; 彩钢结构，地面及裙角防腐防渗. 一般固废暂存间; 50; 彩钢结构，防腐防渗. 地源热泵机房及地下消防水池泵房; 448.6; 框架结构. 1#门卫; 24; 框架结构. 2#门卫; 24; 框架结构. 表6 本项目建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 研发车间; 框架结构，共五层，一层为食堂、办公，二至五层为研发车间. 生产车间; 门式刚架，高15.65m，包含原料存储区、成品区、喷漆房、烘干房等，布置切割、焊接、机加工等生产设备. 公用工程; 取暖; 研发车间的制冷与供热全部由地源热泵中央空调系统完成. 给水; 引自京唐智慧港园区供水管网. 供电; 引自丰润区供电管网. 储运工程; 危废间; 彩钢结构，位于生产车间东北角，建筑面积30m2，主要用于存放生产过程产生的危险废物，地面及裙角防腐防渗. 一般固废暂存间; 彩钢结构，位于生产车间东侧，建筑面积50m2，主要用于存放生产过程产生的一般固体废物. 原料区; 用于钢材、圆钢、外购工件等的存储，内设化学品储存区. 成品区; 成品暂存区. 环保工程; 废气; （1）切割、焊接、打磨过程产生的废气经集气罩收集后经管道引入1套布袋除尘器进行处理，处理后由15m高排气筒排放。 （2）调漆、喷漆、烘干过程产生的有机废气经管道引入一套“干式过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由15m高排气筒排放。 （3）食堂油烟经食堂油烟净化器处理后，通过排气筒引至楼顶排放。. 废水; 本项目废水主要为生活废水。生活废水中食堂废水经隔油池处理后与其它生活废水经园区污水管网排入园区污水处理厂。. 噪声; 生产设备均置于封闭的生产车间内，基础加装减振垫等。. 固废; 一般固体废物、职工生活垃圾集中收集，外售相关企业或者送当地环卫部门指定地点统一处理；危险废物暂存于危险废物暂存间，分区存放，定期交有资质的公司进行处置。. （6）主要产品及产能：本项目主要进行矿物破碎设备的生产，年产破碎机300台（套），主要产品方案如下表。 表7 本项目主要产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 产品产量; 备注. 1; 破碎机; 2DSKP\2PLF; 台（套）; 300; 根据客户需要生产，最大型号破碎机长约为8-9米. （7）工作制度及劳动定员：项目年工作300天，每天2班，每班8小时。劳动定员120人。 根据拟建项目情况及实际生产需要，主要生产工序有效作业时间如下： 表8 本项目主要工序有效作业时间 序号; 生产工序; 单位; 数值; 备注. 1; 切割工序; h/a; 1800; 每天约6小时. - 2; 焊接工序; h/a; 2400; 每天约8小时. - 3; 打磨工序; h/a; 2400; 每天约8小时. - 4; 底漆喷漆、烘干; h/a; 1200; 喷漆、烘干同时运行，每天约4小时. - 5; 面漆喷漆、烘干; h/a; 1200; 喷漆、烘干同时运行，每天约4小时. （8）主要原辅材料及能源消耗见下表。 表9 本项目主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. - 1; 合金铸件; t/a; 1800; 散装. - 2; 铸件; t/a; 900; 散装. - 3; 锻件; t/a; 525; 散装. - 4; 电机; 台/年; 600; 木包装箱. - 5; 减速机; 台/年; 600; 木包装箱. - 6; 液力耦合器; 台/年; 540; 木包装箱. - 7; 润滑泵; 台/年; 270; 木包装箱. - 8; 轴承; 套/年; 4300; 木包装箱/编织袋. - 9; 钢材; t/a; 2200; 散装. - 10; 圆钢; t/a; 370; 散装. - 11; 无缝管; t/a; 110; 散装. - 12; 焊丝; t/a; 0.1; 实芯焊丝. - 13; 切削液; t/a; 1; 桶装，10kg/桶，最大储存量0.1t. - 14; 液压油; t/a; 0.1; 桶装，10kg/桶，最大储存量0.1t. - 15; 润滑油; t/a; 0.2; 桶装，10kg/桶，最大储存量0.2t. - 16; 催化剂; t/a; 0.1. - 17; 过滤棉; m2/a; 60; 半年更换一次. - 18; 活性炭; t/a; 3. - 19; 固化剂; t/a; 0.1; 加速油漆干燥，最大储存量0.01t. - 20; 稀释剂; t/a; 1; 桶装密封存储，最大储存量0.1t. - 21; 水性漆; 底漆; t/a; 1.5; 桶装密封存储，最大储存量0.1t. - 22; 面漆; t/a; 3; 桶装密封存储，最大储存量0.1t. - 23; 油性漆; 底漆; t/a; 1; 桶装密封存储，最大储存量0.1t. - 24; 面漆; t/a; 2; 桶装密封存储，最大储存量0.1t. - 25; 水; m3/a; 3330; 园区管网. - 26; 电; 万kWh/a; 72; 丰润区电网. 表10 油性漆各组分含量表 底漆. 名称; 二氧化钛; 白云石; 方英石; 二氧化硅; 氧化锌; 磷酸钾; 轻芳烃溶剂石脑油; 其他固分; 二甲苯; 乙酸正丁酯; 1,2,4-三甲苯; 乙基苯. 含量%; 5-10; 3-5; 3-5; 0.3-1; 0.1-0.3; 5-10; 1-3; 40-50; 5-10; 10-20; 1-3; 1-3. 面漆. 名称; 丙烯酸氨基聚酯; 醋酸丁酯; 苯; 甲苯; 二甲苯. 含量%; 72; 14; 2; 4; 8. 表11 稀释剂各组分含量表 名称; 异丁醇; 环己酮; 二丙酮醇; 苯; 甲苯; 二甲苯. 含量%; 36; 15; 15; 4; 10; 20. 表12 固化剂各组分含量表 名称; 异氰酸酯; 丁酯. 含量%; 76; 24. 表13 水性漆各组分含量表 底漆. 名称; 聚氨酯; 填料; 丁醇; 其他. 含量%; 50; 37; 2.6; 10.4. 面漆. 名称; 聚氨酯; 填料; 乙酸丁酯; 其他. 含量%; 41.7; 43.5; 2.0; 12.8. 根据建设单位提供的检验报告可知，本项目使用的水性漆挥发性有机物含量为73g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1水性涂料：机械设备涂料底漆VOC限量值250g/L、面漆VOC限量值300g/L的要求；本项目使用的溶剂型面漆挥发性有机物含量为106g/L，溶剂型底漆挥发性有机物含量为212g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2溶剂型涂料：机械设备涂料底漆VOC限量值420g/L，面漆VOC限量值420g/L的要求。因此，本项目所用漆料均属于低挥发性有机化合物含量涂料。 （9）主要生产设备设施见下表。 表14 主要生产设备设施一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 名称; 数量; 单位; 备注. - 1; 主体 工程; 切割; 数控激光切割机; 2; 台; G16032FA（12000瓦）. - 2; 焊接; 旋臂焊接机器人; 1; 台. - 3; CO2气体保护焊机; 10; 台; 500KR. - 4; 电退火炉; 1; 台; 电加热，用于焊接钢材的失效处理. - 5; 机加工; 线切割机床; 4; 台; DK7763*80. - 6; 折弯机; 1; 台; 12*3200. - 7; 剪板机; 1; 台; 16*3200. - 8; 立式压力机; 1; 台. - 9; 卧式压力机; 1; 台. - 10; 定梁数控龙门五面加工中心; 1; 台; GNU42*80. - 11; 定梁数控龙门五面加工中心; 1; 台; GNU32*60. - 12; 定梁数控龙门五面加工中心; 1; 台; GLU28*50. - 13; 立式加工中心; 2; 台; VB900A. - 14; 立式加工中心; 3; 台; VB715A. - 15; 数显龙门铣; 2; 台; X2020/4M. - 16; 数控镗床; 1; 台; PBC130. - 17; 数显镗床; 2; 台; TPX6113/2. - 18; 数控车床; 2; 台; HTC125*5000. - 19; 普通车床; 3; 台; CW61125*5000. - 20; 数控车床; 1; 台; HTC100*5000. - 21; 普通车床; 3; 台; CW61100*5000. - 22; 数控车床; 1; 台; CAK80285. - 23; 普通车床; 4; 台; CW6180B*3000. - 24; 数控车床; 2; 台; CAK50186. - 25; 普通车床; 3; 台; CA6150A*2000. - 26; 摇臂钻床; 2; 台; Z3080*25. - 27; 摇臂钻床; 1; 台; Z3050*16/1. - 28; 牛头刨床; 2; 台; B6085. - 29; 立式铣床; 1; 台; XA5032. - 30; 普通立车; 1; 台; C5120F. - 31; 干燥机; 1; 台; KHC-30/0.8. - 32; 电动攻丝机; 2; 台; M36. - 33; 划线平台; 2; 台; 1.5*2米. - 34; 打磨; 角磨机; 4; 台; 100型. - 35; 喷涂; 喷漆房; 1; 座; 10m×7m×7m. - 36; 烘干房; 1; 座; 10m×7m×7m. - 37; 辅助 工程; 废气治理设施; 干式过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 1; 套; 风机风量：33000m3/h. - 38; 脉冲布袋除尘器; 1; 套; 风机风量：28000m3/h. - 39; 食堂油烟净化器; 1; 套; 风机风量：3000m3/h. - 40; -; 甩干机; 1; 台; 18.5kw. - 41; 厂内运输; 充电叉车; 4; 台; 3T. - 42; 电动平车; 1; 台; 18*3*0.5（100T）. - 43; 行车; 2; 台; 50T，吊装重物. - 44; 行车; 12; 台; 16T. - 45; 行车; 6; 台; 10T. - 46; -; 螺杆空压机; 1; 台; KPT30A. - 47; -; 储气罐; 1; 座; 1立方. - 48; -; 打印机; 1; 台; CR5060/3D. - 49; -; 三坐标测量仪; 1; 台; CROMA12.15.10. （10）给排水及采暖 给排水： ①给水 本项目用水主要为职工生活用水（包括食堂用水、淋浴、盥洗、冲厕等），由京唐智慧港园区供水管网提供。本项目设有宿舍、食堂，厕所为水冲厕所。劳动定员120人，其中住宿员工按50人计算、淋浴只供宿舍员工。年工作300天，住宿职工生活用水按110L/d计算，非住宿职工生活用水按80L/d计算，则生活新鲜用水量为11.1m3/d（3330m3/a）。 ②排水 废水主要为生活废水。 生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为8.88m3/d（2664m3/a）。 图1 水平衡图（单位：m3/d） 取暖：研发车间的制冷与供热全部由地源热泵中央空调系统完成。 （11）项目的地理位置、平面布置与周边关系： 地理位置：本项目位于唐山市高新技术开发区纬三路南侧、经五路东侧（用地中心坐标为东经：118.004783°；北纬：39.707418°），地理位置图详见附图1。 平面布置：本项目位于唐山市高新技术产业开发区京唐智慧，厂区由北向南依次为研发车间、生产车间，厂区出入口设置于研发车间北侧和生产车间西侧，具体平面布置见附图2、附图3。 周边关系：厂区东侧为陆凯科技，西侧为经五路，南侧为规划建设用地，北侧为纬三路。本项目厂界外500m范围内的环境敏感点为厂区西北侧190m处的黄花港村。项目周边关系图见附图1，环境敏感目标分布图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为破碎机的生产，分为箱体生产和齿辊生产，主要包括原料进厂、切割下料、焊接、机加工、喷漆、组装等工序，其中一小部分工件需要进行退火处理，具体生产工艺流程如下： - 1、生产工艺流程 - 1.1箱体生产 （1）原料进厂 将项目生产所需的钢材等原辅材料通过汽车运入厂区，存放在原料区待用。 （2）切割下料 根据产品需要，通过激光切割机对钢材切割下料。将需要切割的材料固定在激光切割机的工作台面上，根据钢板的厚度，对设备的参数进行相应的调整，进行工件图纸的编程并进行相应的排版，并导入设备切割系统，开始切割，将钢材切割成所需要的尺寸、规格。切割机侧面有集气口，下方设置集气管道，切割过程产生的废气经集气口吸入集气管道，废气经管道进入布袋除尘器进行处理。 本工序废气污染源主要为激光切割机产生的废气；噪声污染源主要为切割过程中产生的设备噪声；固体废物主要为切割过程中产生的废边角料、金属屑。 （3）焊接 根据产品需要，通过二氧化碳保护焊机、焊接机器人等对工件进行焊接。生产时将需要焊接的工件通过行车或人工运至焊接工序，采用二保焊机、焊接机器人等对工件进行焊接。 本工序废气污染源主要为焊接过程中产生的焊接废气；噪声污染源主要为焊机运行过程中产生的噪声；固体废物主要为废焊丝。 （4）退火处理 小部分工件需要进行退火处理，将焊接好的工件，放入电退火炉中，进行加热处理，加热温度为600℃，时间约4个小时，然后断电自然冷却至30℃～40℃。主要目的为消除毛坯和零件中的残余应力，稳定工件尺寸及形状，减少工件在之后的机加工和使用过程中的变形和裂纹倾向。 （5）外协喷丸处理 将退火之后的工件进行喷丸处理，喷丸采用外协方式。 （6）机加工 本项目机加工工序主要包括车床加工、铣床加工、钻床加工、刨床加工、线切割加工等工序。 ①车床加工 生产时将需要车床加工的工件通过叉车或行车运至车床加工工序，按照图纸设计要求，利用车床将工件加工成所需要的尺寸及规格。 ②铣床加工 生产时将需要铣床加工的工件通过叉车或行车运至铣床加工工序，按照图纸设计要求，利用铣床将工件加工成所需要的尺寸及规格。 ③钻床加工 生产时将需要钻床加工的工件通过叉车或行车运至钻床加工工序，按照图纸设计要求，利用钻床将工件加工成所需要的底孔规格。 ④刨床加工 生产时将需要刨床加工的工件通过叉车或行车运至刨床加工工序，利用牛头刨床对工件进行刨削。 ⑤线切割机床加工 生产时将需要线切割机床加工的工件通过叉车或行车运至线切割机床加工工序，按照图纸设计要求，利用线切割机床将工件加工成所需要的尺寸及规格。 本项目机械加工过程噪声污染源主要为车床、铣床、钻床、刨床、线切割机床运行过程中产生的设备噪声；固体废物主要为机械加工过程产生的废铁屑、废切削液，机械设备运行与维护过程中产生的废润滑油、废液压油、废油桶。 （7）打磨 打磨工序主要利用角磨机高速旋转的薄片砂轮对工件切割、焊接等位置的毛刺进行打磨。 本工序废气污染源主要为打磨过程中产生的打磨废气；噪声污染源主要为打磨机运行过程中产生的噪声；固体废物主要为打磨过程中产生的废铁屑。 （8）底漆喷涂烘干 根据客户需要，部分设备需要进行喷漆处理。将加工好待喷漆的设备由轨道送入喷漆房内喷漆，调漆在喷漆房内进行，工人将底漆油漆和稀释剂按比例进行配置，手持喷枪将漆料均匀的喷涂在部件上，底漆完成喷涂后送至烘干房进行烘干。烘干房与喷漆房紧邻，两者之间有门联通，将待烘干工件由人工运至烘干房进行烘干，烘干工序热源由厂区内地源热泵提供（喷漆、烘干工序同时运行，年运行时间为1200h）。 本工序废气污染源主要为调漆、喷漆、烘干过程产生的有机废气；噪声污染源主要为引风机、循环风机运行过程中产生的设备噪声；固体废物主要为喷漆过程产生漆渣、废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂）、水性漆废包装桶。 1.2齿辊生产 （9）铸件外协成型、退火、喷丸 将外购的铸件、锻件等进行外协加工成型、退火和喷丸处理。 （10）齿辊机加工 将外协成型的齿辊，进行车、铣、钻、刨等机加工处理（同上述）。 本项目机械加工过程噪声污染源主要为车床、铣床、钻床、刨床运行过程中产生的设备噪声；固体废物主要为机械加工过程产生的废铁屑、废切削液，机械设备运行与维护过程中产生的废润滑油、废液压油、废油桶。 （11）箱体、齿辊、外购其他零部件等组装 将箱体、齿辊、外购的电机、零部件等由人工运至组装区，由人工进行组装。 （12）面漆喷涂烘干 将组装好的成品且需要进行喷漆处理的由人工运至喷漆房进行面漆喷涂，完成面漆喷涂后送入烘干房进行烘干。此过程与底漆喷涂过程相同，与底漆喷涂共用一套喷漆房和烘干房。 （13）成品外售 成品暂存成品区，之后进行外售处理。 图2 工艺流程及排污节点图 2、环保工程 项目切割、焊接、打磨过程会产生一定量的颗粒物，以上废气经管道进入一套布袋除尘器进行处理，处理后通过1根15m高排气筒排放至大气中；喷漆、烘干过程会产生有机废气，废气经干式过滤棉箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，通过1根15m高排气筒排放至大气中。 废气处理设施排污节点主要为：风机运行时产生的噪声；脉冲布袋除尘器收集的除尘灰，脉冲布袋除尘器更换的废布袋，有机废气处置装置产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂。 3、主要污染工序： （1）废气：本项目废气污染源主要为切割、焊接、打磨过程产生的颗粒物；喷漆、烘干过程产生的有机废气；食堂油烟。 （2）废水：本项目无生产废水，主要为生活污水。 （3）噪声：本项目噪声污染物主要为生产设备运行产生的噪声。 （4）固体废物：本项目固体废物主要为废边角料、废铁屑、废焊丝、布袋除尘器除尘灰及更换的废布袋、废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶、含油铁屑、漆渣、废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂）、水性漆废包装桶、有机废气处置装置产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂、生活垃圾等。 表15 本项目主要污染源治理措施一览表 类别; 污染源名称; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; 切割、焊接、打磨废气; 颗粒物; 布袋除尘器+1根15m高排气筒; 间断、点源. 喷漆、烘干废气; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+1根15m高排气筒. 食堂废气; 食堂油烟; 1台油烟净化器处理后，通过排气筒引至楼顶排放. 废水; 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、动植物油; 食堂废水经隔油池处理后与其它生活废水，经园区污水管网，排入园区污水处理厂处理; -. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减等; 连续. 固废; 一般固废; 切割工序; 废边角料; 分类存储于一般固废暂存间，定期交一般固废处置单位进行处理; 间断. 金属屑; 间断. 焊接工序; 废焊丝; 外售废旧物资收购站; 间断. 水性漆喷漆; 水性漆废包装桶; 间断. 打磨、机加工工序; 废铁屑; 分类存储于一般固废暂存间，定期交一般固废处置单位进行处理; 间断. 布袋除尘器; 除尘灰; 间断. 废布袋; 间断. 职工生活; 生活垃圾; 送当地环卫部门指定的地点处置; 间断. 危险废物; 设备运行与维护; 废润滑油; 暂存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置; 间断. 废液压油; 间断. 废油桶; 间断. 机加工工序; 废切削液; 间断. 含油铁屑; 经甩干机甩干达到静置无滴漏后打包压块暂存于危废暂存间，定期外售钢铁企业作为冶炼原料，甩干过程产生的废液与废润滑油等一并处置; 间断. 油性漆喷漆; 漆渣; 暂存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置; 间断. 废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂）; 间断. 喷漆废气治理设施; 废过滤棉; 间断. 废活性炭; 间断. 废催化剂; 间断. |
| 与项 目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，唐山天和环保科技股份有限公司购买京唐智慧港纬三路南侧、经五路东侧40354.46平方米土地，新建厂房并进行设备安装。根据现场勘查，项目场地无原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）项目所在区域环境质量达标情况 项目所在区域环境空气质量现状数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2021年唐山市生态环境状况公报》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。 表16 2021年唐山市环境空气质量年均浓度值情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 39; 40; 97.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 79; 70; 112.9; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1.9mg/m3; 4.0mg/m3; 47.5; 达标. O3; 日最大8小时平均; 161; 160; 100.6; 超标. 由上表可知，项目所在区域大气中SO2、NO2年评价指标（年均值）低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM2.5、PM10年评价指标（年均值）超标，CO年评价指标（24小时平均第95百分位数）达标，O3年评价指标（8小时平均第90百分位数）超标。故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 唐山市属于大气污染重点区域，监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 （2）项目所在区域污染物环境质量现状 ①基本污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本次评价对项目所在区域附近例行监测点常规污染物监测数据进行了统计分析。 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的统计方法进行统计，统计结果见下表。 表17 基本污染物环境质量现状一览表 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准(μg/m3); 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标倍数; 超标频率（%）; 达标情况. 高新区环境空气质量例行监测点（监测点坐标2116，-2404）; SO2; 年平均质量浓度; 60; 20.4; 34.06; -; -; 达标. 24小时平均第98百分位数; 150; 53.0; 35.33; -; 0. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 2742.8; 68.57; -; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 45.2; 113.08; 0.13; -; 超标. 24小时平均第98百分位数; 80; 97.6; 122.00; 0.22; 5.6. O3; 日最大8小时平均值的第90百分位数; 160; 194.6; 121.63; 0.22; 10.06; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 115.8; 165.36; 0.65; -; 超标. 24小时平均第95百分位数; 150; 234.4; 156.27; 0.56; 18.21. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 62.8; 179.46; 0.79; -; 超标. 24小时平均第95百分位数; 75; 166.6; 222.13; 1.22; 20.23. 由上表可知，唐山市高新区环境空气例行监测点年评价指标中SO2年均值及24小时平均第98百分位数值、CO 24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准及修改单(环境保护部公告2018年第29号)要求；NO2年均值及24小时平均第98百分位数值、PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单（环境保护部公告2018年第29号）中二级标准要求，O3、NO2、PM10、PM2.5为超标因子。 ②其他污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目生产过程涉及排放的有环境空气质量标准限值的特征污染物为TSP、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。本次在评价特征污染物环境质量现状时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据进行分析。 非甲烷总烃的环境质量现状检测数据引用2020年7月9日至2020年7月15日河北震安减隔震技术有限公司对非甲烷总烃的现状监测，监测点位为震安厂区、黄花港村，震安厂区位于本项目东侧570m处、黄花港村位于本项目西北侧190m处。 表18 其他污染物环境质量现状检测结果 检测 点位; 检测点坐标（m）; 污染物; 类别; 监测值 (㎍/m3); 标准值 (㎍/m3); 最大浓度占标率（%）; 达标情况. X; Y. 震安厂区; 570; 0; 非甲烷总烃; 1小时平均; 0.70～0.85; 2000; 0.043; 达标. 黄花港村; -110; 110; 非甲烷总烃; 1小时平均; 0.71～0.81; 2000; 0.041; 达标. TSP环境质量现状检测数据引用《唐山高新区京唐智慧港总体规划（2020-2035）环境影响报告书》内2019年12月13日-15日，12月17日-20日（2019年12月16日下雪，不具备监测条件，估2019年12月16日未检测）对毛家坨二村出具的环境质量现状检测报告，该检测点位距本项目2.9km，引用数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用数据可用。 表19 其他污染物环境质量现状检测结果 检测 点位; 检测点坐标（m）; 污染物; 类别; 监测值 (㎍/m3); 标准值 (㎍/m3); 最大浓度占标率（%）; 达标情况. X; Y. 毛家坨二村; 2800; -390; TSP; 日均值; 0.224～0.268; 300; 0.089; 达标. 监测期间监测点TSP的日均值浓度标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018第1号修改单中的二级标准；非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准：2.0mg/m3。 2、声环境 本项目厂址所在地主要为工业用地，厂界外50米范围内无声环境敏感点，项目所在地声环境质量较好。 3、地表水环境 2021年全市共有地表水国、省考监测断面11个，分布于陡河、滦河、还乡河等8条河流，较上年新增煤河桥、江洼口两个监测断面，国、省考核8条河流11个断面水质全部达标，8个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ类）比例为72.73%。2018-2021年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ类）比例持续保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。 4、地下水环境 本项目不在水源地保护区内，项目厂界外500米范围内无居民水井、地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 本项目润滑油、切削液、液压油、漆料等均为桶装，年使用量很少，且储存时油桶下设铁质托盘，储存区地面进行硬化、防腐防渗处理。废润滑油等危险废物储存在危废间内，使用专用容器承装，下设铁质托盘；危废间地面及裙角进行硬化、防腐防渗处理；使用润滑油等油类物质的设备，定期巡检，避免跑冒滴漏现场发生，油类使用区域下方设铁质托盘，车间地面进行硬化、防腐防渗处理。 综上所述，本项目采取措施后，无地下水环境污染途径，且项目周边无地下水环境保护目标，故不开展地下水环境质量现状调查。 5、生态 项目所在区域内生态环境以城市环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以杨、柳、槐树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。 6、电磁辐射 本项目为矿山机械制造项目，不涉及电磁辐射。 7、土壤环境 本项目润滑油、切削液、液压油、漆料等均为桶装，年使用量很少，且储存时油桶下设铁质托盘，储存区地面进行硬化、防腐防渗处理。废润滑油等危险废物储存在危废间内，使用专用容器承装，下设铁质托盘；危废间地面及裙角进行硬化、防腐防渗处理；使用润滑油等油类物质的设备，定期巡检，避免跑冒滴漏现场发生，油类使用区域下方设铁质托盘，车间地面进行硬化、防腐防渗处理。 综上所述，本项目采取措施后，无土壤环境污染途径，故不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：厂界外500m范围内的环境敏感点为厂区西北侧190m处的黄花港村； 声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标； 地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。 本项目环境保护目标见下表。 表20 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 人口数/人; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 黄花港村; -110; 110; 居住区; 1467; 2类区; NW; 190. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期： （1）PM10执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019）表1中：颗粒物80μg/m3的限值要求； （2）噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）。 运营期： （1）切割、焊接、打磨颗粒物有组织排放浓度参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1颗粒物排放限值：10mg/m3。 （2）喷漆颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）排放浓度限值18mg/m3，排气筒高度不低于15m，且高于周边200m范围内最高建筑物5m的要求。 （3）喷漆有机废气有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业非甲烷总烃最高允许有组织排放浓度60mg/m3，苯最高允许有组织排放浓度1mg/m3，甲苯与二甲苯合计最高允许排放浓度20mg/m3，非甲烷总烃处理效率不低于70%，排气筒高度不低于15m，且高于周边200m范围内最高建筑物5m的要求。 （4）切割、焊接、打磨颗粒物无组织排放厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 （5）喷漆有机废气无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：非甲烷总烃2.0mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3，车间界：非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3的要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 厂区内VOCS无组织排放限值中厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3的要求。 （6）食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型饮食业单位标准（去除效率不低于60%），同时满足中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知：高新技术产业开发区饮食业单位油烟废气排放浓度限值：1mg/m3。 （7）生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准：pH6-9，COD500mg/L，SS400mg/L，BOD5300mg/L，动植物油100mg/L，氨氮、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，氨氮45mg/L，总氮70mg/L。同时满足园区污水处理厂进水水质要求：pH6.5-8.5，COD350mg/L，SS250mg/L，BOD5200mg/L，氨氮35mg/L，总氮40mg/L。 （8）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准，东侧、南侧执行3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A），西侧、北侧执行4类标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 （9）一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中第二十条第一款：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 （10）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划》中实行污染物排放总量控制的污染物种类，同时根据河北省环保厅的要求，以及项目厂址区域环境质量现状、外排污染物特征，确定总量控制因子为： 废气：SO2、NOX； 废水：COD、氨氮、总氮； 其他污染物：颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。 根据排放的污染物种类和特点，本项目建成后，污染物总量控制指标为： （1）废水 本项目废水主要为生活污水，排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理，因此，会有COD、氨氮、总氮产生，根据标准进行核算可知： COD排放总量=2664m3/a×350mg/L×10-6=0.9324t/a； 氨氮排放总量=2664m3/a×35mg/L×10-6=0.09324t/a； 总氮排放总量=2664m3/a×40mg/L×10-6=0.10656t/a。 由于本项目生活污水排入污水处理厂进行处理，区域总量不增加，因此，本项目COD、氨氮、总氮总量核算指标均为零。 （2）废气 本项目无SO2、NOX产生。 （3）其他污染物 本项目其他污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，根据执行标准核算总量。 颗粒物总量控制指标=（10mg/m3×28000m3/h×6600h/a+18mg/m3×33000m3/h×2400h/a）×10-9=3.2736t/a； 非甲烷总烃总量控制指标=60mg/m3×33000m3/h×（2400+480）h/a×10-9=5.7024t/a； 苯总量控制指标=1mg/m3×33000m3/h×（2400+480）h/a×10-9=0.09504t/a； 甲苯与二甲苯合计总量控制指标=20mg/m3×33000m3/h×（2400+480）h/a×10-9=1.9008t/a。 因此，本项目建成后总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，总氮：0t/a。 颗粒物：3.2736t/a，非甲烷总烃：5.7024t/a，苯：0.09504t/a，甲苯与二甲苯合计：1.9008t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析： 本项目新建研发车间、生产车间等，总建筑面积为50000m2。 因此，建设施工过程中主要污染因素有： （1）噪声：主要为施工机械和运输车辆产生的噪声； （2）废气：主要为土建施工、材料堆存、汽车运输等过程产生的扬尘； （3）废水：主要为混凝土养护废水、施工机械设备和车辆冲洗废水以及施工人员排放的生活污水； （4）固体废物：主要为施工产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 1、施工期大气环境影响分析 1.1施工扬尘影响分析 施工期扬尘主要来自：施工期土方挖掘、回填，建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放，运输车辆的装卸，施工机械的往来等。施工扬尘的大小与施工现场条件，施工工艺、施工管理水平，施工机械化程度及施工季节，建设地区土质及天气等诸多因素有关。 扬尘是施工阶段的主要大气污染物，拟建项目建设期扬尘主要来源于基础开挖、施工作业、车辆运输等过程。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，起尘的原因主要为风力起尘，裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。扬尘中主要污染因子PM10，不含有毒有害的特殊污染物，且以无组织形式排放。 从施工场地实地调查的数据资料来看，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外150m以内。 本工程需要采取有效防治措施，尤其是避免施工扬尘对周围环境造成显著的不利影响，施工期对环境的影响属于短期影响，施工结束后，周边的环境空气质量能恢复到现状水平。 1.2施工扬尘污染防治对策 为减少施工扬尘对外环境的影响，根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省扬尘污染防治办法》（2020年1月21日省政府第77次常务会议通过，2020年4月1日起施行）、《河北省2020年建筑施工扬尘污染防治工作方案》及《唐山市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑工地扬尘治理有关措施的通知》（简称“六项强化措施”）（唐住建发[2018]44号）。本项目施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 一、施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 二、施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 三、施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质垫块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 四、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 五、施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 六、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 七、基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 八、具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 九、建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘。 十、施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 十一、施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 十二、遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 十三、建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 十四、在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复；县级以上人民政府建立统一平台后，并入监控系统进行联网监控。根据河北省印发的《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），施工场地占地面积为10000～100000m2，监测点数量不小于4个，本项目施工场地占地40354.46m2，在厂界四周各设置1个监测点，共4个监测点。可吸入颗粒物PM10采样口高度一般应设在距地面3~5m处，采样口到在线监测仪管道长度不应大于2.5m。 采取上述措施后，项目施工场地扬尘排放应满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019）标准要求。只要加强管理、切实落实好上述污染防治措施，施工扬尘对环境的影响将大大降低，扬尘对环境的影响将随施工期的结束而消失。 2、施工期水环境影响分析 施工期产生的废水主要有施工废水，即混凝土养护废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水和施工人员生活污水，主要污染物为SS等。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施。 （1）混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 （2）机械和车辆冲洗废水：清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘。 （3）施工人员生活污水：施工现场不设餐厅，三餐外买盒饭解决，生活污水主要为施工人员的盥洗污水，可直接泼洒地面。 采取上述措施后，施工期产生的废水都可得到合理的处置，对外界环境影响较小。 3、施工噪声影响分析 3.1噪声源强 从噪声角度出发，把施工阶段分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这几个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又具有独立的噪声特性。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产生噪声值及噪声测点与设备距离见下表。 表21 施工机械产生噪声值一览表 设备名称; 噪声强度/dB（A）; 设备名称; 噪声强度/dB（A）; 备注. 挖掘机; 93; 推土机; 86; 设备1m处. 运输车辆; 80; 低频环保型振捣器; 80. 本项目采用低频环保混凝土振捣器，其噪声值为80dB（A）。 目前施工所用的基本上是钢模板，而不是传统的木制模板，因此使用电锯加工的工作量不大。鉴于电锯产生的噪声对周围环境影响较大，环评要求施工现场不设电锯，少量需电锯加工的材料可委托外单位加工。 因此本项目产生噪声的施工机械设备主要有挖掘机、推土机、低频环保型混凝土振捣器、运输车辆等。 3.2施工期噪声影响分析 （1）各施工机械到场界噪声达标分析： 本项目所用施工机械设备满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求时所需的距离。 施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： 式中：Lr—距声源r处的A声级，dB（A）； Lr0—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 计算主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，计算结果见下表。 表22 施工机械在不同距离的噪声贡献值 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值[dB（A）]; 施工阶段. 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 79; 73; 67; 63; 61; 59; 53; 47; 土石方. 2; 推土机; 72; 66; 60; 56; 54; 52; 46; 40. 3; 低频环保型振捣器; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 40; 36; 结构. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，由上表可以看出： ①土石方施工阶段：施工现场昼间20m处，夜间100m处即可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 ②结构施工阶段：施工现场昼间5m处，夜间20m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 噪声影响范围主要在100m以内，噪声为暂时性的，影响短暂、范围小，随着施工的结束而消除。 （2）施工机械噪声对周围环境敏感点的影响分析 根据现场踏勘可知，本项目100m范围内无声环境敏感目标，距离本项目最近的声环境敏感点为项目西北侧190m处的黄花港村居民，因此，项目建设过程产生的噪声不会对其产生影响。 3.3施工期噪声防护措施 噪声防护措施通常有两种：一是降低噪声源；二是控制传播途径。针对本项目情况，拟通过合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声影响，且中午和晚上禁止施工，具体措施及治理效果如下： （1）本项目应对推土机、挖掘机等设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，以减少机械运行噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减振机座。 （2）施工时对运输车辆采取进入施工场地减速、平稳启动的措施。 （3）在施工场地周围设置2.5m高的彩钢板围挡。 （4）推土机、挖掘机等设备施工时应尽量靠近场界内侧，降低对厂界周边的影响。 （5）使用低频环保型振捣器并由专人操作，尽量减少与模板的碰撞。 经上述措施，可有效控制噪声对周围环境的影响。并且施工期噪声的影响是暂时的、局部的，采取一定的降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。 4、施工期固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，这些垃圾成分较为简单，数量很大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： （1）清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。 （2）施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 （3）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下角料可分类回收利用；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 （4）施工生活垃圾处置：在施工人员集中地设置垃圾筒，指派专人定期将垃圾定时清运至城市垃圾处理场。 5、施工期生态影响分析 本项目施工过程中将进行少量的土石方填挖，同时有一定量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失。项目建设过程中应精心规划用地，合理安排施工，尽量减少施工开挖面积。加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，以免造成植被不必要的破坏。项目在施工现场设置防溢流围挡，开挖作业面采取覆盖措施，可避免水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强及治理措施 表23 废气源强、治理措施一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生浓度(mg/m3); 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 工艺; 去除率(%); 是否为可行性技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 有组织排放量(t/a); 无组织排放量(t/a). 调漆、喷漆、烘干过程; 颗粒物; 0.85; 10.73; 有组织; 引风机风量33000m3/h，活性炭脱附风机风量3000m3/h; 98; 调漆、喷漆在喷漆房内进行，烘干在烘干房内进行，调漆、喷漆、烘干过程喷漆房、烘干房均封闭，送排风方式均为上送下吸，底部设置过滤棉，采用风机将调漆、喷漆、烘干过程产生的废气引入1套过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后通过1根15m高排气筒排放至大气中; 活性炭吸附去除效率90%，催化燃烧去除效率90%; 是; 1.052; 0.035; 0.083; 0.017. 非甲烷总烃; 活性炭吸附; 2.659; 33.57; 3.29; 0.109; 0.261; 0.053. 活性炭脱附+催化燃烧; 2.35; 1632; 32.64; 0.098; 0.047. 苯; 活性炭吸附; 0.08; 1.01; 0.099; 0.003; 0.008; 0.002. 活性炭脱附+催化燃烧; 0.071; 49.3; 0.986; 0.003; 0.001. 甲苯与二甲苯合计; 活性炭吸附; 0.54; 6.82; 0.668; 0.022; 0.053; 0.011. 活性炭脱附+催化燃烧; 0.48; 333.3; 6.67; 0.02; 0.01. 切割过程; 颗粒物; 2.2; 11.9; 有组织; 28000; 98; 布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放至大气中; 95; 是; 9.101; 0.255; 0.5754; 0.2348. 焊接过程; 颗粒物; 7.352; 39.78. 打磨过程; 颗粒物; 2.19; 11.85. 排放口基本情况见下表。 表24 排放口基本情况一览表 排放口名称; 高度; 内径; 温度; 编号; 类型; 地理坐标. 东经; 北纬. 调漆、喷漆、烘干废气排放口; 15m; 0.9m; 70℃; DA001; 一般排放口; 118.005427°; 39.706757°. 切割、焊接、打磨废气排放口; 15m; 0.84m; 20℃; DA002; 一般排放口; 118.004386°; 39.706204°. 1.2源强核算分析过程 1.2.1风量核算 1、切割废气 本项目切割采用2台激光切割机对进厂原料进行切割下料，在激光切割机底部设置集气管，管道直径均为0.25m，集气管道风量计算公式为： - L=3600Fvβ - 式中： - L—排气量，m3/h； - F—风管的面积，m2， - v—管道风速，m/s，本次评价取14m/s； - β—安全系数。取1.05。 根据公式计算，本项目单个集气管道风量为2597m3/h，假设2台切割机同时进行切割下料，则风量为5194m3/h。 2、焊接废气 本项目焊接过程采用CO2保护焊和机器人焊接两种方式。CO2保护焊设置10个固定焊接工位，在每个焊接工位上方0.5m处设置集气罩，集气罩尺寸为0.5m×0.5m，设计罩口风速1.0m/s，单个集气罩设计风量为900m3/h，则CO2保护焊风量为9000m3/h。 焊接机器人连接集气管道，管道直径均为0.25m，集气管道风量计算公式为： - L=3600Fvβ - 式中： - L—排气量，m3/h； - F—风管的面积，m2， - v—管道风速，m/s，本次评价取14m/s； - β—安全系数。取1.05。 根据公式计算，本项目单个集气管道风量为2597m3/h，假设2台焊接机器人同时进行焊接，则风量为5194m3/h。 3、打磨废气 本项目设置4个移动式打磨工位，在每个打磨工位上方0.5m处设置集气罩，集气罩尺寸为0.5m×0.5m，设计罩口风速1.0m/s。单个集气罩设计风量为900m3/h，则打磨工序设计风量为3600m3/h。 切割、焊接、打磨工序产生的废气经同一套布袋除尘器进行处理，考虑到集气管道长度、走向、变径、封口阻力等因素，设计风量考虑20%的风量损失，则切割、焊接、打磨设计风量为（5194m3/h+9000m3/h+5194m3/h+3600m3/h）×1.2≈28000m3/h。 3、涂装废气 本项目调漆、喷漆在喷漆房内进行，烘干在烘干房内进行，喷漆房、烘干房均为密闭空间，调漆、喷漆、烘干过程产生的废气采用一套过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理。废气量根据换气次数进行核算，核算公式为：L=室体实际容积×换气次数。 喷漆房有效容积均为：10m×7m×7m=490m3，根据经验值换气次数为50～100次，喷漆作业时间短、喷漆量很小，所以按50次/h计算，风量为：490m3×50次/h=24500m3/h。烘干房有效容积均为：10m×7m×7m=490m3，换气次数取10次/h，风量为490m3×10次/h=4900m3/h。考虑到集气管道长度、走向、变径、封口阻力等因素，设计风量考虑10%的风量损失，则涂装废气量为（24500m3/h+4900m3/h）×1.1≈33000m3/h。 - 1.2.2有组织废气量核算 1、调漆、喷漆、烘干废气 - 本项目设置一座喷漆房（10m×7m×7m），一座烘干房（10m×7m×7m），调漆、喷漆在喷漆房内进行，烘干在烘干房内进行。根据建设单位提供资料，本项目水性漆不含苯系物，调漆、喷漆、烘干过程产生的挥发性有机物以非甲烷总烃计；油性漆调漆、喷漆、烘干过程产生的挥发性有机物为苯、甲苯、二甲苯和其他挥发性有机物，主要污染因子以苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃计，其中，苯、甲苯、二甲苯也包含在非甲烷总烃内。 根据项目特点和使用的原料成分，本次评价调漆、喷漆、烘干过程采用物料衡算法和类比法核算废气源强。本项目调漆、喷漆、烘干过程按挥发性有机物全部挥发计，类比其他同类项目，漆雾产生量约占漆料用量的10%，本项目漆料用量共为8.6t/a，则喷漆过程漆雾产生量为0.86t/a。本项目调漆、喷漆、烘干过程污染物产生量情况见下表。 表25 调漆、喷漆、烘干过程污染物产生情况一览表 污染工序; 漆料种类; 漆料用量（t/a）; 有机溶剂含量（%）; 工作时间（h/a）; 污染物产生情况. 挥发性有机物; 苯; 甲苯; 二甲苯; 漆雾产生量（t/a）; 非甲烷总烃（含苯、甲苯、二甲苯）产生量（t/a）; 苯产生量（t/a）; 甲苯产生量（t/a）; 二甲苯 产生量 （t/a）. 调漆、喷漆、烘干过程; 底漆（水性）; 1.5; 13; —; —; —; 2400; 0.15; 0.195; —; —; —. 面漆（水性）; 3; 14.8; —; —; —; 0.3; 0.444; —; —; —. 底漆（油漆）; 1; 36; —; —; 10; 0.1; 0.36; —; —; 0.1. 面漆（油漆）; 2; 28; 2; 4; 8; 0.2; 0.56; 0.04; 0.08; 0.16. 稀释剂; 1; 100; 4; 10; 20; 0.1; 1; 0.04; 0.1; 0.2. 固化剂; 0.1; 100; —; —; —; —; 0.1; —; —; —. 总计; 8.6; —; —; —; —; —; 0.85; 2.659; 0.08; 0.18; 0.36. 综上，本项目调漆、喷漆、烘干过程颗粒物产生量为0.85t/a，非甲烷总烃产生量为2.659t/a，苯产生量为0.08t/a，甲苯产生量为0.18t/a，二甲苯产生量为0.36t/a。 本项目调漆、喷漆在喷漆房内进行，烘干在烘干房内进行，调漆、喷漆、烘干过程喷漆房、烘干房均封闭，送排风方式均为上送下吸，外部空气由风机送到喷漆房顶部进入房内，房内空气以一定的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接进入底层出口过滤装置。 本项目调漆、喷漆、烘干过程产生的废气采用一套过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，项目产生的有机废气利用活性炭的多孔性进行吸附，当吸附废气的活性炭接近饱和后，通过燃烧机产生的热风进行脱附再生，脱附后的有机废气经催化燃烧床燃烧后，通过排气筒排放。本项目采用离线脱附工艺，处理过程主要分为2种工况，分别为过滤棉箱过滤+活性炭吸附工况、活性炭脱附+催化燃烧工况。 （1）过滤棉箱过滤+活性炭吸附工况 本项目采用风量为33000m3/h的风机将调漆、喷漆、烘干工序产生的废气引入一套“过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”处理，废气收集效率按98%计，过滤棉对颗粒物的去除效率为90%，活性炭吸附有机废气效率为90%，调漆、喷漆、烘干工序年共运行2400h。项目过滤棉箱过滤+活性炭吸附工况下染物排放情况见下表。 表26 过滤棉+活性炭吸附工况污染物排放情况一览表 污染源; 污染因子; 运行时间(h/a); 收集效率(%); 产生量（t/a）; 去除效率(%); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 调漆、喷漆、烘干过程; 颗粒物; 2400; 98; 0.85; 进入环保设备; 0.833; 90; 0.0833; 0.035; 1.052. 未进入环保设备; 0.017; —; 0.017; 0.0071; —. 非甲烷总烃; 2.659; 进入环保设备; 2.60582; 90; 0.260582; 0.1086; 3.29. 未进入环保设备; 0.05318; —; 0.05318; 0.0222; —. 苯; 0.08; 进入环保设备; 0.0784; 90; 0.00784; 0.0033; 0.099. 未进入环保设备; 0.0016; —; 0.0016; 0.0007; —. 甲苯+二甲苯; 0.54; 进入环保设备; 0.5292; 90; 0.05292; 0.02205; 0.6682. 未进入环保设备; 0.0108; —; 0.0108; 0.0045; —. 本项目调漆、喷漆、烘干过程产生的废气经过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放至大气中，在过滤棉箱过滤+活性炭吸附工况下，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物（染料尘）排放浓度：18mg/m3的要求，非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业非甲烷总烃最高允许有组织排放浓度60mg/m3，苯最高允许有组织排放浓度1mg/m3，甲苯与二甲苯合计最高允许排放浓度20mg/m3，非甲烷总烃处理效率不低于70%的要求，同时满足排气筒高度不低于15m，且高于周边200m范围内最高建筑物5m的要求。 - （2）活性炭脱附+催化燃烧工况 - 活性炭吸附的有机废气需定期进行脱附，本项目活性炭吸附有机废气量为非甲烷总烃2.35t/a，苯0.071t/a，甲苯与二甲苯合计0.48t/a，本项目活性炭填装量为3t，活性炭吸附有机废气量按活性炭填装量的10%计，则3t活性炭可吸附0.3tVOCs，本项目采用离线脱附方式，每半个月脱附一次，半个月吸附活性炭量为非甲烷总烃0.098t，苯0.003t，甲苯与二甲苯合计0.02t，脱附过程年运行时间为480h，本项目脱附风机风量为3000m3/h，催化燃烧去除效率按98%计，项目活性炭脱附+催化燃烧工况污染物排放情况见下表。 表27 活性炭脱附+催化燃烧工况污染物排放情况一览表 污染源; 污染因子; 运行时间(h/a); 产生量（t/a）; 去除效率(%); 去除量(t/a); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 活性炭脱附+催化燃烧过程; 非甲烷总烃; 480; 2.35; 98; 2.303; 0.047; 0.098; 32.64. 苯; 0.071; 0.06958; 0.00142; 0.003; 0.986. 甲苯+二甲苯合计; 0.48; 0.4704; 0.0096; 0.02; 6.67. 本项目活性炭脱附+催化燃烧工况下，非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业非甲烷总烃最高允许有组织排放浓度60mg/m3，苯最高允许有组织排放浓度1mg/m3，甲苯与二甲苯合计最高允许排放浓度20mg/m3，同时满足排气筒高度不低于15m，且高出周边200m半径范围内最高建筑物5m的要求。 - 2、切割废气 - 本项目切割采用2台激光切割机对进厂原料进行切割下料，切割过程会产生一定量的废气，主要为颗粒物。切割工序工作时间为1800h/a。 - 激光切割过程颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33金属制品业—04下料核算环节-等离子切割”中颗粒物1.1千克/吨—原料，项目激光切割原料用量为2000t/a，则切割过程颗粒物的产生量为2.2t/a。 - 3、焊接废气 - 本项目焊接过程采用CO2保护焊和机器人焊接两种方式，焊接过程会产生一定量的废气，主要为颗粒物。焊接工序工作时间为2400h/a。 - 焊接过程颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33金属制品业—09焊接核算环节-实心焊丝”中颗粒物9.19千克/吨—原料，项目焊接原料用量为800t/a，则焊接过程颗粒物产生量为7.352t/a。 - 4、打磨废气 - 本项目设有4台角磨机用于打磨工序，打磨过程会产生一定量的废气，主要为颗粒物。打磨工序工作时间为2400h/a。 - 打磨过程颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33金属制品业—06预处理核算环节-干式预处理件-打磨”中颗粒物2.19千克/吨—原料，项目打磨原料用量为1000t/a，则打磨过程颗粒物产生量为2.19t/a。 本项目切割、焊接、打磨废气经管道进入一套布袋除尘器进行处理，除尘器风机风量为28000m3/h，颗粒物经除尘器处理后通过一根15m排气筒排放。管道的收集效率为98%，除尘器的处理效率为95%，切割、焊接、打磨过程颗粒物排放情况见下表。 表28 切割、焊接、打磨过程污染物排放情况 污染源; 污染因子; 收集率(%); 产生量（t/a）; 处理 风量(m3/h); 处理效率(%); 运行时间(h/a); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 切割过程; 颗粒物; 98; 进入处理装置; 2.156; 28000; 95; 1800; 0.1078; 0.06; 2.14. 未进入处理装置; 0.044; —; —; —; 0.044; 0.0244; —. 焊接过程; 颗粒物; 98; 进入处理装置; 7.205; 28000; 95; 2400; 0.36025; 0.15; 5.361. 未进入处理装置; 0.147; —; —; —; 0.147; 0.0613; —. 打磨过程; 颗粒物; 98; 进入处理装置; 2.1462; 28000; 95; 2400; 0.10731; 0.045; 1.6. 未进入处理装置; 0.0438; —; —; —; 0.0438; 0.0183; —. 合计; 颗粒物; 98; 进入处理装置; 11.5072; 28000; 95; 6600; 0.5754; 0.255; 9.101. 未进入处理装置; 0.2348; —; —; —; 0.2348; 0.104; —. - 1.2.3无组织废气 1、喷漆、烘干过程未捕集废气 本项目调漆、喷漆、烘干过程未捕集的颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放于封闭的车间内，颗粒物无组织排放量为0.017t/a，排放速率为0.0071kg/h；非甲烷总烃无组织排放量为0.0532t/a，排放速率为0.022kg/h；苯无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0007kg/h；甲苯无组织排放量为0.0036t/a，排放速率为0.0015kg/h；二甲苯无组织排放量为0.0072t/a，排放速率为0.003kg/h。 2、切割、焊接、打磨过程未捕集废气 本项目切割、焊接、打磨过程未捕集的颗粒物无组织排放于封闭的车间内，切割、焊接、打磨过程颗粒物无组织排放量为0.2348t/a，排放速率为0.104kg/h。 综上，本项目颗粒物无组织排放量为0.2518t/a，排放速率为0.1111kg/h，非甲烷总烃无组织排放量为0.0532t/a，排放速率为0.022kg/h；苯无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.0007kg/h；甲苯无组织排放量为0.0036t/a，排放速率为0.0015kg/h；二甲苯无组织排放量为0.0072t/a，排放速率为0.003kg/h，经AERSCREEN预测，颗粒物最大落地浓度为0.191mg/m3，非甲烷总烃最大落地浓度为0.0429mg/m3，苯最大落地浓度为0.00238mg/m3，甲苯最大落地浓度为0.00286mg/m3，二甲苯最大落地浓度为0.00572mg/m3，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：非甲烷总烃2.0mg/m3、苯0.1mg/m3、甲苯0.6mg/m3、二甲苯0.2mg/m3的要求；表3中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3、苯0.4mg/m3、甲苯1.0mg/m3、二甲苯1.2mg/m3的要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 厂区内VOCS无组织排放限值中厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3的要求，颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 - 1.2.4食堂油烟 本项目厂区设有员工食堂，劳动定员共120人，食用油用量约15g/人•餐，食堂每天提供两餐，则项目食堂用食用油3.6kg/d，即1080kg/a，一般油烟挥发量占耗油量的2%，则油烟产生量为0.072kg/d，21.6kg/a。日工作时间按6h计，则油烟产生速率为0.012kg/h，油烟产生浓度为4mg/m3。油烟净化器处理风量3000m3/h，油烟净化效率按80%计，油烟排放量为4.32kg/a，排放速率0.0024kg/h，油烟排放浓度为0.8mg/m3，厨房油烟经过油烟净化器处理后通过排气筒引至楼顶排放，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型饮食业单位标准：去除效率不低于60%，以及中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知：高新技术产业开发区饮食业单位油烟废气排放浓度限值：1mg/m3。 1.3非正常情况分析 本项目可能发生的非正常工况主要为环保设施发生故障，发生故障时污染物不经过处理，直接排放至大气中。本次评价分别分析活性炭吸附工况和活性炭脱附+催化燃烧工况环保设施发生故障，活性炭吸附工况故障频次按每年发生1次，每次持续2h计，活性炭脱附+催化燃烧工况故障频次按每年发生1次，每次持续1h计。环保设施发生故障后，立即停产，对故障设施进行检修，待故障设施恢复正常后恢复生产。本项目非正常工况污染物排放情况见下表。 表29 非正常工况污染物排放情况一览表 非正常排放源; 频次; 污染物; 排放浓度; 持续时间; 排放量; 措施. 调漆、喷漆、烘干废气排放口; 活性炭吸附工况; 1次/年; 颗粒物; 10.64mg/m3; 单次2h; 0.702kg; 停产、维修. 非甲烷总烃; 32.9mg/m3; 2.2kg. 苯; 0.99mg/m3; 0.065kg. 甲苯与二甲苯合计; 6.7mg/m3; 0.441kg. 活性炭脱附+催化燃烧工况; 1次/年; 非甲烷总烃; 1632mg/m3; 单次1h; 4.9kg; 停产、维修. 苯; 49.31mg/m3; 0.15kg. 甲苯与二甲苯合计; 333.3mg/m3; 1kg. 1.4废气治理设施可行性分析 （1）过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置 本项目调漆、喷漆、烘干过程产生的有机废气采用过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，活性炭材质为蜂窝，过滤风速为1.0m/s，引风机设计风量为33000m3/h，去除效率为90%，活性炭每年更换一次，每次更换量为3t，能够满足废气处理需求。活性炭吸附装置参数见下表。 表30 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 项目; 单位; 参数. 1; 引风机风量; m3/h; 33000. 2; 处理效率; %; 90. 3; 过滤风速; m/s; 1.0. 4; 吸附材料; -; 蜂窝活性炭. 5; 填充量; m3; 6. 6; 碘值; mg/g; 650. 本项目调漆、喷漆、烘干过程产生的有机废气经一套过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中相关要求，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）相关要求，该治理措施可行。 根据《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》（冀环办字函[2017]544号）中相关规定，涉及有机废气排放的企业需安装在线监测设施或者超标报警传感装置，本项目有机废气排放风量小于60000m3/h，存在有机废气无组织排放情况，因此，本项目需在调漆、喷漆、烘干废气排放口出口，喷漆房、烘干房以及厂界均安装超标报警传感装置。 - （2）布袋除尘器 本项目切割、焊接、打磨过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理，处理后通过一根15m高排气筒达标排放，颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1颗粒物排放限值：10mg/m3的要求，且根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）相关要求，该治理技术可行。 1.5监测计划 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）要求，企业投入运营后废气监测因子、监测频次、执行排放标准情况见下表。 表31 项目废气监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 调漆、喷漆、烘干废气排放口（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）排放浓度限值18mg/m3. 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业污染物排放浓度限值：非甲烷总烃60mg/m3，最低去除效率70%、苯1mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3. 喷漆房、烘干房车间界（非甲烷总烃去除效率不满足要求时监测）; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设施边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3、苯0.4mg/m3、甲苯1.0mg/m3、二甲苯1.2mg/m3. 切割、焊接、打磨废气排放口（DA002）; 颗粒物; 1次/年; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1颗粒物排放限值：10mg/m3. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3. 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 1次/半年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物排放浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3、苯0.1mg/m3、甲苯0.6mg/m3、二甲苯0.2mg/m3. 油烟净化器; 食堂油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型饮食业单位标准：去除效率不低于60%，以及中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知：高新技术产业开发区饮食业单位油烟废气排放浓度限值：1mg/m3. 1.6大气环境评价结论 项目所在区域环境空气质量属于不达标区。特征污染物TSP 24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单的要求。非甲烷总烃小时浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）限值的要求。苯、甲苯、二甲苯小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值的要求。项目调漆、喷漆、烘干过程产生的漆雾、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，进入一套过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后经一根15m高排气筒排放；切割、焊接、打磨废气经一套布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后，通过排气筒引至楼顶达标排放。项目厂界外500m范围内的环境敏感点为厂区西北侧190m处的黄花港村。项目采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，且排放量较少，对周围环境影响较小，本项目大气环境影响可接受。 - 2、废水 2.1废水污染源及治理设施 本项目用水由市政供水管网提供，本项目工作人员120人，生活用水主要为淋浴、盥洗废水、冲厕废水和食堂废水，生活废水总排放量8.88m3/d（2664m3/a），生活废水中食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水一起经园区污水管网排入园区污水处理厂。本项目生活废水污染物排放浓度分别为：pH：6.5-8.5，COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L、总氮：40mg/L、动植物油类50mg/L，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准：pH6-9，COD500mg/L，SS400mg/L，BOD5300mg/L，动植物油100mg/L，氨氮、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，氨氮45mg/L，总氮70mg/L。同时满足园区污水处理厂进水水质要求：pH6.5-8.5，COD350mg/L，SS250mg/L，BOD5200mg/L，氨氮35mg/L，总氮40mg/L。 表32 废水排放情况一览表 产污环节; 污染物; 处理后排放情况; 排放标准; 是否达标. 排放浓度; 排放量. 生活废水; 水量; -; -; 2664; m3/a; -; -; -. COD; 300; mg/L; 0.7992; t/a; 350; mg/L; 达标. BOD5; 200; mg/L; 0.5328; t/a; 200; mg/L; 达标. SS; 200; mg/L; 0.5328; t/a; 250; mg/L; 达标. 氨氮; 30; mg/L; 0.07992; t/a; 35; mg/L; 达标. 总氮; 40; mg/L; 0.10656; t/a; 40; mg/L; 达标. 动植物油; 50; mg/L; 0.1332; t/a; 100; mg/L; 达标. 2.2依托污水处理厂可行性分析 唐山空港城开发区污水处理厂位于唐山高新区京唐智慧港内，远期规模为10万立方米/日，计划分三期建设完成，现已建成1座污水处理装置，处理规模为1万立方米/日，一期工程已于2015年2月26日通过了原唐山空港城临空经济开发区环保局审批（唐空港环发［2015］1号），因工业区无污水排入，现未进行环保验收。园区污水管网已完成建设。 该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用“格栅＋曝气沉砂池＋A2/O+二沉池＋活性炭砂滤池＋消毒＋污泥处理”处理工艺，经处理后的污水水质排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，再生水水质同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水质要求。 本项目所在区域在唐山空港城开发区污水处理厂的收水范围内，日均排放废水占污水处理厂日处理量（1万吨/天）的0.0888%，水质较简单，能够同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级水质要求。本项目污水排放去向可行。因园区污水处理厂未正式运行，要求本项目在园区污水处理厂未正式投入使用前，本项目不得投入使用，禁止废水排放。 表33 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD、SS、BOD5、氨氮、总氮、动植物油类; 唐山空港城开发区污水处理厂; 连续排放、流量稳定; /; 隔油池（食堂）; 油水分离（食堂）; /; 是; /. 综上所述，本项目废水可达标排放，且废水有明确的去向，不会对周围地表水环境造成明显影响。 - 3、噪声 本项目营运期主要噪声源为切割机、焊机、风机等设备运行时产生的噪声，设备噪声源强为70～90dB（A），采取基础减振、厂房隔声等措施，本项目主要设备噪声源强及治理措施见下表： |

|  | 表34 噪声污染源及治理措施一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强 dB(A); 声源控制措施; 降噪效果 dB（A）; 排放强度dB（A）; 运行时段; 距厂界距离/m. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北. - 1; 布袋除尘器风机; 风量：41000m3/h; -47; 10; 10; 90; 设置隔声间，安装消声器; 30; 60; 8:00～17:00/17:00～01:00; 62; 11; 177; 137. - 2; 催化燃烧装置风机; 风量：33000m3/h; 27; 10; -10; 90; 设置隔声间，安装消声器; 30; 60; 12; 31; 227; 117. - 3; 螺杆空压机; -; 32; 5; -15; 85; 设置隔声罩; 15; 70; 50; 10; 150; 120. 注：厂区中心坐标为（0,0,0）。. 表35 噪声污染源及治理措施一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强 dB(A); 声源控制措施; 降噪效果 dB（A）; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离/m. - 1; 生产车间; 数控激光切割机; G16032FA; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -5; 3; 8; 东边界; 9; 46; 8:00～17:00/17:00～01:00; 15; 31; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 10; 45; 30; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. - 2; 数控激光切割机; G16032FA; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 5; 3; -3; 东边界; 12; 43; 15; 28; 1. 南边界; 17; 40; 25; 1. 西边界; 7; 48; 33; 1. 北边界; 7; 48; 33; 1. 3; 线切割机; DK7763*80; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 5; 0; -5; 东边界; 9; 46; 15; 21; 1. 南边界; 17; 40; 25; 1. 西边界; 10; 45; 30; 1. 北边界; 7; 48; 33; 1. 4; 线切割机; DK7763*80; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 5; -4; -6; 东边界; 5; 51; 15; 36; 1. 南边界; 17; 40; 25; 1. 西边界; 13; 43; 28; 1. 北边界; 7; 48; 33; 1. - 5; 线切割机; DK7763*80; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -5; 2; 3; 东边界; 9; 46; 15; 31; 1. 南边界; 8; 47; 32; 1. 西边界; 10; 45; 30; 1. 北边界; 16; 41; 26; 1. 6; 线切割机; DK7763*80; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 0; 1; 0; 东边界; 9; 46; 15; 31; 1. 南边界; 12; 44; 29; 1. 西边界; 10; 45; 30; 1. 北边界; 12; 44; 29; 1. - 7; 旋臂焊接机器人; -; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -5; 1; 5; 东边界; 9; 46; 15; 31; 1. 南边界; 6; 50; 35; 1. 西边界; 10; 45; 30; 1. 北边界; 18; 40; 25; 1. - 8; 旋臂焊接机器人; -; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -5; 5; 5; 东边界; 6; 50; 15; 35; 1. 南边界; 5; 51; 36; 1. 西边界; 17; 40; 25; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. - 9; CO2气体保护焊机; 500KR; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 2; 5; -5; 东边界; 6; 45; 15; 30; 1. 南边界; 12; 39; 24; 1. 西边界; 17; 36; 21; 1. 北边界; 7; 43; 28; 1. 10; CO2气体保护焊机; 500KR; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 2; 6; -5; 东边界; 6; 45; 15; 30; 1. 南边界; 12; 39; 24; 1. 西边界; 15; 42; 27; 1. 北边界; 7; 43; 28; 1. 11; CO2气体保护焊机; 500KR; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 2; 7; -5; 东边界; 7; 43; 15; 28; 1. 南边界; 12; 39; 24; 1. 西边界; 13; 43; 28; 1. 北边界; 7; 43; 28; 1. 12; CO2气体保护焊机; 500KR; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 2; 8; -5; 东边界; 6; 45; 15; 30; 1. 南边界; 11; 44; 29; 1. 西边界; 17; 36; 21; 1. 北边界; 7; 43; 28; 1. 13; CO2气体保护焊机; 500KR; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 2; 9; -5; 东边界; 8; 47; 15; 32; 1. 南边界; 12; 39; 24; 1. 西边界; 16; 41; 26; 1. 北边界; 7; 43; 28; 1. 14; CO2气体保护焊机; 500KR; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 3; 5; -5; 东边界; 6; 45; 15; 30; 1. 南边界; 12; 39; 24; 1. 西边界; 16; 36; 21; 1. 北边界; 7; 43; 28; 1. 15; CO2气体保护焊机; 500KR; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 3; 6; -5; 东边界; 6; 45; 15; 30; 1. 南边界; 13; 39; 24; 1. 西边界; 15; 42; 27; 1. 北边界; 7; 43; 28; 1. 16; CO2气体保护焊机; 500KR; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 3; 7; -5; 东边界; 8; 43; 15; 28; 1. 南边界; 12; 39; 24; 1. 西边界; 13; 43; 28; 1. 北边界; 7; 43; 28; 1. 17; CO2气体保护焊机; 500KR; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 3; 8; -5; 东边界; 6; 45; 15; 30; 1. 南边界; 13; 44; 29; 1. 西边界; 17; 36; 21; 1. 北边界; 7; 43; 28; 1. 18; CO2气体保护焊机; 500KR; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 3; 9; -5; 东边界; 8; 47; 15; 32; 1. 南边界; 12; 39; 24; 1. 西边界; 15; 41; 26; 1. 北边界; 7; 43; 28; 1. 19; 折弯机; 12*3200; 70; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -1; 7; 2; 东边界; 3; 51; 15; 36; 1. 南边界; 8; 42; 27; 1. 西边界; 19; 35; 20; 1. 北边界; 11; 39; 24; 1. - 20; 剪板机; 16*3200; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 0; 5; -3; 东边界; 6; 50; 15; 35; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 17; 41; 26; 1. 北边界; 8; 47; 32; 1. - 21; 定梁数控龙门五面加工中心; GNU42*80; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 5; 5; 6; 东边界; 6; 50; 15; 35; 1. 南边界; 15; 42; 27; 1. 西边界; 17; 41; 26; 1. 北边界; 4; 53; 38; 1. 22; 定梁数控龙门五面加工中心; GNU32*60; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -5; 3; 7; 东边界; 9; 46; 15; 31; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 10; 45; 30; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 23; 定梁数控龙门五面加工中心; GLU28*50; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 6; 5; 12; 东边界; 11; 44; 15; 29; 1. 南边界; 16; 41; 26; 1. 西边界; 23; 38; 23; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 24; 立式加工中心; VB900A; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -18; 10; 20; 东边界; 9; 46; 15; 31; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 10; 45; 30; 1. 北边界; 12; 44; 29; 1. 25; 立式加工中心; VB900A; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 10; 5; 15; 东边界; 10; 45; 15; 30; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 12; 44; 29; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 26; 立式加工中心; VB715A; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -8; 10; 18; 东边界; 11; 44; 15; 29; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 14; 42; 27; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 27; 立式加工中心; VB715A; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 9; 5; 20; 东边界; 13; 43; 15; 28; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 15; 42; 27; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 28; 立式加工中心; VB715A; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 12; 13; 18; 东边界; 16; 41; 15; 26; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 13; 43; 28; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 29; 数显龙门铣; X2020/4M; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -5; 30; 28; 东边界; 12; 44; 15; 29; 1. 南边界; 20; 39; 24; 1. 西边界; 22; 38; 23; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 30; 数显龙门铣; X2020/4M; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 20; 23; 38; 东边界; 15; 42; 15; 27; 1. 南边界; 20; 39; 24; 1. 西边界; 23; 38; 23; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 31; 数控镗床; PBC130; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -7; 8; 13; 东边界; 9; 46; 15; 31; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 12; 44; 29; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 32; 数显镗床; TPX6113/2; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -5; 3; 8; 东边界; 13; 43; 15; 28; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 15; 42; 27; 1. 北边界; 20; 39; 24; 1. 33; 数显镗床; TPX6113/2; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 10; -13; 33; 东边界; 15; 42; 15; 27; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 20; 39; 24; 1. 北边界; 20; 39; 24; 1. 34; 数控车床; HTC125*5000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 10; 23; 17; 东边界; 20; 39; 15; 24; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 25; 37; 22; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 35; 数控车床; HTC125*5000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -15; 30; 22; 东边界; 18; 40; 15; 25; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 22; 38; 23; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 36; 普通车床; CW61125*5000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -25; 33; 33; 东边界; 15; 42; 15; 27; 1. 南边界; 10; 45; 30; 1. 西边界; 18; 40; 25; 1. 北边界; 14; 42; 27; 1. 37; 普通车床; CW61125*5000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; -33; 48; 东边界; 23; 38; 15; 23; 1. 南边界; 12; 44; 29; 1. 西边界; 16; 41; 26; 1. 北边界; 18; 40; 25; 1. 38; 普通车床; CW61125*5000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; 33; 25; 东边界; 20; 39; 15; 24; 1. 南边界; 12; 44; 29; 1. 西边界; 15; 42; 27; 1. 北边界; 18; 40; 25; 1. 39; 数控车床; HTC100*5000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -25; 23; 18; 东边界; 13; 43; 15; 28; 1. 南边界; 21; 39; 24; 1. 西边界; 20; 39; 34; 1. 北边界; 13; 43; 28; 1. 40; 普通车床; CW61100*5000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -15; 13; 18; 东边界; 12; 44; 15; 29; 1. 南边界; 13; 43; 28; 1. 西边界; 16; 41; 26; 1. 北边界; 19; 40; 25; 1. 41; 普通车床; CW61100*5000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 11; 23; 13; 东边界; 14; 42; 15; 27; 1. 南边界; 13; 43; 28; 1. 西边界; 19; 40; 25; 1. 北边界; 18; 40; 25; 1. 42; 普通车床; CW61100*5000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -10; 31; 32; 东边界; 17; 41; 15; 26; 1. 南边界; 13; 43; 28; 1. 西边界; 22; 38; 23; 1. 北边界; 19; 40; 25; 1. 43; 数控车床; CAK80285; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -15; 30; 38; 东边界; 21; 39; 15; 24; 1. 南边界; 28; 36; 21; 1. 西边界; 22; 38; 23; 1. 北边界; 24; 38; 23; 1. 44; 普通车床; CW6180B*3000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; 34; 58; 东边界; 22; 38; 15; 23; 1. 南边界; 25; 37; 22; 1. 西边界; 29; 36; 21; 1. 北边界; 28; 36; 21; 1. 45; 普通车床; CW6180B*3000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; 33; 50; 东边界; 23; 38; 15; 23; 1. 南边界; 30; 36; 21; 1. 西边界; 26; 37; 22; 1. 北边界; 28; 36; 21; 1. 46; 普通车床; CW6180B*3000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; 23; 18; 东边界; 13; 43; 15; 28; 1. 南边界; 22; 38; 23; 1. 西边界; 18; 40; 25; 1. 北边界; 22; 38; 23; 1. 47; 普通车床; CW6180B*3000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -15; 13; 38; 东边界; 15; 42; 15; 27; 1. 南边界; 18; 40; 25; 1. 西边界; 22; 38; 23; 1. 北边界; 22; 38; 23; 1. 48; 数控车床; CAK50186; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -5; 24; 23; 东边界; 15; 42; 15; 27; 1. 南边界; 23; 38; 23; 1. 西边界; 25; 37; 22; 1. 北边界; 30; 36; 21; 1. 49; 数控车床; CAK50186; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 22; 30; 28; 东边界; 17; 41; 15; 26; 1. 南边界; 23; 38; 23; 1. 西边界; 28; 36; 21; 1. 北边界; 30; 36; 21; 1. 50; 普通车床; CA6150A*2000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -20; 36; 28; 东边界; 20; 39; 15; 24; 1. 南边界; 16; 41; 26; 1. 西边界; 22; 38; 23; 1. 北边界; 26; 37; 22; 1. 51; 普通车床; CA6150A*2000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -13; 19; 17; 东边界; 18; 40; 15; 25; 1. 南边界; 16; 43; 28; 1. 西边界; 25; 37; 22; 1. 北边界; 26; 37; 22; 1. 52; 普通车床; CA6150A*2000; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -13; 22; 19; 东边界; 22; 38; 15; 23; 1. 南边界; 16; 41; 26; 1. 西边界; 29; 36; 21; 1. 北边界; 26; 37; 22; 1. 53; 摇臂钻床; Z3080*25; 80; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 30; 16; 22; 东边界; 25; 42; 15; 27; 1. 南边界; 9; 51; 36; 1. 西边界; 20; 44; 29; 1. 北边界; 26; 42; 27; 1. 54; 摇臂钻床; Z3080*25; 80; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 30; 18; 25; 东边界; 25; 42; 15; 27; 1. 南边界; 12; 49; 34; 1. 西边界; 30; 41; 26; 1. 北边界; 23; 43; 28; 1. 55; 摇臂钻床; Z3050*16/1; 80; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 30; 20; 26; 东边界; 25; 42; 15; 27; 1. 南边界; 15; 47; 32; 1. 西边界; 30; 41; 26; 1. 北边界; 30; 41; 26; 1. 56; 牛头刨床; B6085; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -25; 32; 53; 东边界; 11; 44; 15; 29; 1. 南边界; 22; 38; 23; 1. 西边界; 28; 36; 21; 1. 北边界; 12; 44; 29; 1. 57; 牛头刨床; B6085; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -25; 35; 58; 东边界; 13; 43; 15; 28; 1. 南边界; 22; 38; 23; 1. 西边界; 30; 36; 21; 1. 北边界; 12; 44; 29; 1. 58; 立式铣床; XA5032; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -23; 13; 28; 东边界; 21; 39; 15; 24; 1. 南边界; 21; 39; 24; 1. 西边界; 13; 43; 28; 1. 北边界; 22; 38; 23; 1. 59; 普通立车; C5120F; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -5; 33; 18; 东边界; 30; 36; 15; 21; 1. 南边界; 16; 41; 26; 1. 西边界; 19; 40; 25; 1. 北边界; 27; 37; 22; 1. 60; 干燥机; KHC-30/0.8; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; -10; 13; 28; 东边界; 22; 38; 15; 23; 1. 南边界; 23; 38; 23; 1. 西边界; 14; 42; 27; 1. 北边界; 25; 37; 22; 1. 61; 电动攻丝机; M36; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; 30; 28; 东边界; 14; 42; 15; 27; 1. 南边界; 26; 37; 22; 1. 西边界; 25; 37; 22; 1. 北边界; 21; 39; 24; 1. 62; 电动攻丝机; M36; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; 33; 30; 东边界; 14; 42; 15; 27; 1. 南边界; 27; 37; 22; 1. 西边界; 25; 37; 22; 1. 北边界; 30; 36; 21; 1. 63; 角磨机; 100型; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; 30; 38; 东边界; 23; 38; 15; 23; 1. 南边界; 13; 43; 28; 1. 西边界; 25; 37; 22; 1. 北边界; 30; 36; 21; 1. 64; 角磨机; 100型; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; 32; 36; 东边界; 25; 37; 15; 22; 1. 南边界; 13; 43; 25; 1. 西边界; 23; 38; 23; 1. 北边界; 30; 36; 21; 1. 65; 角磨机; 100型; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; 33; 39; 东边界; 27; 37; 15; 22; 1. 南边界; 13; 43; 28; 1. 西边界; 21; 39; 24; 1. 北边界; 30; 36; 21; 1. 66; 角磨机; 100型; 75; 选用低噪声设备，基础减振; 10; 15; 34; 40; 东边界; 29; 37; 15; 22; 1. 南边界; 13; 43; 27; 1. 西边界; 19; 39; 24; 1. 北边界; 30; 36; 21; 1. 注：生产车间中心坐标为（0,0,0）。. |
| --- | --- |

|  | （1）噪声预测模式 预测模型采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A和附录B推荐的工业噪声预测模型。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 采用预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1-（TL+6） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中： Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i（T）= LP1i（T）－（TLi+6） 式中： LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ④户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 本项目预测计算只考虑各声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 （2）预测结果 生产车间到项目厂界的距离如下： 表36 本项目噪声源距厂界距离一览表 序号; 噪声源; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 生产车间; 12; 11; 27; 37. 按照噪声预测模式，采取基础减振、厂房隔声等措施后，各噪声源到各厂界贡献值见下表。 表37 本项目产噪设备厂界噪声贡献值及达标分析 单位：dB（A） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z; 昼间; 夜间. 东厂界; 0; 100; -100; 8:00～17:00/17:00～01:00; 27; 65; 55; 达标. 南厂界; -100; 0; 100; 26; 65; 55; 达标. 西厂界; 0; -100; 100; 17; 70; 55; 达标. 北厂界; 100; 0; -100; 15; 70; 55; 达标. 在对车间内噪声源合理布局，并采取相应隔声、基础减振措施的情况下，东、南侧厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）的要求；西、北侧厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）的要求。 - （3）监测计划 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，企业投入运营后噪声监测情况见下表。 表38 项目厂界噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准. - 4、固体废物 - 本项目固体废物主要为废边角料、废铁屑、废焊丝、布袋除尘器除尘灰及废布袋、废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶、含油铁屑、漆渣、废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂）、水性漆废包装桶、有机废气处理装置产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂和职工生活垃圾。 4.1一般工业固体废物 4.1.1一般工业固体废物基本情况 本项目一般固体废物包括废边角料、废铁屑、废焊丝、布袋除尘器除尘灰及废布袋、水性漆废包装桶。 - 切割过程产生的废边角料（213-001-09） 本项目切割过程会产生一定量的废边角料，废边角料产生量为25t/a，集中收集，暂存于一般固废暂存间的废边角料储存区，定期交一般固废处置单位进行处理。 - 切割、打磨、机加工过程产生的废铁屑（213-002-09） 本项目切割、打磨、机加工过程会产生一定量的废铁屑，产生量为7.65t/a，集中收集，暂存于一般固废暂存间的废铁屑储存区，定期交一般固废处置单位进行处理。 - 焊接过程产生的废焊丝（811-001-99） 本项目焊接过程会产生一定量的废焊丝，产生量为0.01t/a，集中收集，暂存于一般固体废物暂存间的废焊丝储存区，定期外售废品回收站。 - 布袋除尘器收集的除尘灰（900-999-66） 本项目布袋除尘器会收集一定量的除尘灰，除尘灰收集量为10.932t/a，集中收集，暂存于一般固体废物暂存间的除尘灰储存区，定期交一般固废处置单位进行处理。 - 布袋除尘器更换的废布袋（811-001-99） 本项目布袋除尘器需定期更换布袋，废布袋的产生量为0.005t/a，集中收集，暂存于一般固体废物暂存间的废布袋储存区，定期交一般固废处置单位进行处理。 - 喷漆过程产生的水性漆废包装桶（811-001-99） - 本项目喷漆过程会产生一定量的水性漆废包装桶，产生量为0.1t/a，集中收集，暂存于一般固废暂存间的水性漆废包装桶储存区，定期外售废品回收站。 一般工业固体废物产生及处置情况见下表。 表39 一般工业固体废物污染源及治理措施一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 切割过程; 废边角料; 一般工业固体废物; 无; 固体; 无; 25t/a; 置于一般固废暂存间废边角料储存区; 定期交一般固废处置单位进行处理; 25t/a; 一般固体废物临时存放应严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中第二十条第一款相关要求；按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求对一般固体废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 切割、打磨、机加工过程; 废铁屑; 一般工业固体废物; 无; 固体; 无; 7.65t/a; 置于一般固废暂存间的废铁屑储存区; 定期交一般固废处置单位进行处理; 7.65t/a. 焊接过程; 废焊丝; 一般工业固体废物; 无; 固体; 无; 0.01t/a; 置于一般固废暂存间废焊丝储存区; 外售废品回收站; 0.01t/a. 布袋除尘器; 除尘灰; 一般工业固体废物; 无; 固体; 无; 10.932t/a; 置于一般固废暂存间除尘灰储存区; 定期交一般固废处置单位进行处理; 10.932t/a. 废布袋; 一般工业固体废物; 无; 固体; 无; 0.005t/a; 置于一般固废暂存间废布袋储存区; 定期交一般固废处置单位进行处理; 0.005t/a. 喷漆过程; 水性漆废包装桶; 一般工业固体废物; 无; 固体; 无; 0.1t/a; 置于一般固废暂存间水性漆废包装桶储存区; 外售废品回收站; 0.1t/a. 4.1.2一般工业固体废物管理措施 （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 - （3）为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 本项目一般工业固体废物均暂存于一般工业固体废物暂存区，定期交一般固废处置单位进行处理或外售废品回收站。 4.2生活垃圾 - 本项目职工生活会产生一定量的生活垃圾，主要为废纸、废塑料袋等，职工产生的垃圾按0.5kg/人•天计，项目年工作300天，劳动定员为120人，垃圾产生量为18t/a，袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。 - 4.3危险废物 4.3.1危险废物基本情况 本项目危险废物主要为生产过程产生的废润滑油、废液压油、废切削液、含油铁屑、漆渣、废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂）、废油桶；废气治理设施更换的废过滤棉、废活性炭、废催化剂。 危险废物产生及处置情况见下表。 表40 危险废物污染源及治理措施一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 设备运行及维护过程; 废润滑油（900-214-08）; 危险废物危险废物; 烷烃类有机物; 液体; T，I; 0.02; 桶装加盖，暂存于危废间; 定期委托有资质单位进行处置; 0.02; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求对危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 废液压油（900-220-08）; 烷烃类有机物; 液体; T，I; 0.01; 桶装加盖，暂存于危废间; 定期委托有资质单位进行处置; 0.01. 废油桶（900-249-08）; 烷烃类有机物; 固体; T/In; 0.1; 暂存于危废间; 定期委托有资质单位进行处置; 0.1. 机加工过程; 废切削液（900-006-09）; 烷烃类有机物; 液体; T，I; 0.01; 桶装加盖，暂存于危废间; 定期委托有资质单位进行处置; 0.01. 含油铁屑（900-006-09）; 烷烃类有机物; 固体; T，I; 0.01; 专用容器收集，经甩干机甩干达到静置无滴漏后打包压块暂存于危废暂存间; 定期委托有资质单位进行处置; 0.01. 喷漆过程; 漆渣（900-252-12）; 危险废物; 有机物; 固体; T，I; 0.1; 桶装加盖，暂存于危废间; 定期委托有资质单位进行处置; 0.1. 废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂）（900-041-49）; 有机化合物; 固体; T/In; 0.03; 暂存于危废间; 定期委托有资质单位进行处置; 0.03. 有机废气治理装置; 废过滤棉（900-041-49）; 危险废物; 有机化合物; 固体; T/In; 0.2; 专用容器密闭收集，暂存于危废间; 定期委托有资质单位进行处置; 0.2. 废活性炭（900-039-49）; 有机化合物; 固体; T; 3; 专用容器密闭收集，暂存于危废间; 定期委托有资质单位进行处置; 3. 废催化剂（772-007-50）; 有机化合物; 固体; T; 0.1; 专用容器密闭收集，暂存于危废间; 定期委托有资质单位进行处置; 0.1. 4.3.2危险废物环境管理要求 危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《河北省环境保护厅办公室关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》(冀环办发[2017]112号)、《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）中的相关内容要求进行处理处置。 本项目建成后拟采取以下措施： （1）危险废物收集 将废润滑油、废液压油、废切削液、漆渣、含油铁屑，桶装加盖收集，废过滤棉、废催化剂、废活性炭采用专用密闭容器收集，容器应达到防渗、防漏的要求。 （2）危险废物贮存 a、本项目新建一座30m2的危废间，作为危险废物临时储存场所，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不同种类的危险废物在危险废物暂存间内分区存放，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置导流沟和集液池。 b、盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准中所示的标签。 c、装载液体、半固体危险废物的容器内须留有足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 d、盛装危险废物的容器要带盖。 e、危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。 f、危废储存间要防风、防雨、防晒、防渗、防流失。 g、危废储存间必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的规定设立危险废物警示标志。 h、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放部位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 i、危险废物暂存间大门设置两把锁，两把锁的钥匙分别由两人保管。 本项目建成后危险废物贮存场所基本情况见下表。 表41 危险废物贮存场所基本情况表一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 危废间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 生产车间东北角; 30m2; 桶装加盖; 半年. 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装加盖; 半年. 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装加盖; 半年. 含油铁屑; HW09; 900-006-09; 桶装加盖; 半年. 漆渣; HW09; 900-006-09; 桶装加盖; 半年. 废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂）; HW49; 900-041-49; 加盖; 半年. 废油桶; HW08; 900-249-08; 加盖; 半年. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 专用容器密闭收集; 半年. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 专用容器密闭收集; 半年. 废催化剂; HW50; 772-007-50; 专用容器密闭收集; 半年. 危废暂存间标识要求： 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表42 危废间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外（粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 - 警告标志外檐2.5cm - 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. （3）危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 a、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 b、所有运输车辆按规定的路线运输。 c、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 d、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 e、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 （4）危险废物处置 本项目废润滑油、废液压油、废切削液、漆渣、含油铁屑，桶装加盖收集，废过滤棉、废催化剂、废活性炭采用专用密闭容器收集，与废包装桶一起暂存于危废间，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 4.4固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处理处置，不会对环境造成二次污染。 - 5、地下水、土壤 本项目生产过程产生的废气主要为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物，排放量较少，因此，不会通过大气沉降对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 本项目废水主要为生活污水，排入园区管网，最终进入园区污水处理厂处理，因此，不会通过地表漫流对土壤及地下水环境产生明显不利影响。 本项目建成后对地下水、土壤的污染源主要为危废间储存的危险废物，原料区内化学品储存区储存的润滑油、液压油、切削液、稀释剂、油性漆、固化剂，调漆、喷漆过程，可能因泄漏导致垂直入渗污染地下水、土壤，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水。 危废间、原料区内的化学品储存区、喷漆房为重点防渗区，其他生产区域为一般防渗区，厂区地面为简单防渗区。 （1）重点防渗区：该分区需要做防渗处理，包括危废间、原料区内的化学品储存区、喷漆房。原料区内的化学品储存区、喷漆房采取防渗层为200mm厚抗渗混凝土，地面采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；危废间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区：其他生产区域进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 （3）简单防渗区：厂区地面（除绿化用地）全部进行硬化处理。 综上，采取上述防控措施后，本项目建成后对区域地下水、土壤环境影响较小。 - 6、生态 本项目对生态的影响主要为建设施工对所占地引起土壤松动和水土流失，项目建成后采取地面硬化、绿化等措施，可有效减少水土流失，对生态环境具有一定的改善作用，对区域生态环境影响较小。 - 7、环境风险 7.1环境风险的识别 本项目建成后的风险物质主要为原料区内的化学品储存区储存的润滑油、液压油、切削液、稀释剂、油性漆、固化剂，危废间储存的废润滑油、废液压油、废切削液，上述物质在储存、使用过程中可能发生泄漏事故。 表43 风险物质识别及影响途径一览表 风险物质名称; 储存场所; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 影响途经. 润滑油; 原料区内的化学品储存区; 0.2; 2500; 0.00008; 泄漏漫流至地面下渗影响土壤及地下水环境，引起火灾产生废气、消防废水等. 液压油; 0.1; 2500; 0.00004. 切削液; 1; 2500; 0.0004. 稀释剂; 1; 10; 0.1. 油性漆; 4; 10; 0.4. 固化剂; 0.1; 10; 0.01. 废润滑油; 危废间; 0.02; 2500; 0.000008. 废液压油; 0.01; 2500; 0.000004. 废切削液; 0.01; 2500; 0.000004. 项目Q值∑; 0.510536; /. 本项目建成后风险物质最大储存量与临界量比值Q值∑=0.510536﹤1。 7.2环境影响途径 本项目可能影响环境的途径分别为： 泄漏事故：润滑油、液压油、切削液、稀释剂、油性漆、固化剂、废润滑油、废液压油、废切削液泄漏，主要为因碰撞、包装不合格等原因导致泄漏，并且未及时收集处理，导致风险物质在储存区、生产使用区及厂区地面溢流，污染地下水；或于雨天发生泄漏，随雨水散排流出厂界，对外界环境造成影响。 火灾事故次生环境风险事故：火灾事故对环境的危害主要为有毒烟雾和灭火过程中产生的消防废水散流造成的次生环境污染问题，同时消防水中携带了一定量的风险物质，若不能及时收集可能排出厂界，对外界水环境造成影响。 7.3环境风险分析 泄漏事故：风险物质在生产使用区及储存区泄漏时，生产使用区及储存区均设置防渗、防流失措施，不会溢流出生产使用区及储存区，不会对外界环境产生影响。风险物质在厂区运输过程泄漏，泄漏量较小，基本能够将泄漏物围堵在厂区范围内，基本不会对外部水环境产生影响。 火灾本身是安全事故，但会产生消防废水，最坏情景是消防废水未控制住溢漏出厂外，本项目泄漏量小，对环境影响不大。 7.4环境风险防范措施及应急措施 （1）风险防范措施 企业储存的润滑油、液压油、切削液、稀释剂、油性漆、固化剂密闭存放于原料区内的化学品储存区，废润滑油、废液压油、废切削液桶装加盖存放于危废间，并配备相应的设备和抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计，并编制突发环境应急预案。原料区内的化学品储存区、危废间还应保持地面平滑无开裂、采用刷环氧地坪漆等方式进行进一步的防渗处理，门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境、土壤和大气环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 （2）应急措施 润滑油、液压油、切削液、稀释剂、油性漆、固化剂、废润滑油、废液压油、废切削液等发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙袋先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。当风险物质泄漏至雨水管网时，应急组对厂区雨水排口进行封堵，防止泄漏物泄漏至厂区外。一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地政府、生态环境局、环境保护监测站等进行处理。 - 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 调漆、喷漆、烘干废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 调漆、喷漆在喷漆房内进行，烘干在烘干房内进行，调漆、喷漆、烘干过程喷漆房、烘干房均封闭，送排风方式均为上送下吸，底部设置过滤棉，采用风机将调漆、喷漆、烘干过程产生的废气引入1套过滤棉+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，处理后通过1根15m高排气筒排放至大气中 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）排放浓度限值18mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业非甲烷总烃最高允许有组织排放浓度60mg/m3，苯最高允许有组织排放浓度1mg/m3，甲苯与二甲苯合计最高允许排放浓度20mg/m3 |
|  | 喷漆、烘干废气未补集部分 | 颗粒物 | 喷漆房、烘干房内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物排放浓度限值：非甲烷总烃2.0mg/m3、苯0.1mg/m3、甲苯0.6mg/m3、二甲苯0.2mg/m3；表3中生产车间或生产设备边界大气污染物中浓度限值：非甲烷总烃4.0mg/m3、苯0.4mg/m3、甲苯1.0mg/m3、二甲苯1.2mg/m3 |
|  | 切割、焊接、打磨废气排放口（DA002） | 颗粒物 | 切割、焊接、打磨过程产生的废气经管道进入一套布袋除尘器处理，处理后通过1根15m排气筒排放至大气中 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1颗粒物排放限值：10mg/m3 |
|  | 切割、焊接、打磨废气未补集部分 | 颗粒物 | 无组织排放于封闭的车间内 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟 | 经食堂油烟净化器处理后，通过排气筒引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型饮食业单位标准：去除效率不低于60%，以及中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发《2019年“十项重点工作”工作方案》的通知：高新技术产业开发区饮食业单位油烟废气排放浓度限值：1mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮、总氮、动植物油 | 食堂废水经隔油池处理后与其它生活废水经园区污水管网，汇入园区污水处理厂进行处理 | 同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级限值、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级水质要求和园区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备运行 | 噪声 | 基础减振，厂房隔声 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 本项目固体废物包括一般工业固体废物、职工生活垃圾，危险废物。 一般工业固体废物：切割工序产生的废边角料、金属屑，打磨、机加工工序产生的废铁屑，布袋除尘器收集的除尘灰和更换下来的废布袋分类存储于一般固废暂存间，定期交一般固废处置单位处理；焊接工序产生的废焊丝和喷漆工序产生的水性漆废包装桶外售废旧物资收购站。 职工生活垃圾：袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。 危险废物：设备运行与维护产生的废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶暂存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置；机加工过程产生的含油铁屑经甩干机甩干达到静置无滴漏后打包压块暂存于危废暂存间，定期外售钢铁企业作为冶炼原料，甩干过程产生的废液与废润滑油等一并处置；喷漆工序产生的漆渣、废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂），废气治理设施更换的废过滤棉、废活性炭、废催化剂，分类收集，密封保存，暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目生产过程产生的废气主要为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物，排放量较少，因此，不会通过大气沉降对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 本项目废水主要为生活污水，排入园区管网，最终进入园区污水处理厂处理，因此，不会通过地表漫流对土壤及地下水环境产生明显不利影响。 本项目建成后对地下水、土壤的污染源主要为危废间储存的危险废物，原料区内化学品储存区储存的润滑油、液压油、切削液、稀释剂、油性漆、固化剂，调漆、喷漆过程，可能因泄漏导致垂直入渗污染地下水、土壤，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，做好防渗措施，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水。 危废间、原料区内的化学品储存区、喷漆房为重点防渗区，其他生产区域为一般防渗区，厂区地面为简单防渗区。 （1）重点防渗区：该分区需要做防渗处理，包括危废间、原料区内的化学品储存区、喷漆房。原料区内的化学品储存区、喷漆房采取防渗层为200mm厚抗渗混凝土，地面采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；危废间地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区：其他生产区域进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 （3）简单防渗区：厂区地面（除绿化用地）全部进行硬化处理。 综上，采取上述防控措施后，本项目建成后对区域地下水、土壤环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目对生态的影响主要为建设施工对所占地引起土壤松动和水土流失，项目建成后采取地面硬化、绿化等措施，可有效减少水土流失，对生态环境具有一定的改善作用，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）风险防范措施 企业储存的润滑油、液压油、切削液、稀释剂、油性漆、固化剂密闭存放于原料区内的化学品储存区，废润滑油、废液压油、废切削液桶装加盖存放于危废间，并配备相应的设备和抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计，并编制突发环境应急预案。原料区内的化学品储存区、危废间还应保持地面平滑无开裂、采用刷环氧地坪漆等方式进行进一步的防渗处理，门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境、土壤和大气环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 （2）应急措施 润滑油、液压油、切削液、稀释剂、油性漆、固化剂、废润滑油、废液压油、废切削液等发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙袋先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。当风险物质泄漏至雨水管网时，应急组对厂区雨水排口进行封堵，防止泄漏物泄漏至厂区外。一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地政府、生态环境局、环境保护监测站等进行处理。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理及监测计划 （1）环境管理措施 本项目实行总经理主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 ①机构组成 该企业实行总经理负责主管环保工作的领导体制。 ②机构职责 a.贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； b.建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查车间执行环保法规情况； c.搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； d.组织对基层环保员的培训，提高工作素质； e.定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 （2）监测制度 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 （3）环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）的要求，本评价建议企业环境监测工作委托当地有资质的环境监测机构承担。 （4）监测计划 根据污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。企业投入运行后，各污染源按监测计划进行检测。 2、企业环境信息公开要求 （1）企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 （2）建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开信息内容如下： ①基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 （3）信息公开方式 该企业采取信息公开栏方式公开相关信息。 3、排污许可规范化管理要求 国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评［2017］84号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关文件要求，企业事业单位和其他生产经营者应该按照名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。 本项目经对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》已纳入名录管理的行业，应及时办理排污许可申请。本项目属于“三十、专用设备制造业35-84采矿、冶金、建筑专用设备制造351-涉及通用工序简化管理的”，本公司属于登记管理。应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污登记。并且在国家及地方环保监管部门有要求的情况下实施监测。 4、环保竣工验收管理 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 5、排污口规范化 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）废气排污口规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。本项目设有2根排气筒，主要排放污染物为颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。 （2）废水：污水排放口须进行规范化建设，设置环保图形标志牌，需达到《环境保护图形标志排放口（源）》相关要求。 （3）噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，环境保护部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。 排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-1995）的规定。 |  |  |  |

六、结论

唐山天和环保科技股份有限公司在唐山高新区京唐智慧港，投资18000万元，建设矿物高端分级破碎设备研发与生产基地项目，符合国家产业政策，选址合理，采取环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显的不利影响，从环保角度而言，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.912t/a |  | 0.912t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.361t/a |  | 0.361t/a |  |
|  | 苯 |  |  |  | 0.011t/a |  | 0.011t/a |  |
|  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  |  | 0.074t/a |  | 0.074t/a |  |
|  | 食堂油烟 |  |  |  | 4.32kg/a |  | 4.32kg/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.7992t/a |  | 0.7992t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.5328t/a |  | 0.5328t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.5328t/a |  | 0.5328t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.07992t/a |  | 0.07992t/a |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.10656t/a |  | 0.10656t/a |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.1332t/a |  | 0.1332t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 25t/a |  | 25t/a |  |
|  | 废焊丝 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 水性漆废包装桶 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废铁屑 |  |  |  | 7.65t/a |  | 7.65t/a |  |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 10.932t/a |  | 10.932t/a |  |
|  | 废布袋 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 18t/a |  | 18t/a |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废切削液 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 含油铁屑 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 漆渣 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废包装桶（油漆、稀释剂、固化剂） |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a |  |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①