建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地

建设项目技改升级项目

建设单位（盖章）：中冶重工（唐山）有限公司

编制日期：             2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	65

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 项目平面布置图

附图4 项目车间设备布置图

附图5 项目现状监测布点图

附图6 唐山市环境管控单元分布图

附件

附件1 营业执照

附件2 备案信息

附件3 环评审批、验收意见

附件4 排污许可证

附件5 声环境质量现状检测报告

附件6 土地证明

附件7 静电粉末喷涂线采购合同

附件8 粉末涂料成分表

附件9 应急预案备案表

附件10 委托书、承诺书

附件11 专家意见

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目技改升级项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-130273-89-02-774193 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵骥 | 联系方式 | 17731464506 |
| 建设地点 | 唐山市高新区学院北路1700号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 8 分 57.088 秒， 39 度 41 分 33.192 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3499其他未列明通用设备制造业 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业69其他通用设备制造业 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2022]70号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 4.0% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 利用现有厂房，无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《唐山市高新技术开发区总体规划》已于1992年9月7日通过唐山市人民政府的批复（唐山市人民政府[1992]120号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》已于2000年6月取得了原河北省环境保护厅的审批意见（冀环管[2000]256号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目属于技改升级项目，本项目在高新区规划范围内，高新区规划环评于2000年6月取得了原河北省环境保护厅的审批意见（冀环管[2000]256号），本项目所建设内容符合高新区的规划内容，符合《唐山市高新技术开发区环境影响报告书》中的相关规定。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目建设与上述要求的符合性分析如下表1： 表1 本项目与“三线一单”符合性分析 目标; “三线一单”要求; 本项目符合性分析; 结论. 生态保护红线; 生态保护红线清单要求：保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 根据2018年6月29日河北省发布的《河北省生态保护红线通知》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）; 本项目为技改项目，不新增用地，厂区位于唐山市高新区学院北路1700号，中冶重工（唐山）有限公司院内，项目选址不在上述生态保护红线内。本项目无新增占地，不会降低区域生态功能，不减少其面积，不改变其性质。因此，项目符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；地下水质量标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 项目区域大气环境为二类区，SO2、NO2的年平均质量浓度达标，CO的第95百分位数24h平均浓度和O3的第90百分位数8h平均浓度达标，PM2.5、PM10的年平均质量浓度不达标，不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单; 项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放。本项目采取完善的污染源处理措施，各类污染物均能够实现达标排放，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，不会改变区域的环境质量功能类别。; 符合. 资源利用上线; 资源利用上线要求：以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。; 本项目消耗的资源为水和电，用水来自中心城区供水管网，用电为本地电网，能源消耗量相对于区域资源利用量较小。本项目不新增占地，不涉及自然资源开发，因此本项目建设不会与资源利用发生冲突，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本）（2013 修正）禁止或限制类工程，属于鼓励建设类工程；不属于《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（冀 政办发[2015]7 号）中所规定的禁止和限制建设的工程。; 本项目属于通用设备制造业业，不属于禁止类和限制类项目; 符合. 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），本项目位于唐山高新技术产业开发区，属于ZH13027320001重点管控单元。本项目所在区域生态环境管控要求如下表。 表2 项目所在区域生态环境管控要求 三线一单; 管控要求; 本项目建设情况; 符合性分析. 主要目标; 生态保护红线; 保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目不在生态保护红线内。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，地表水国省考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。; 本项目产生的颗粒物经布袋除尘器处理后达标排放；固化过程产生的废气通过“喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由30m高排气筒排放；无废水产生。; 符合. 资源利用上线; 以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。; 本项目用电由由产业园区变电站提供，能源利用量较小，符合利用上线要求; 符合. 生态保护红线; 生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区空间布局约束，制定了上述区域的禁止类管控要求、限制类管控要求和允许类管控要求。; 本项目不在上述区域。; 符合. 陆域环境管控单元生态环境准入清单; 高新区街道、庆北街道; 空间布局约束; 开发区内北郊饮用水水源地二级保护区执行全市生态环境空间总体管控要求的各类保护地中饮用水水源地的管控要求。 二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业，严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。; 本项目位于高新技术开发区内，不位于保护区，本项目不属于新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCS）、化工行业企业。; 符合. 污染物排放管控; 对环线内汽修企业的喷漆工序加强源头控制，禁止使用等离子、活性炭吸附、光催化氧化等单级治理技术处理VOCs废气，必须使用双级或多级质量技术处理措施。; 本项目属于通用设备制造业，不涉及此项内容。; 符合. 环境风险防控; 1、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2、企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。其中，土壤污染重点监管单位还应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。退成搬迁企业用地再次开发利用前，按程序开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 1、企业编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练。 2、不涉及此项内容。; 符合. 资源利用效率要求; 1、高新区街道、庆北街道为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需取用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 2、推进海绵城市建设，加快城镇供水管网改造，推广节水器具，提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。; 项目用水为市政管网供水供给。; 符合. 2、与污染防治行动计划符合性分析 本项目与大气污染防治行动计划、水污染防治行动计划、土壤污染防治行动计划等文件要求的符合性分析见下表。 - 表3 本项目与各要素污染防治行动计划符合性分析一览表 各要素污染防治行动计划要求; 本项目情况; 符合性分析. 大气污染防治行动计划; 完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。; 本项目使用的为粉末涂料，属于低VOC含量的涂料。; 符合. 加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。; 项目施工期不涉及土方工程，租用现有车间，只进行设备的安装和调试。; 符合. 加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目。; 项目釆暖由唐山高新技术产业园集中供热系统提供热源。; 符合. 水污染防治行动计划; 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。; 本项目无废水产生。; 符合. 深化污染物排放总量控制。完善污染物统计监测体系，将工业、城镇生活、农业、移动源等各类污染源纳入调查范围。; 本项目核算了污染物排放总量控制指标。; 符合. 土壤污染防治行动计划; 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 本项目位于高新技术开发区内，属于工业用地。; 符合. 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。; 本项目位于工业用地，项目建设用地满足土壤环境质量要求。; 符合. 3、与VOCS政策符合性分析 本项目与国家及地方VOCS排放环境管理文件要求进行对比，具体内容见表对比详见下表。 表4 本项目与VOCS环境政策要求对比一览表 环保政策; 政策要求; 拟建项目实际情况; 是否符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 提高VOCS排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建涉VOCS排放的工业企业要入园区。; 本项目位于高新技术开发区内。; 符合. 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 项目使用的原辅材料属于低（无）VOCS含量物料；本项目生产过程产生的喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置进行处理，安装了高效的治理设施。; 符合. 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建议采取吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目在固化工序设置有废气高效收集措施，废气收集率90%以上，废气收集经喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，可实现达标排放。; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）; 企业采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCS含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目使用的为粉末涂料，属于低VOC含量的涂料。固化过程产生的废气通过“喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由30m高排气筒排放。固化炉密闭，尽可能的采取措施减少VOC无组织排放。项目建成后建立原辅材料台账，记录VOCS原辅材料名称、成分、VOCS含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; 大力推进低（无）VOCS含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCS含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCS原辅材料名称、成分、VOCS含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCS含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 符合. 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCS物料的包装容器、含VOCS废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、喷漆、破碎等环节应按要求对VOCS无组织排放废气进行收集、处理。高VOCS含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。; 项目原料采用包装袋密闭储存，产污环节均设置收集措施，做到了“应收尽收”，减少无组织排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目原料采用包装袋密闭储存; 符合. VOCS质量占比大于等于10%的含VOCS产品，其使用过程应釆用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 固化过程产生的废气通过“喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由30m高排气筒排放。. 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）; 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。; 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单要求，VOCS排放量较小。; 符合. 新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料。; 本项目使用的为粉末涂料，属于低VOC含量的涂料。. 《关于在重点行业开展推广替代使用低挥发性有机物含量用漆(涂料)工作的通知》(2020年3月27日); 2020年5月底前，市区二环以内工业涂装、汽修、包装印刷等行业全部更换为水性漆(涂料)等低VOCS原辅料。; 本项目位于高新技术开发区内，本项目使用的为粉末涂料，属于低VOC含量的涂料。; 符合. 河北省生态环境厅 关于印发《河北省涉VOCS工业企业常用治理技术指南》的通知（冀环应急〔2022〕140号）; 1.针对生产过程中产生的连续稳定VOCS废气宜选用固定床或转轮吸附处理技术，非连续性生产或产生浓度不稳定的VOCS废气宜选用固定床吸附处理技术。2.当废气VOCS浓度较高时，宜先采用冷凝、吸收等回收技术降低废气中VOCS含量，再选择适宜吸附技术；采用固定床吸附技术时，当VOCS产生量>500kg/年，宜配合具有再生、回收、销毁功能的组合处理技术。3.当废气中VOCS有回收价值时，根据情况宜选用水蒸气、热气流、氮气脱附等方法进行活性炭再生，脱附后的VOCS可采用冷凝或液体吸收技术进行富集回收，并确保不凝汽及未吸收废气达标排放；当废气中的VOCS不宜回收时，宜采用燃烧工艺进行销毁。4.废气中含有SVOC（漆雾、油滴）及颗粒物时，应配备过滤、电捕集等适宜高效前处理技术，最大限度减少SVOC及颗粒物对吸附材料的污染；当废气中含有CVOC（卤化挥发性有机化合物）时，选用燃烧工艺进行销毁时应控制适宜燃烧温度及废气停留时间，监控二噁英等相关污染物的排放。; 本项目固化过程产生的废气通过“喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由30m高排气筒排放。; 符合. 对含有酸、碱腐蚀性气体的废气可选用吸收方式进行预处理，处理后废气进行脱水除湿后进入吸附装置。预处理过滤箱结构设计合理，避免门板、折流板及挡板缝隙较大造成气流短路，宜采用胶条或结构胶密封，不得使未经过滤气体进入后续吸附工艺。蜂窝活性炭碘值≥650mg/g的，比表面积应不低于750m2/g。蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比宜≮1:5000，每1万Nm3/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积宜≮2.3m2。催化燃烧设备应具有保温措施，保证设备表面温度不高于60℃，并设置高温警示标识。催化剂应有质检部门出具的合格证明。; 本项目蜂窝活性炭碘值650mg/g，比表面积＞750m2/g。蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比大于1:5000。催化燃烧设备应具有保温措施，应设置高温警示标识。催化剂有质检部门出具的合格证明。; 符合. 《唐山市生态环境局关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号）; 使用低VOCS或无VOCS的环保型原辅料。; 本项目使用的为粉末涂料，属于低VOC含量的涂料。; 符合. 挥发性有机污染物各点源、各环节无组织排放得到高效控制，确保车间内（VOCS收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。; 固化工序在密闭的固化室内进行。; 符合. 采用蓄热燃烧、催化燃烧等高效VOCS废气处理工艺，取消UV紫外光分解或低温等离子等低效治理工艺。; 固化过程产生的废气通过“喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由30m高排气筒排放。; 符合. 唐山市重点行业涉VOCs治理技术 推荐指导意见; 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施; 本项目使用的为粉末涂料，属于低VOC含量的涂料。; 符合. 对低浓度、小风量（浓度≤300mg/m3；风量≤20000m3/h）的废气，宜采用活性炭吸附+移动催化燃烧（CO）治理设施; 固化过程产生的废气通过“喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由30m高排气筒排放; 符合. 采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或做危废处置; 定期更换活性炭，废旧活性炭应做危废处置; 符合. 鼓励企业加快使用水性、无溶剂、粉末、辐射固化等低（无）VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料。低VOCs含量涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）; 本项目使用的为粉末涂料，属于低VOC含量的涂料; 符合. 鼓励企业采用高效环保涂装工艺推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装效率较高的涂装工艺。鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术; 采用静电喷涂的涂装工艺; 符合. 喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，烘干废气宜采用燃烧法处理; 固化过程产生的废气通过“喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”进行处理，处理后由30m高排气筒排放; 符合. 综上所述，本项目建设内容符合区域“三线一单”相关政策、标准要求。 - 4、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》符合性分析 - 表5 与《重污染天气应急减排措施制定技术指南》符合性分析表 B级企业指标; 《重污染天气应急减排措施制定技术指南》要求; 本项目建设情况; 符合性. 工业涂装企业绩效引领性指标. 原辅材料; 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB 38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 本项目使用粉末涂料; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 本项目使用粉末涂料，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求；不涉及喷漆等，采用静电喷涂高效涂装技术; 符合. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60 g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施; 本项目使用粉末涂料，VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40 mg/m3、TVOC为50-60 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 本项目使用粉末涂料，VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%，能够保证VOCs污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 符合. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求；不属于重点排污企业；安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目建成后设置规范的环保档案、台账记录，并建立健全管理制度，设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； - 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国四排放标准; 符合. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 企业配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 符合. - 综上，本项目符合文件要求。 5、选址合理性 本项目位于唐山市高新区学院北路1700号，中冶重工（唐山）有限公司院内，项目所在地中心坐标为：经度118°8′57.088″、纬度39°41′33.192″，技改项目不新增占地。项目厂界外500米范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，本项目距离陡河水源保护区距离为4300m。因此，本项目选址合理。 6、产业政策符合性分析 本项目产品和所使用设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许类产业，符合国家产业政策。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制和淘汰类项目，属于允许建设项目。不属于《市场准入负面清单(2022年版)》中的禁限制类项目，同时项目已在唐山高新技术产业开发区行政审批局备案，备案文号为：唐高备字[2022]70号。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来： 为适应经济发展和市场需求，中冶重工（唐山）有限公司拟投资2000万元建设大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目技改升级项目（以下简称“本项目”）。本项目位于唐山市高新区学院北路1700号，中冶重工（唐山）有限公司厂内，现有精锻车间（含热处理车间）和重型车间，生产能力年产大型锻件和重型装备63000t，其中大型锻件55000t、液化机等重型装备8000t。本项目利用现有厂房，对原有生产线进行技术改造，购置数控机床，电阻炉、雕刻机等先进设备，将现有工程生产的产品大型模锻件和重型装备其中的10000t/a进行喷涂、固化等表面处理，不增加全厂总生产能力。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十一、通用设备制造业69其他通用设备制造业 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表，中冶重工（唐山）有限公司委托我单位承担本项目报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020］33号）》附件：《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》编制完成了本项目环境影响报告表。 1、建设内容 本项目利用现有厂房，对原有生产线进行技术改造，购置数控机床，电阻炉、雕刻机等先进设备，将现有工程生产的产品大型模锻件和重型装备其中的10000t/a进行喷涂、固化等表面处理，不增加全厂总生产能力。 本项目建设内容详见表6。 表6 项目主要建设内容一览表 工程分类; 建设内容; 建设详情; 备注. 主体工程; 精锻车间; 利用现有精锻车间，增设带锯床、电阻炉、电加热炉等。; 依托现有工程车间，新增下料、加热、锻造等生产设备. 重型车间; 利用现有重型车间，增设布料机、车床、加工中心、静电喷涂设备、切割机、龙门吊等。; 依托现有工程车间，新增机加工、静电喷涂等生产设备. 管汇车间; 利用现有库房，增加钻床、普通车床、数控车床、加工中心、注脂机、电葫芦等设备; 依托现有工程库房，新增机加工等生产设备. 辅助工程; 综合楼; 5层，占地面积2225m2，建筑面积11124m2; 依托现有. 宿舍; 5层，占地面积1483m2，建筑面积7416m2; 依托现有. 食堂; 3层，占地面积742m2，建筑面积2225m2; 依托现有. 门卫室; 1层，占地面积120m2，建筑面积120m2; 依托现有. 危废间; 1层，占地面积108m2，建筑面积108m2; 新建. 公用工程; 供水; 新鲜水依托现有工程市政管网供水，本项目新增水压试验用水。劳动定员不变，生活用水量不变。; 依托现有. 供电; 依托现有电网供给，本项目新增设备后用电量有所增加，技改后用电量400万kW.h/年. 供热; 厂区内各厂房建筑内依托现有热源. 环保工程; 废气处理; 喷塑工序废气经滤筒除尘器+布袋除尘器处理后经1根30m的排气筒（DA002）排放，固化工序废气经喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后经1根30m的排气筒（DA003）排放; 新增. 废水处理; - 水压试验用水和喷淋塔用水循环使用，定期补充，不外排; /. 噪声防治; 本项目新增设备均位于车间内，采取低噪声设备，设备基础减震，建筑隔声等措施。; /. 固废; 本项目产生的废金属屑（含油）经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼；除尘灰集中收集后回用于生产；危险废物废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、废催化剂，暂存危废间，由有资质单位集中处理; /. 本项目建筑物指标情况见下表7。 表7 厂区内建构筑物一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积（m2）; 围护结构形式; 层数; 备注. 1; 精锻车间; 11569; 单层钢结构厂房，柱、梁采用H型钢; 1; 内部含热处理工序. 2; 重型车间; 15907; 1. 3; 管汇车间; 10800; 1; 原成品库. 4; 综合楼; 2225; 钢结构厂房; 5. 5; 宿舍; 1483; 砖混结构; 5. 6; 食堂; 742; 砖混结构; 3. 7; 门卫室; 120; 砖混结构; 1. 8; 仓库; 25; 砖混结构; 1; 原危废间停用，用于仓库. 9; 危废间; 108; 砖混结构; 1; 新建. - 2、主要生产设备、设施 - 本项目全厂主要生产设备、设施见下表8。 表8 项目全厂主要生产设备设施一览表 序号; 车间名称; 工序; 设备; 规格型号; 数量(台); 备注. 1; 精锻车间; 下料; 全自动数控双立柱卧式带锯床; 晨龙G330; 2; 新增. 晨龙530B; 1; 新增. 2; 下料锯床; 2; 利旧. 3; 淘汰. 3; 加热; 试验箱式电阻炉; 1; 新增. 4; 电阻式全纤维锻造加热炉; 1250摄氏度; 1; 新增. 1200摄氏度; 1; 新增. 5; 中频感应加热炉（含风冷式冷却塔）; 2; 利旧. 6; 试验箱式电阻炉; 1; 利旧. 7; 台车式电阻炉; 1; 利旧. 8; 除磷; 高温电阻炉; 1; 新增. 除磷机; 1; 淘汰. 9; 锻造; 电动无轨装取料机; 最大夹持重量1000KG; 1; 新增. 10; 机械人（含上、下料以及喷涂石墨）; 3; 利旧. 11; 多向模锻液压机（含压机本体、风冷式冷却塔、钢制输送链以及液压系统）; 40MN; 2; 利旧. 120MN; 1; 利旧. 12; 无轨装取料机; 最大夹持重量1000KG; 1; 利旧. 13; 重载机械手; 1; 利旧. 14; 热处理; 台车式电阻热处理炉（含高温1炉个、中温炉1个）; 1; 利旧. 15; 热处理试验箱式电阻炉; 1; 利旧. 16; 淬火水冷却系统; 闭市、室外; 1; 利旧. 17; 淬火水槽; 12*7*4.5m; 2; 利旧. 18; 备用水槽; 13*8*6m室外; 1; 利旧. 19; 打磨抛丸; 雕刻机; 2; 新增. 20; 叉车; 合力; 1; 新增. 合力; 1; 利旧. 21; 抛丸机; 1; 利旧. 22; 其他; 桥式起重机; 10到75吨; 3; 利旧. 7; 淘汰. 23; 电动单梁起重机; 2; 新增. 24; 悬臂吊; 4; 新增. 1; 重型车间; 机加工; 布料机; 1; 新增. 2; 数控车床; 80型; 1; 新增. 50型; 2; 新增. 3; 立式加工中心; VMC1600H; 1; 新增. XH718A 800×800×800; 2; 淘汰. 4; 加工中心; 850型; 1; 新增. 5; 磨床; 1; 利旧. 6; 车床; CW6163E/3000; 1; 利旧. 6; 淘汰. 7; 车床; Ca6140; 1; 利旧. 5; 淘汰. 8; 攻丝机; 1; 利旧. 9; 摇臂钻; 50型; 1; 利旧. 10; 数控小铣床; 1; 利旧. 11; 摇臂钻; 80型; 1; 利旧. 12; 龙门铣; 4*12米; 1; 利旧. 13; 镗铣床; T130; 1; 利旧. 14; 数显龙门铣; 1.5*5米; 1; 利旧. 15; 立车; 305米; 1; 利旧. 16; 缠绕; 缠绕设备; 3（套）; 利旧. 17; 静电喷涂; 静电喷涂设备（喷粉室）; 11m*6.2m*5m; 1（套）; 新增. 固化室; 10m*5m*4m; 1（套）; 新增. 18; 铆焊区; 新型材料切割机; 5*20; 1; 新增. 19; 激光切割机; 5*20; 1; 新增. 20; 数控折弯机; 1; 新增. 21; 管道焊接机器人; 1; 利旧. 22; 莱斯厚板焊接机器人; 1; 利旧. 23; 窄缝焊接机; 1; 利旧. 24; 卷板机; 3; 利旧. 25; 带锯床; 3; 利旧. 26; 火焰切割机; 5*24; 1; 利旧. 27; 剪板机; 1; 利旧. 28; 焊机; 30; 利旧. 29; 移动焊烟净化器; 16; 利旧. 30; 龙门吊; 32T; 1; 新增. 31; 桥式起重机; 75T; 3; 利旧. 50T; 2; 利旧. 25T; 2; 利旧. 10T; 1; 利旧. 1; 管汇车间; 加工; 钻床; 1; 新增. 2; 普通车床; 2; 新增. 3; 数控车床; 2; 新增. 4; 加工中心; 2; 新增. 5; 注脂; 注脂机; 1; 新增. 6; 起重机; 电葫芦; 6; 新增. 7; 检验; 水压试验台; 2; 新增. 8; --; 轻便封闭式动力单元; 1; 新增. 本项目涉及淘汰、新增设备。 3、主要原辅材料及能源消耗。 - 本项目产品种类及产能不变，本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表9 厂区内原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 塑粉; t/a; 0; 100; +100; 增加，成分：耐候树脂60%，耐候填料30%，颜料及助剂10%. 2; 不锈钢; t/a; 31000; 31000; 0; 不变. 3; 模具钢; t/a; 10000; 10000; 0; 不变. 4; 碳钢; t/a; 30000; 30000; 0; 不变. 5; CO2; t/a; 1.5; 1.5; 0; 不变. 6; 焊丝; t/a; 110; 110; 0; 不变. 7; 乳化液; t/a; 8; 8; 0; 不变. 8; 润滑油; t/a; 3; 5; +2; 增加. 9; 液压油; t/a; 0; 8; +8; 增加. 10; 水; m3/a; 25027.5; 25066.55; +39.05; 增加. 11; 电; 万kWh/a; 300; 400; +100; 增加. 4、生产规模及产品方案 本项目利用现有厂房，对原有生产线进行技术改造，购置数控机床，电阻炉、雕刻机等先进设备，将现有工程生产的产品大型模锻件和重型装备其中的10000t/a进行喷涂、固化等表面处理，其中喷涂的大型模锻件8000t/a、重型装备2000t/a，不增加全厂总生产能力。技改后全厂产品方案见下表。 表10 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 现有工程产量; 本项目技改喷塑产量; 包装存储; 备注. 1; 大型锻件; t/a; 55000; 8000; 产品库. 2; 重型装备; t/a; 8000; 2000; 产品库. 合计; t/a; 63000; 10000; 总产能. 注：设备规格要求：①整套设备满足最大工件：8500mm×3500mm×2000mm≤15t使用；②常规工件：2500mm≤2t，喷涂综合效率：3h/件；③工件在冷喷粉后经过1次固化，漆膜总厚度达到140μm以上，表面涂装面积约40万平方米。 （6）劳动定员与工作制度：本项目不新增劳动定员，现有员工550人，年工作355天，每天3班，每班工作8小时。 （7）平面布置：本项目厂房内按照生产流程合理布置生产线。厂址地理位置见附图1；厂区平面布置图见附图3；车间设备位置图见附图4。 4、公用工程 （1）给排水：新鲜水依托现有工程市政管网供水，本项目新增水压试验用水和喷淋塔用水，水压试验新鲜用水量为0.01m3/d，循环水量为1m3/d；喷淋塔新鲜用水量为0.1m3/d，循环水量为4m3/d。本项目水压试验水和喷淋塔水循环使用，定期补充，不外排；项目不新增劳动定员，无生活污水产生，因此项目无废水外排。 图1 本项目水平衡图 单位m3/d 图2 全厂水平衡图 单位m3/d （2）供电：唐山高新技术产业园内现有两座110千伏变电站，为入驻企业提供电力。现有工程电源由产业园区变电站提供10kV电源，由该厂区东北角进线，埋地敷设至厂区开闭所，再配送至各用电车间及部门内的变配电室。 （3）供热 厂区内各厂房建筑内釆暖由唐山高新技术产业园集中供热系统提供热源，热媒为95/70℃热水。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述 本项目不新开发土地及新建构筑物，依托现有厂房及生产设备进行建设生产，施工期仅为新增设备的购进安装调试过程产生的噪声，持续时间较短，不会对周边环境产生明显的不良影响。 二、运营期工艺流程简述： - 本项目利用现有厂房，对原有生产线进行技术改造，购置数控机床，电阻炉、雕刻机等先进设备，，将现有工程生产的产品大型模锻件和重型装备其中的10000t/a进行喷涂、固化等表面处理，其中喷涂的大型模锻件8000t/a、重型装备2000t/a，不增加全厂总生产能力，现有工程工艺流程及产排污不变，本项目生产大型模锻件主要涉及的的新增工艺主要是将加工后的毛坯件进行精加工、喷塑、固化等处理后生产产品，生产重型装备主要涉及的新增工艺主要是将加工后的工件进行喷塑、固化等处理，工艺流程及排污节点如下： - 大型模锻件生产重型装备工艺流程简述： - 生产大型模锻件主要涉及的的新增工艺主要是将加工后的毛坯件进行精加工、喷塑、固化等处理后生产产品。 - （1）精加工：将现有工程加工后大型模锻件毛坯件经的经新增的钻床、普通车床、数控车床、加工中心等行精加工。 - （2）注脂：将精加工后的工件进行注脂作润滑、防腐处理。 - （3）水压试验：将注脂后的工件经水压试验台进行试压实验。 - （4）喷塑：经试压后的工件随生产线进入喷粉房内进行静电喷粉，采用人工喷涂方式，最多两支枪同时工作。静电喷粉即在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀。根据企业提供的资料，静电喷粉工序年运行时间为2400h（企业喷塑工序时间为8h/d，生产时间为300d/a）。 - 喷粉设备技术要求： - ①一套大件喷粉房，不含地下及突出部分的外形尺寸≥L11000*W6200，满足最大工件闭门喷粉的需求。 - ②喷粉房室体三明治结构全部由哑光白色防静电PP板制作。内板8mm厚，外板6mm厚，内有型钢框架。 - ③粉房底部镜面不锈钢厚度≥3mm，粉房底部应具有良好的粉末自回收能力、承载力及稳定性。保证单人换色时间在40分钟内完成。 - ④粉房可分成两段、也可合并使用，中间设有密封良好的门。 - ⑤配备2套大旋风及配套的带滤芯及抽气风机的后过滤器，单套风机功率≥22KW。过滤器配有压差及反吹装置，过滤器安装有气动的锁气卸灰阀。 - ⑥风量满足相关标准要求，粉末不外泄。粉末回收效率≥96%，工作噪音低于85dB。 - ⑦配备供粉中心2套，各配置插孔4个，供粉桶带流化，震动粉末过滤器。喷枪粉泵以及回收粉管可实现自动清理。 - ⑧喷粉房上端铺设电动葫芦轨道，布置两台起重量为1吨的防爆电动葫芦。电动葫芦可单独、同步控制，配有工业防爆遥控器。 - ⑨粉房上端布置自然补风孔，配备除尘滤网，滤网上端有遮盖，减少杂物直接落到滤网上。 - ⑩设置爬梯方便维护粉房上部设施。带有两台带踏步带平台的移动小车，方便喷涂大工件上部。 - （5）固化：喷粉工件需进行烘干固化处理，喷粉工件随生产线进入固化炉内进行烘干固化，固化炉采用交流380V 电加热，固化炉温度：170-210℃可调，到达预设温度后15分钟内，工件上、中、下温差±5℃，需提供测温曲线。空炉升温时间：≤60min(室温至200℃)。有机废气的分解温度为760℃，在170-210℃温度下，有机废气是不存在化学分解的情况。根据企业提供的资料，固化工序年运行时间为1950h（根据企业提供的资料，工件需要送进固化室，结束后取出，每次合计需0.5h，13次/d，合计6.5h/d，生产时间为300d/a）。 - 固化炉设备技术要求： - ①固化炉采用交流380V电加热，固化炉温度：170-210%：可调，到达预设温度后15分钟内，工件上、中、下温差±5℃，需提供测温曲线。空炉升温时间：≤60min（室温至200℃）。 - ②固化炉分成两室，长度分别为4.1米和5.6米，两室可单独控制。炉体外形的长、宽尺寸≥10000*5000mm（不含突出部分及地下部分）。两室功率≥243+324KW。 - ③热风循环系统：循环热风经过循环风机送入固化炉的送风管道后再经过出风口送入炉体内，出风口布置在炉体的下部；回风釆用炉体上部回风形式。送风均匀，不吹落粉末。 - ④炉内金属板与炉外金属板间有隔热，减少热传导。固化炉设有爬梯，并在固化炉顶端四周安装护栏。 - ⑤壁板厚度≥150mm，岩棉板容重≥100kg/m3运行时炉壁温度不高于环境温度10℃。炉内釆用镀锌板，内壁1.2mm厚镀锌板，镀锌量≥80g/m2，外层釆用彩钢板。 - ⑥粉末固化炉设有温控仪和温度传感器，温控器釆用数字式比例调节仪控制，通过控制电加热管的功率大小来调节炉温，温度传感器连线采用屏蔽补偿导线。触摸屏可显示历史温度曲线，在触摸屏上可设置加热时长、保温时常、加热温度等基本参数及操作。 - ⑦设备具备安全联锁控制功能，循环风机不运行时，加温系统不能开启。温度异常时能自动切断加热电源，并发出声光报警。 - ⑧固化炉用密封良好的门隔开，结构形式为带门框对开门，打开后不能影响台车进出，也不影响热风循环。保温效果类似固化炉外门。两炉之间框架有隔热措施，减少热传导。 - ⑨固化炉废气釆用集成式催化燃烧和活性炭吸附两种处理方式，装碳量N95%，碘值≥800，所用元器件釆用防爆型。室外设备需要做遮蔽装置，催化炉模块间使用钢板风管。废气主排风管道直出房顶，排放总高约25m（厂房约22米高），设置避雷针，含检测平台（平台符合GB4053）。固化炉的顶部设置自然排气系统+强排系统及时排出废气，门口设置集气罩，换气量≥3000m3/h，确保正常使用烟气不外溢。 - （6）检验、出厂：将喷塑、固化处理好的产品进行检验，即为最终产品。 图3 大型模锻件生产工艺流程及排污节点图 - 生产重型装备工艺流程简述： - 生产重型装备主要涉及的新增工艺主要是将加工后的工件进行喷塑、固化等处理。 - （1）喷塑：将现有工程加工后的工件随生产线进入喷粉房内进行静电喷粉，采用人工喷涂方式，最多两支枪同时工作。静电喷粉即在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀。根据企业提供的资料，静电喷粉工序年运行时间为2400h（企业喷塑工序时间为8h/d，生产时间为300d/a）。 - （2）固化：喷粉工件需进行烘干固化处理，喷粉工件随生产线进入固化炉内进行烘干固化，固化炉采用交流380V 电加热，固化炉温度：170-210℃可调，到达预设温度后15分钟内，工件上、中、下温差±5℃，需提供测温曲线。空炉升温时间：≤60min(室温至200℃)。有机废气的分解温度为760℃，在170-210℃温度下，有机废气是不存在化学分解的情况。根据企业提供的资料，固化工序年运行时间为1950h（根据企业提供的资料，工件需要送进固化室，结束后取出，每次合计需0.5h，13次/d，合计6.5h/d，生产时间为300d/a）。 - （3）检验、出厂：将喷塑、固化处理好的产品进行检验，即为最终产品。 图4 重型装备生产工艺流程及排污节点图 本项目生产排污情况及治理设施一览表见下表。 表11 本项目产排污情况及治理设施一览表 污染源分类; 污染来源; 主要污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; 喷塑工序; 颗粒物; 经滤筒除尘器+布袋除尘器处理后经1根30m的排气筒（DA002）排放; 连续. 固化工序; 非甲烷总烃; 经喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后经1根30m的排气筒（DA003）排放; 连续. 废水; 水压试验用水; /; 循环使用，定期补充，不外排; 间断. 喷淋塔用水; /; 循环使用，定期补充，不外排; 间断. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级; 设备置于全封闭车间内，采取低噪声设备，设备基础减震，建筑隔声等措施; 间断. 固废; 精加工; 废金属屑（含油）; 经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼; 间断. 滤筒除尘器+布袋除尘器; 除尘灰; 集中收集后回用于生产; 间断. 生产过程; 废润滑油、废液压油、废油桶; 暂存危废间，由有资质单位集中处理; 间断. 喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 废活性炭、废催化剂; 暂存危废间，由有资质单位集中处理; 间断. 运营期污染工序 - （1）废气：本项目涉及的废气主要为喷塑工序产生的颗粒物、固化工序产生的非甲烷总烃。 （2）废水：本项目水压试验用水、喷淋塔用水循环使用，定期补充，不外排。 - （3）噪声：主要为生产设备运行产生的噪声。 - （4）固体废物：根据工程分析可知，本项目产生固废主要为精加工产生的废金属屑；滤筒除尘器+布袋除尘器产生的除尘灰；生产过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶；喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置产生的废活性炭、废催化剂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有污染问题 1、企业环保手续履行情况 中冶京唐（唐山）精密锻造有限公司成立于2009年9月4日，于2012年5月14日更名为二十二冶集团精密锻造有限公司，于2018年6月更名为中冶重工（唐山）有限公司，隶属于世界500强中国冶金科工集团旗下的中国二十二冶集团，是一个以大型多向模锻件产品的设计、生产、销售为一体的综合生产型企业，也是一个具有重型装备研发设计、总成制造、安装调试、技术服务综合能力的高新技术企业。 2009年12月14日由河北省环境科学研究院编制完成了《中冶京店（唐山）精密锻造有限公司大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目》环境影响报告表，并于2010年2月6日得到河北省环境保护厅批复，批准文号为冀环表【2010】8号；在建设过程中，根据市场需求，取消了退火、油淬火冷却工序，仅保留了水淬火冷却工序，将天然气加热炉和天然气热处理炉变更为电加热炉和电热处理炉，增加了抛丸工序，并于2016年8月编制完成《二十二冶集团精密锻造有限公司（原中冶京店（唐山）精密锻造有限公司）大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目》环境影响补充评价，并于2017年1月9日取得唐山高新技术产业开发区环境保护局的验收意见，文号为唐高环验[2017]1号。 2015年，二十二冶集团精密锻造有限公司新增1台X射线室内探伤，由河北辐和环境科技有限公司编制了《核技术应用项目环境影响报告表X射线探伤室内无损检测应用项目》，并于2015年7月27日得到唐山市环境保护局批复，批准文号为唐环辐审【2015】64号。 于2020年8月12日申领排污许可证，证书编号：9113029369465696XU001X，有效期限：自2020年08月12日至2023年08月11日止。 现有工程环保手续及“三同时”执行情况具体见表12。 表12 现有工程环保手续及“三同时”执行表 项目名称; 环评类别; 批复部门; 批复时间及文号; 验收时间及文号. 大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目; 环境影响评价报告表; 原河北省环境保护厅; 2010年2月6日冀环表【2010】8号; 原唐山高新技术产业开发区环境保护局2017年1月9日唐高环验[2017]1号. 大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目; 环境影响补充评价; --; --. 核技术应用项目环境影响报告表X射线探伤室内无损检测应用项目; 环境影响登记表; 唐山市环境保护局; 唐环辐审【2015】64号; --. 2现有工程基本情况 2.1产品方案及规模 年产大型锻件和重型装备63000t，其中大型锻件55000t、液化机等重型装备8000t。 2.2工程基本组成 基本组成见表13。 表13 工程基本组成一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 精锻车间; 1层，占地面积11569m2，建筑面积11569m2，单层钢结构厂房. 重型车间; 1层，占地面积15907m2，建筑面积15907m2，单层钢结构厂房. 热处理车间; 1层，占地面积4005m2，建筑面积4005m2，单层钢结构厂房. 辅助工程; 综合楼; 5层，占地面积2225m2，建筑面积11124m2. 宿舍; 5层，占地面积1483m2，建筑面积7416m2. 食堂; 3层，占地面积742m2，建筑面积2225m2. 门卫室; 1层，占地面积120m2，建筑面积120m2. 危废间; 1层，占地面积25m2，建筑面积25m2. 成品库; 1层，占地面积10800m2，建筑面积10800m2. 公用工程; 供水; 市政管网供水. 供电; 唐山高新技术产业园现有两座110千伏变电站，企业电源由产业园区变电站提供10kV电源，由该厂区东北角进线，埋地敷设至厂区开闭所，再配送至各用电车间及部门内的变配电室. 供热; 厂区内各厂房建筑内釆暖由唐山高新技术产业园集中供热系统提供热源，热媒为95/70℃热水. 环保工程; 废气; 抛丸工序; 釆用高效脉冲布袋除尘器进行处理，由1根15m的排气筒DA001排放. 焊接工序; 经移动式焊烟净化器处理后排放. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后排放. 废水; 生活污水通过隔油、化粪池处理后经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂统一处理；淬火冷却水经过沉淀处理后回用水淬工艺中，不外排；精锻车间液压机配套设备冷却水全部循环使用，不外排；除鳞工序用水经过沉淀处理后全部循环使用，不外排；废乳化液作为危险废物委托有资质单位处理. 噪声; 设备置于全封闭车间内，采取低噪声设备，设备基础减震，建筑隔声等措施. 固废; 下料边角料、除鳞氧化铁皮、工件机加工废金属屑作为炼钢原料出售；除尘灰集中收集后，外售废品回收站；办公生活垃圾由唐山市市政部门统一收集处理；危险废物废乳化液、废滤芯、实验室废液、废油粘、废润滑油，暂存危废间，由有资质单位集中处理. 2.3现有工程原辅材料 现有工程原辅材料用量见表14。 表14 现有工程原辅材料用量 序号; 类别; 项目; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 原 辅 材 料; 不锈钢; t/a; 31000. 2; 模具钢; t/a; 10000. 3; 碳钢; t/a; 30000. 6; CO2; t/a; 1.5. 7; 焊丝; t/a; 110. 8; 乳化液; t/a; 8. 9; 润滑油; t/a; 3. 10; 能 源; 新鲜水; m3/a; 25386.05. 11; 电; 万kWh/a; 300. 2.4现有工程主要设备 现有工程主要生产设备见表15。 表15 现有工程主要设备一览表 序号; 车间名称; 工序; 设备; 规格型号; 数量(台); 备注. 1; 精锻车间; 下料; 冷带锯床; 5. 试样锯床; 1. 2; 加热; 中频感应加热炉（含风冷式冷却塔）; 2. 试验箱式电阻炉; 1. 台车式电阻炉; 1. 3; 除磷; 除磷机; 1. 4; 锻造; 无轨装取料机; 最大夹持重量1000KG; 3. 5; 多向模锻液压机（含压机本体、风冷式冷却塔、钢制输送链以及液压系统）; 64MN; 2. 6; 300MN; 1. 7; 重载机械手; 1. 8; 热处理; 台车式电阻热处理炉（含高温1炉个、中温炉1个）; 1. 热处理试验箱式电阻炉; 1. 9; 淬火水冷却系统; 闭市、室外; 1. 10; 淬火水槽; 12*7*4.5m; 2. 11; 备用水槽; 13*8*6m室外; 1. 12; 打磨抛丸; 叉车; 合力; 1. 13; 抛丸机; 1. 14; 其他; 桥式起重机; 10到75吨; 10. 电动平车; 100t，50t; 2. 1; 重型车间; 机加工; 立式加工中心; XH718A 800×800×800; 2. 2; 数控双柱立式车床; φ2500～3500; 2. 3; 立式车床; φ1600～6300; 7. 4; 数控车床; φ400～630; 6. 5; 卧式车镗床; φ2500×8000; 1. 6; 数显卧式铣镗床; φ85，φ130; 2. 7; 数控落地铣镗床; TK6916 φ160; 1. 8; 龙门铣侧床; B112 1250×6000; 21. 9; 龙门式平面铣床. 10; 插床; B5050500. 11; 立式铣床; X53T 425×200. 12; 数控万能铣床; XKAD775 500×2000. 13; 数控仿形铣床; 1200×2250,800×400. 14; 导轨磨床; M512005000. 15; 平面磨床; M7130 300×1000. 16; 万能外圆磨床; 500×3000. 21; 摇臂钻床; 23080,Z3040. 22; 缠绕; 缠绕设备; 3（套）. 23; 铆焊区; 油压机; 3000t; 1; 淘汰. 24; 窄间隙焊机; 3. 25; 电焊机; 500A; 30; 新增15台. 26; 数控火焰切割机; 4000×20000，厚度220; 1. 27; 移动焊烟净化器; 16. 28; 管道焊接机器人; 1; 新增. 29; 莱斯厚板焊接机器人; 1; 新增. 30; 卷板机; 3; 新增. 31; 带锯床; 3; 新增. 32; 其他; 桥式起重机; 10到75吨; 10. 33; 电动平车; 100t，50t; 2. 现有工程存在淘汰、新增焊接等设备，无相关环保手续。 2.5公用工程 2.5.1给排水 现有工程用水来自市政管网供水。 给水：现有工程用水主要为厂区职工生活用水、乳化液配制用水等。全厂总用水量875.5m3/d，新鲜水量71.5m3/d，循环水用量804m3/d，循环复用率91.8%。 全厂主要生产、生活用水均为新鲜水，其中；办公、生活和食堂用水按40L/人·天计，劳动定员550人，则生活新鲜水用量为22m3/d；厂内冲厕杂用水按60L/人·天计，用水量为33m3/d；水淬冷却水循环补充水用量10m3/d；液压机循环冷却水补水用量1m3/d；绿化、乳化液配制用量分别为4m3/d、0.5m3/d。 排水：全厂主要排水环节有办公、生活污水，水淬冷却水、设备冷却水等。其中，生活污水通过隔油、化粪池处理后产生量46m3/d，经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂统一处理；淬火冷却水经过沉淀处理后回用水淬工艺中，不外排；精锻车间液压机配套设备冷却水全部循环使用，不外排；除鳞工序用水经过沉淀处理后全部循环使用，不外排；废乳化液作为危险废物委托有资质单位处理。 表16 现有工程水平衡用量 单位：m3/d 用水点; 其中; 损耗水量; 废水产生量. 新水; 循环水. 1; 办公、食堂; 22; 0; 9; 46; 通过隔油、化粪池处理后，经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂统一处理. 2; 冲厕、杂用; 33; 0. 3; 淬火冷却池; 10; 530; 10; 0; 淬火冷却水经过沉淀处理后回用水淬工艺中，不外排. 4; 液压机设备循环冷却系统; 1; 254; 1; 0; 精锻车间液压机配套设备冷却水全部循环使用，不外排. 5; 除磷用水; 1; 20; 1; 0; 除鳞工序用水经过沉淀处理后全部循环使用，不外排. 6; 配置乳化液; 0.5; 0; 0.5; 0; 废乳化液作为危险废物委托有资质单位处理. 7; 绿化用水; 4; 0; 4; 0. 8; 合计; 71.5; 804; 25.5; 46. 图5 现有工程全厂水平衡图 单位m3/d 2.5.2供电及供暖系统 （1）供电：唐山高新技术产业园内现有两座110千伏变电站，为入驻企业提供电力。现有工程电源由产业园区变电站提供10kV电源，由该厂区东北角进线，埋地敷设至厂区开闭所，再配送至各用电车间及部门内的变配电室。 （2）供暖：厂区内各厂房建筑内釆暖由唐山高新技术产业园集中供热系统提供热源，热媒为95/70℃热水。 2.6工艺流程及排污节点 现有工程生产工艺流程及排污节点见图6、图7。 图6 现有工程重型装备生产工艺流程及排污节点图 图7 现有工程大型模锻件生产工艺流程及排污节点图 3、现有工程污染物排放情况及环保措施情况 （1）废气 现有工程废气主要为抛丸工序和焊接工序产生的废气，抛丸过程釆用高效脉冲布袋除尘器进行处理，由1根15m的排气筒DA001排放；焊接工序产生的废气经移动式焊烟净化器处理后排放。 企业委托唐山一方检测技术有限公司对本企业抛丸工序废气进行了监测，监测报告编号为YFJC自行监测[2023]23140-03074号，监测时间为2023年3月13日，监测结果见下表。 表17 有组织废气检测结果 监测时间; 监测点位; 监测因子; 1; 2; 3; 平均值; 标准值; 达标分析. 2023年3月13日; 抛丸工序排气筒DA001; 颗粒物; m3/h; 17816; 18134; 17544; 17831; --; --. mg/m3; 4.4; 5.2; 4.7; 4.8; 10; 达标. kg/h; 7.8×10-2; 9.4×10-2; 8.2×10-2; 8.5×10-2; 3.5; 达标. 表18 无组织废气检测结果 监测时间; 监测因子; 监测点位; 监测结果mg/m3; 标准值mg/m3; 达标分析. 1; 2; 3; 4; 最大值. 2023年3月13日; 颗粒物; 上风向1#; 201; 172; 205; 193; 205; 1.0; 达标. 下风向2#; 317; 260; 274; 302; 317. 下风向3#; 271; 265; 305; 292; 305. 下风向4#; 263; 299; 279; 316; 316. 由上表可知，现有工程抛丸工序有组织颗粒物排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施颗粒物排放限值要求（颗粒物10mg/m3，3.5kg/h）；现有工程排放量为颗粒物：0.204t/a，厂界无组织颗粒物执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。 （2）废水 全厂主要排水环节有办公、生活污水，水淬冷却水、设备冷却水等。其中，生活污水通过隔油、化粪池处理后经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂统一处理；淬火冷却水经过沉淀处理后回用水淬工艺中，不外排；精锻车间液压机配套设备冷却水全部循环使用，不外排；除鳞工序用水经过沉淀处理后全部循环使用，不外排；废乳化液作为危险废物委托有资质单位处理。 企业委托唐山一方检测技术有限公司对本企业生活污水排放口进行了监测，监测报告编号为YFJC自行监测[2023]23140-03074号，监测时间为2023年3月13日，监测结果见下表。 表19 废水监测结果 监测指标; 单位; 监测结果; 日均值或范围值; 排放限值; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. pH; 无量纲; 7.2(11.2°C); 7.3(11.4C); 7.1(10.9°C); 7.4(11.3C); 7.1〜7.4; 6-9; 达标. SS; mg/L; 14; 13; 15; 12; 14; 400; 达标. COD; mg/L; 108; 120; 105; 117; 112; 500; 达标. 氨氮; mg/L; 7.89; 8.25; 7.69; 8.14; 7.99; 30; 达标. BOD5; mg/L; 36.8; 36.3; 34.0; 37.1; 36.0; 300; 达标. 动植物油; mg/L; 0.74; 0.72; 0.68; 0.69; 0.71; 100; 达标. 由上表可知，现有工程废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010），同时满足北郊污水处理厂进水水质要求。 （3）噪声 现有项目噪声主要来源于切割机、锻造设备、各类机床、焊机、风机、抛丸机、泵等机械设备噪声和上料、运转过程中产生的碰撞噪声。设备置于全封闭车间内，采取低噪声设备，设备基础减震，建筑隔声等措施。 企业委托唐山天之源环保科技有限公司对本企业厂界噪声进行了监测，监测报告编号为天之源检字（2021）（委）第198-2号，监测时间为2021年12月10日，监测结果见下表。 表20 厂界检测结果 检测日期 检测点位; 1#（东）; 2#（南）; 3#（西）; 4#（北）. 2021年12月10日; 昼间值; 63.6; 57.3; 56.8; 64.8. 1#、2#、3#、4#点位为4类噪声，1#学院路，2#庆南道，3#大理路，4#大庆西道. 根据监测报告，该企业东、南、西厂界昼间噪声值范围57.3～63.6dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求（昼间≤65dB(A)）；北厂界昼间噪声值为64.8dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准限值要求（昼间≤70dB(A)）。 （4）固废 - 一般固体废物主要为下料边角料、除鳞氧化铁皮、工件机加工废金属屑、除尘灰、办公生活垃圾；危险废物主要为废乳化液。下料边角料、除鳞氧化铁皮、工件机加工废金属屑作为炼钢原料出售；除尘灰集中收集后，外售废品回收站；办公生活垃圾由唐山市市政部门统一收集处理；危险废物废乳化液、废滤芯、实验室废液、废油粘、废润滑油，暂存危废间，由有资质单位集中处理。固体废物均合理处置。 3、现有工程污染物排放量 现有工程不涉及废气总量控制指标，现有工程涉及总量控制的废水污染物为COD、氨氮，根据监测结果，现有工程排放量为COD：1.83t/a、氨氮：0.13t/a，颗粒物：0.204t/a，满足现有工程总量控制指标为：COD：3.52t/a、氨氮：0.35t/a，颗粒物：0.4t/a。 4、排污口规范化分析 现有工程设废气排放口有DA001，废气排放口已按照规定要求设置环保标识。现有工程厂区现有的危险废物暂存间一座，危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）规定，进行防腐防渗及防流失处理，并在危险废物间大门处设置危险废物标志。 5、排污许可落实情况 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（环境保护部令第11号），本项目属于“二十九、通用设备制造业 34”83，其他通用设备制造业 349-涉及通用工序简化管理的”以及“五十一、通用工序 111-表面处理 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的”，属于简化管理，建设单位已取得排污许可证（编号：9113029369465696XU001X），有效期限：自2020年08月12日至2023年08月11日止。 6、风险防范措施的落实情况 企业于2022年11月编制完成《中冶重工（唐山）有限公司突发环境事件应急预案》并于2023年1月17日取得唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局的备案意见。根据应急预案要求，企业已落实风险预防措施，公司建立隐患排查治理责任制，制定年度环境隐患排查计划，公司每季度至少组织一次隐患排查，部门每月进行一次隐患排查。 建立隐患排查治理年度计划，及时处理环境隐患。隐患排查的重点点位为危废间环境风险位置。 根据公司危险源及危险因素分析，环境风险源预防工作主要包括以下几个方面： （1）危废间地面及裙角进行防腐防渗处理，渗透系数满足（1米厚粘土层渗透系数≦10-7cm/s，或2毫米厚高密度聚乙烯或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s）要求，并设置堵截泄漏装置，同时在门口张贴严禁烟火标识； （2）车间采取了完善的地面防渗措施； （3）车间配备灭火器等设备； （4）建立健全各车间安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程； （5）公司应急办公室定期对环境风险源进行检查、评估；对工作人员应进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产资质，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程。 7、主要环境问题情况 针对企业现有工程环保手续履行情况，现有工程污染物排放情况及环保措施情况以及排污许可落实情况，现有工程存在环境问题主要为： （1）未提及含有金属屑的处理； （2）设备存在无手续问题； （3）排污许可证登记信息未及时更新，企业法人未变更，缺少抛丸废气排气筒登记信息。 整改措施： （1）产生的废金属屑（含油）经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼； （2）补充设备相关手续问题； （3）完善排污许可证登记信息。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1基本污染物环境质量现状 根据唐山市环境功能区划和项目所在位置，建设项目位于环境空气质量二类区。根据唐山市生态环境局2022年6月发布的《2021年唐山市环境状况公报》，2021全年监测365天，高新技术开发区2021年环境空气质量评价见下表。 表21 高新技术开发区环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114; 不达标. CO; 24小时平均; 2000; 4000; 50; 达标. O3; 8小时平均; 159; 160; 99.4; 达标. 由上表分析可知，项目所在区域二类功能区SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，因此本项目所在区域为不达标区。 1.2其他污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)的要求，需要补充特征污染因子的监测，结合项目所在区域常年主导风向及敏感点分布情况，本次环境空气现状监测引用北京诚天检测技术服务有限公司监测的《唐山高新区北部拓展区规划环境影响跟踪评价报告》中环境质量现状监测的数据，监测时间为2020年11月30日至2021年12月06日，报告编号：202010425Z，项目引用监测点位为三益庄村，位于本项目厂界东北侧2600m处，根据《建设项目环境影响报告表编织技术指南(污染影响类)》(试行)，可以引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，且引用具有可行性、时效性，具体监测点位基本信息及监测结果情况如见下表。 表22 其他污染物监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 监测时段; 相对本项目厂址方位; 相对本项目厂界距离. 三益庄村; TSP、非甲烷总烃; 2020年11月30日至2021年12月06日; 东北方向; 2600m. 表23 其他污染物环境空气质量现状监测结果 监测点位; 监测因子; 平均时间; 评价标准(mg/m3); 监测浓度范围(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 三益庄村; TSP; 24小时; 0.3; 0.235-0.241; 80.3; /; 达标. 非甲烷总烃; 1小时; 2; 0.73-0.99; 49.5; /; 达标. 由上表分析可知，评价范围内非甲烷总烃1h平均质量浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求；TSP 24h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。 2、地表水环境质量现状 距本项目最近河流为东侧陡河，距离为4.3km，本评价引用《2021年唐山市环境状况公报》中数据，陡河国控断面、省控断面为陡河的涧河口断面和还乡河的丰北闸断面。按照《地表水环境质量标准》GB3838-2002）进行监测，监测频次每月1次，全年共监测12次，监测项目25项，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，评价方法采用单因子评价法进行，根据监测结果，涧河口断面为Ⅳ类水质断面，丰北闸断面为Ⅳ类水质断面，水质达标率达到100%。 3、声环境质量现状 本项目50m范围内有唐山市第二医院高新院区，于2023年2月21~22日进行了噪声质量现状检测，监测单位为唐山一方检测技术有限公司，监测点位为唐山市第二医院高新院区南侧，检测结果如下： 表24 噪声环境质量检测结果 单位：dB（A） 检测点位; 监测时间; 昼间; 夜间. 唐山市第二医院高新院区南侧; 2023年2月21日; 53; 43. 2023年2月22日; 53; 43. 标准值; 60; 50. 唐山市第二医院高新院区南侧可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目按相关要求采取相关防渗措施后可防止地下水、土壤污染。因此，不需要开展现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于唐山市高新区学院北路1700号，中冶重工（唐山）有限公司现有厂房，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；项目所在地不属于基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；周边无文物保护单位。 1、大气环境保护目标：本项目厂界外500米范围内有唐山市第二医院高新院区； 2、声环境保护目标： 本项目50m范围内有唐山市第二医院高新院区。 3、地下水环境保护目标：经调查，本项目不在水源保护区内，且不在水源保护区的补给径流区，亦非准保护区和准保护区以外的补给径流区。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。周边无分散式居民饮用水水源地，无其他未列入敏感分级的环境敏感区。 表25 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 保护对象; 人口规模（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离 m; 相对车间距离 m. 大气环境; 唐山市第二医院高新院区; 公民; 3000; 二类; N; 30; 160（重型车间）. 唐山仁爱手外科医院; 公民; 50; 二类; N; 100; 200（重型车间）. 声环境; 唐山市第二医院高新院区; 公民; 3000; 2类/4a类; N; 30; 50（管汇车间）. 地下水环境; 无; /; /; /; /. 生态环境; 无; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期： 本项目利用厂区内现有生产车间，涉及的建筑主要为喷粉房、危废间等，项目无大型土建施工过程，施工期仅涉及生产设备、设施的安装过程。 1、噪声：建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 2、固体废物：建筑垃圾满足《建筑垃圾处理技术规范》的处理要求；施工工人的生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求。 运营期： 1、废气排放标准 静电喷粉工序颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2碳黑尘、染料尘二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值及表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求，同时满足重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》排放限值要求。 表26 大气污染物排放标准 污染源; 类别; 污染物; 限值; 标准来源. 静电喷粉工序; 有组织; 颗粒物 （染料尘）; 18mg/m3 3.4kg/h（30m）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二碳黑尘、染料尘二级标准要求. 固化工序; 有组织; 非甲烷总烃; 30mg/m3 最低去除效率70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值，同时满足重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》排放限值要求. 静电喷粉工序; 厂界; 染料尘; 肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求. 颗粒物; 企业边界浓度1.0mg/m3. 固化工序; 非甲烷总烃; 企业边界浓度2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值，同时满足重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》排放限值要求. 厂区内; 1h平均浓度6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值，同时满足重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》排放限值要求. 任意一次浓度20mg/m3. 注：企业排气筒高度一般不应低于15m。排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，本企业最高建筑（重型车间，精锻车间）高度25m，因此本项目的排气筒高度为30m。 3、噪声排放标准 本项目新增设备，增加设备噪声，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准，具体标准见表27。 表27 噪声排放标准 （单位：dB(A)） 执行时间; 位置; 昼间; 夜间; 执行标准. 运营期; 东、南、西厂界; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 北厂界; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 4、固废 本项目一般固废参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），总量指标污染物为SO2、NOx、非甲烷总烃、颗粒物、COD、氨氮。 1、现有工程总量 现有工程无锅炉，不涉及SO2、NOx排放。 现有工程废水生活污水通过隔油、化粪池处理后经市政污水管网排入唐山市北郊污水处理厂统一处理；淬火冷却水经过沉淀处理后回用水淬工艺中，不外排；精锻车间液压机配套设备冷却水全部循环使用，不外排；除鳞工序用水经过沉淀处理后全部循环使用，不外排；废乳化液作为危险废物委托有资质单位处理。根据现有环评及批复，现有工程总量控制指标为：COD：3.52t/a、NH3-N：0.35t/a。 2、本项目主要污染物总量控制 废水：本项目水压试验用水循环使用，定期补充，无生产废水产生。劳动定员不变，生活用水量不变。故本项目总量控制指标为COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 废气：本项目无锅炉，无SO2、NOx产生。故本项目总量控制指标为SO2：0t/a；NOx：0t/a。 涉及总量控制的废气污染物为非甲烷总烃、颗粒物： 非甲烷总烃允许排放量=最大处理风量×允许排放浓度×工作时间=3000m3/h×30mg/m3×1950h/a×10-9=0.1755t/a 颗粒物允许排放量=最大处理风量×允许排放浓度×工作时间=24000m3/h×18mg/m3×2400h/a×10-9=1.037t/a 技改后总量控制指标为：COD：3.52t/a、NH3-N：0.35t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；非甲烷总烃：0.1755t/a；颗粒物1.037t/a。 表28 技改前后全厂主要污染物总量控制指标变化一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程总量; 在建工程新增总量; 技改项目总量; “以新带老”削减量; 技改项目完成后全厂总量; 排放 增减量. COD; 3.52; 0; 0; 0; 3.52; 0. 氨氮; 0.35; 0; 0; 0; 0.35; 0. SO2; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0; 0; 0.1755; 0; 0.1755; +0.1755. 颗粒物; 0.4; 0; 1.037; 0; 1.437; +1.037. 注：现有的颗粒物允许排放总量=最大处理风量×允许排放浓度×工作时间=20000m3/h×10mg/m3×2000h×10-9=0.4t/a（数据来源补充环评） |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为技改项目，利用厂区内现有生产车间，涉及的建筑主要为喷粉房、危废间等，项目无大型土建施工过程，施工期仅涉及生产设备、设施的安装过程。 施工期环境影响主要为生产设备、设施安装过程产生的噪声以及废零部件等固体废物。设备安装过程均在厂房内进行，经过封闭车间墙体隔声后，噪声对项目所在区域声环境影响较小。建设单位应对各种机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑、紧固各部件，以减少机械震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减震机座，降低噪声。合理安排施工进度，避免夜间施工，对施工设备进行合理布局。采取以上措施后，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 施工人员生活垃圾定时清运至环卫部门指定地点统一处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | #### 1、大气环境影响及保护措施 （1）废气产生情况 表29 项目产污情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放方式. 静电喷粉工序; 颗粒物; 28.5; 494.792; 有组织排放. 1.5; --; 无组织排放. 固化工序; 非甲烷总烃; 0.108; 18.5; 有组织排放. 非甲烷总烃; 0.012; --; 无组织排放. （2）废气治理措施情况 表30 废气治理措施一览表 产污环节; 污染物; 处理设施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否可行; 对应排污口. 静电喷粉工序; 颗粒物; 滤筒除尘器+布袋除尘器+30m高排气筒; 24000; 95; 97; 是; DA002. 固化工序; 非甲烷总烃; 喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+30m高排气筒; 3000; 90; 90; 是; DA003. 注：企业排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5以上，本企业最高建筑（重型车间，精锻车间）高度25m，因此本项目的排气筒高度为30m。 （3）废气排放情况 表31 废气有组织排放情况一览表 排污口编号; 污染物; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 标准 要求; 排放浓度 mg/m3; 标准要求 mg/m3; 是否达标. DA002; 颗粒物; 0.855; 0.356; 3.4kg/h; 14.844; 18; 达标. DA003; 非甲烷总烃; 0.011; 0.006; /; 1.88; 30; 达标. 表32 废气无组织排放情况一览表 排污口编号; 污染物; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 重型车间; 颗粒物; 1.5; 0.625. 非甲烷总烃; 0.012; 0.006. 源强核算过程 本项目运营期废气包括：静电喷粉废气、固化废气。 ①静电喷粉废气 静电喷粉工序在喷粉房内进行，静电喷粉过程中会产生塑粉尘，静电喷粉废气经滤筒除尘器+布袋除尘器处理后通过1根30m高排气筒（DA002）排放，本项目静电喷粉上方设置收集开口，开口横截面积为10m2，风速按照0.6m/s计算，则风量=横截面积*风速*3600=10*0.6*3600=21600m3/h，考虑风量损失，本项目设计风量为24000m3/h。本项目收集效率约为95%，滤筒除尘器+布袋除尘器的去除效率约为97%，根据企业提供的资料，静电喷粉工序年运行时间为2400h（企业喷塑工序时间为8h/d，生产时间为300d/a）。 静电喷粉废气污染物排放参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 机械行业系数手册》，14涂装工段喷塑工艺颗粒物产污系数300kg/t-原料（粉末涂料），本项目粉末涂料年用量为100t，则颗粒物的产生量约为30t/a，颗粒物的收集量为28.5t/a，浓度为494.792mg/m3，经过处理后，颗粒物的排放量为0.855t/a，浓度为14.844mg/m3，排放速率为0.356kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2碳黑尘、染料尘二级标准要求。 未被收集的颗粒物在车间内无组织排放，排放量为1.5t/a，排放速率为0.625kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 ②固化废气 本项目设置1台固化炉，以电为固化工序提供热源，根据企业提供的资料，固化工序年运行时间为2400h（每天8小时）。固化炉进出口设有风机，以防止固化炉内废气从进出口处逸散，循环热风经过循环风机送入固化炉的送风管道后再经过出风口送入炉体内，出风口布置在炉体的下部；回风釆用炉体上部回风形式。送风均匀，不吹落粉末。废气经喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后通过1根30m高排气筒（DA003）排放，本项目收集效率约为90%，处理效率约为90%，风量为3000m3/h，根据企业提供的资料，固化工序年运行时间为1950h（根据企业提供的资料，工件需要送进固化室，结束后取出，每次合计需0.5h，13次/d，合计6.5h/d，生产时间为300d/a）。 固化炉的尺寸约为10m×5m×4m（V=200m3），根据《环境工程技术手册 废气处理工程技术手册》计算：Q=nV（m3/h）（Q为全面通风换气量，m3/h；n为换气次数，次/h，工厂涂装室为15次/h；V为通风房间的体积，m3，本项目为固化炉体积200m3），经计算，本项目全面通风换气量为3000m3/h。 固化废气非甲烷总烃排放参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 34通用设备制造业 行业系数手册》，14涂装工段喷塑后烘干工艺挥发性有机物产污系数1.20kg/t-原料（粉末涂料），本项目粉末涂料年用量为100t，则非甲烷总烃的产生量约为0.12t/a，非甲烷总烃的收集量为0.108t/a，浓度为18.5mg/m3，经过处理后，非甲烷总烃的排放量为0.011t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为1.88mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值，同时满足重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》排放限值要求（非甲烷总烃≤30mg/m3，最低去除效率70%）。 未被收集的非甲烷总烃在车间内无组织排放，排放量为0.012t/a，排放速率为0.006kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求。 经计算可知，本项目废气排放满足相应标准，可达标排放。 （4）排污口基本情况 表33 排污口基本情况一览表 排污口编号; 名称; 类型; 高度; 内径; 温度; 经度; 纬度. DA002; 静电喷粉废气排气筒; 一般排放口; 30m; 0.8m; 25℃; 118.14728°; 39.69236°. DA003; 固化废气排气筒; 一般排放口; 30m; 0.3m; 60℃（催化燃烧运行时的温度280℃）; 118.14728°; 39.69231°. - 监测方案 表34 监测方案一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 静电喷粉废气排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年; GB16297-1996. 固化废气排气筒DA003; 非甲烷总烃; 1次/半年; DB13/2322-2016. 厂界; 颗粒物; 1次/年; GB16297-1996. 非甲烷总烃; 1次/年; DB13/2322-2016. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; GB37822-2019. - 非正常排放情况 非正常生产情况是指系统开停车、停电、设备检修、系统出现异常以及管道泄漏、密封环损坏等情况。项目采用的生产工艺和治理设施较为先进、成熟可靠，因此在正常条件下，只要严格科学管理、精心操作，可避免污染事故的发生。 表35 大气污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间(h); 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 静电喷粉废气排气筒DA002; 滤筒除尘器+布袋除尘器+30m高排气筒; 颗粒物; 247.396; 5.94; 0.5; 1; 加强日常巡检，发现故障及时停运生产设备. 2; 固化废气排气筒DA003; 喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置故障，有机废气去除效率降低为50%; 非甲烷总烃; 9.2; 0.055; 0.5; 1. 综上，废气经处理后可达标排放。 - 有机废气治理设施分析 本项目以电为固化工序提供热源，固化工序废气经喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后通过1根30m高排气筒（DA003）排放。根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》，本项目催化燃烧后高温气体与空气进行热交换，有机废气催化燃烧处理工艺流程图如下： 图8 有机废气催化燃烧处理工艺流程图 根据《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》要求： ②蜂窝状活性炭吸附单元：a.蜂窝活性炭层表观流速宜<1.2m/s；b.吸附装置设计的总压力损失宜<600Pa；c.蜂窝活性炭碘值>650mg/g的，比表面积应不低于750m2/g；d.蜂窝状活性炭的横向强度不应<0.3MPa,纵向强度不应低于0.8MPa；e.蜂窝活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应不小于1:5000，每1万Nm3/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积宜不小于2.3m2；f.活性炭层穿透厚度宜>500mm。 ④催化燃烧炉：a.催化燃烧设备应具有保温措施，保证设备表面温度不高于60℃，并设置高温警示标识；b.催化剂应有质检部门出具的合格证明；c.使用温度不低于300℃,不宜超过450℃，并能承受900℃短期高温冲击；d.设计空速>10000h-1，但不应>40000h-1；e.使用贵金属(铂、钯等)催化剂时活性组分的含量≥0.1%，使用金属氧化物(铜、铬、锰等)催化剂时活性组含量≥5%；f.正常工况下，催化剂使用寿命不小于8500h；g.催化燃烧设备宜具有换热功能，换热效率不宜低于50%。 本项目有机废气处理工艺参数见表36，其中活性炭的性能指标为蜂窝状活性炭，碘值800，外形尺寸100*100*100，装填体积1立方米/每个箱体，更换周期为1次/年，辅助热源采用电加热，脱附风量为2000m3/h。 表36 RCO催化燃烧在线装置明细表 序号; 设备名称; 规格要求; 数量. 1; 喷淋塔; Φ1200×3500mm; 1台. 2; 废气处理系统; 3000风量; 1套. 3; 干式过滤箱; 外形尺寸：1200*1000*1000 风量：3000m3/h 两级过滤：一层G4玻纤过滤棉，一层F 7纤维过滤棉过滤; 1台. 4; 活性炭吸附床; 外形尺寸：1500*1500 A3板静电喷涂，内衬为T0.7mm镀锌板，热电偶1个，保温岩棉厚度不低于50mm，材质为高效岩棉。; 1台. 5; 蜂窝状活性炭; 蜂窝状活性炭，碘值800，外形尺寸100*100*100，装填体积1立方米/每个箱体; 1套. 6; 吸附箱支架; 1套. 7; 平台; 1套. 8; CO催化燃烧炉1000m3/h; 处理风量1000m3/h；净化率95%；采用电加热，加热功率42kW；外壳A3板静电喷涂，内保温岩棉厚度不少于100mm；; 1台. 9; 催化燃烧室预热换热器; 1台. 10; 催化剂; 催化剂采用贵金属催化剂，外形尺寸：100*100*50，催化剂装填量为0.2m3；. 11; 防爆吸附风机; 离心风机，处理风量：Q=3000m³/h 功率：11kW; 1台. 12; 防爆脱附风机; 风压：2000m3/h 功率：≥3kW; 1台. 13; 防爆补冷风机; 风量：2000m3/h 功率：≥2.2kW; 1. 14; 风机转换接口箱; 尺寸按风机标准配置; 1套. 15; 仪表阀门; 标准; 1套. 16; 防爆吸附阀门; 500*500开关量蝶阀、品牌执行器; 2台. 17; 防爆脱附阀门; Φ165开关量蝶阀、品牌执行器; 2台. 18; 防爆电动阀门; 模拟量蝶阀、品牌执行器; 3台. 19; 脱附管道; 采用1.5厚Q235碳钢管; 1台. 20; 阻火器; 直径250; 1套. 21; 热电偶; 高温热电偶（量程0~800℃）; 5个. 22; 触摸屏; 7寸; 1套. 23; 防爆片; DN50; 1套. 24; 喷淋头; 高效消防喷头; 1个. 25; 控制系统; 套. 26; 防爆控制柜; 控制; 1套. 27; PLC 控制系统; 电子元器采用：正泰; 1套. 28; 低压元器件; 电子元器采用：正泰; 1套. 29; 电缆; 动力线缆及信号线缆; 1套. 30; 电气辅件; 包含各种配套设备用软管，软管接头，软管端子等; 1套. 31; 桥架及固定; 配套设备用; 1套. 32; 吸附管道; 3000m³/h 采用2.0厚Q235; 1台. 33; 脱附管道; 直径165; 1套. #### 2、水环境影响及保护措施 本项目水压试验用水、喷淋塔用水循环使用，定期补充，不外排；项目不新增劳动定员，无生活污水产生，因此项目无废水外排。 综上，本项目对周围地表水环境的影响可接受。 #### 3、声环境影响及保护措施 本项目主要增加了带锯床、雕刻机、布料机、车床、静电喷涂设备、切割机、钻床、普通车床、数控车床等设备，采用低噪声设备、密闭车间、安装减震基础等措施。噪声源主要为生产设备运行产生的噪声，噪声源强75-90dB（A）。 本项目主要新增产噪设备噪声源见下表，以厂界西南角为坐标原点。 表37 新增室内主要设备噪声源强及降噪效果 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 精锻车间; 全自动数控双立柱卧式带锯床; 晨龙; 75; 单层彩钢，采用低噪声设备、密闭车间、安装减震基础等措施; 329.01; 111.07; 1; 8.49; 49.22; 昼夜24小时; 15; 28.22; 1. 203.95; 46.87; 15; 25.87; 1. 11.01; 48.41; 15; 27.41; 1. 41.94; 46.99; 15; 25.99; 1. 2; 电阻炉; 85; 346.29; 117.62; 1; 15.04; 57.76; 15; 36.76; 1. 186.67; 56.87; 15; 35.87; 1. 4.46; 62.43; 15; 41.43; 1. 59.22; 56.93; 15; 35.93; 1. 3; 雕刻机; 85; 322.01; 110.97; 1; 8.39; 59.26; 15; 38.26; 1. 210.95; 56.87; 15; 35.87; 1. 11.11; 58.39; 15; 37.39; 1. 34.94; 57.04; 15; 36.04; 1. 4; 重型车间; 布料机; 80; 464.04; 181.84; 1; 41.84; 49.76; 15; 28.76; 1. 67.56; 49.63; 15; 28.63; 1. 8.02; 53.3; 15; 32.3; 1. 178.71; 49.56; 15; 28.56; 1. 5; 数控车床; 80型50型; 75; 442.19; 182.13; 1; 42.08; 44.76; 15; 23.76; 1. 89.41; 44.59; 15; 23.59; 1. 7.75; 48.47; 15; 27.47; 1. 156.86; 44.56; 15; 23.56; 1. 6; 静电喷涂设备; 85; 304.53; 145.9; 5.5; 60.48; 15; 39.48; 1. 226.84; 54.55; 15; 33.55; 1. 44.16; 54.74; 15; 33.74; 1. 19.2; 55.48; 15; 34.48; 1. 7; 新型材料切割机; 5*20; 90; 453.37; 147.32; 1; 7.29; 63.8; 15; 42.8; 1. 78.01; 59.61; 15; 38.61; 1. 42.55; 59.75; 15; 38.75; 1. 168.04; 59.56; 15; 38.56; 1. 8; 激光切割机; 5*20; 90; 464.04; 147.16; 1; 7.16; 63.9; 15; 42.9; 1. 67.34; 59.63; 15; 38.63; 1. 42.7; 59.75; 15; 38.75; 1. 178.71; 59.56; 15; 38.56; 1. 9; 数控折弯机; 75; 483.91; 158.92; 1; 18.97; 45.5; 15; 24.5; 1. 47.55; 44.71; 15; 23.71; 1. 30.91; 44.93; 15; 23.93; 1. 198.58; 44.55; 15; 23.55; 1. 10; 风机; 24000m3/h; 90; 322.27; 144.9; 1; 4.54; 61.78; 15; 40.78; 1. 209.1; 54.55; 15; 33.55; 1. 45.13; 54.73; 15; 33.73; 1. 36.94; 54.82; 15; 33.82; 1. 11; 风机; 3000m3/h; 85; 300.5; 144.34; 1; 3.93; 67.82; 15; 46.82; 1. 230.86; 59.55; 15; 38.55; 1. 45.72; 59.72; 15; 38.72; 1. 15.17; 60.96; 15; 39.96; 1. 12; 管汇车间; 钻床; 75; 134.42; 212.5; 1; 3; 55.05; 15; 34.05; 1. 78.7; 46.12; 15; 25.12; 1. 44.52; 46.21; 15; 25.21; 1. 111.01; 46.1; 15; 25.1; 1. 13; 普通车床; 75; 141.3; 212.5; 1; 3; 55.05; 昼间8小时; 15; 34.05; 1. 71.82; 46.13; 15; 25.13; 1. 44.52; 46.21; 15; 25.21; 1. 117.89; 46.1; 15; 25.1; 1. 14; 数控车床; 75; 151.6; 212.5; 1; 3; 55.05; 15; 34.05; 1. 61.52; 46.15; 15; 25.15; 1. 44.52; 46.21; 15; 25.21; 1. 128.19; 46.1; 15; 25.1; 1. 15; 注脂机; 75; 146.03; 212.5; 1; 3; 55.05; 15; 34.05; 1. 67.09; 46.14; 15; 25.14; 1. 44.52; 46.21; 15; 25.21; 1. 122.62; 46.1; 15; 25.1; 1. 16; 空压机; 永磁变频空压机50A-0.8; 80; --; 21.75; 232.05; 1; 1.03; 84.70; 昼间8小时; 15; 63.70; 1. 1.38; 84.65; 15; 63.65; 1. 1.13; 84.68; 15; 63.68; 1. 0.75; 84.79; 15; 63.79; 1. 预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测模式。 (1)单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB； ——指向性校正，dB； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 (2)室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中： ——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，，为房间内表面面积，m2，为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，(即按面声源处理)； 当时，(即按线声源处理)； 当时，(即按点声源处理)； (3)计算总声压级 ①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值()为： ②预测点的噪声预测值 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——预测点的背景值，dB(A)。 (4)噪声预测点位 本评价预测项目噪声源对四周厂界噪声贡献值及敏感点处预测值。 （5）预测结果 根据噪声源强情况及上述模式计算的噪声影响结果列于表38。 表38 噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 声环境保护目标; 时间; 噪声贡献值; 噪声现状值; 噪声预测值; 噪声标准; 超标和达标情况. 1; 东厂界; 昼间; 43.27; 63.6; 63.64; 65; 达标. 夜间; 38.27; --; 38.27; 55; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 32.33; 57.3; 57.31; 65; 达标. 夜间; 27.30; --; 27.30; 55; 达标. 3; 西厂界; 昼间; 50.23; 56.8; 57.66; 65; 达标. 夜间; 7.65; --; 7.65; 55; 达标. 4; 北厂界; 昼间; 35.96; 64.8; 64.81; 70; 达标. 夜间; 13.93; --; 13.93; 55; 达标. 5; 唐山市第二医院高新院区; 昼间; 32.34; 53; 53.04; 60; 达标. 夜间; 24.58; 43; 43.06; 50; 达标. 根据上表可知，采取相应措施后，项目厂界噪声贡献值昼间为25.14~38.27dB（A），夜间为7.65~38.27dB（A），预测值昼间为56.8~64.8dB（A），本项目营运期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准。 本项目最近的敏感点处的唐山市第二医院高新院区，噪声经相应的隔声、减振等噪声防治措施后，经距离衰减后，敏感点处噪声预测值昼间为53.01dB（A），夜间为43.06dB（A），可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。因此，项目不会对周围声环境产生明显影响。 （6）跟踪监测计划 表39 项目噪声跟踪监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测 频次. 噪声; 厂界; Leq(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类/4类标准; 1次/季. 唐山市第二医院高新院区; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准; 1次/季. 4、固体废物防治措施 （1）固体废物环境影响分析和保护措施 本项目属于技术改造项目，产品产能不变，本项目产生的固体废物主要为机加工废金属屑（含油）、除尘灰、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、废催化剂。 根据企业提供资料，机加工废金属屑（含油）产生量为10t/a；除尘灰的产生量约为27.645t/a；废润滑油、废液压油、废油桶产生量分别为1.5t/a、7.0t/a、1.0t/a；本项目固化废气治理采用喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置，根据企业提供资料，活性炭的填装量为0.5t（1m3），更换周期为1年，则废活性炭的产生量为0.5t/a，废催化剂的产生量为0.2t/a。 废金属屑（含油）经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼；滤筒除尘灰集中收集后回用于生产；废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、废催化剂暂存于危废间，定期交有资质单位处理。具体情况见下表。 表40 项目一般固废情况一览表 序号; 产生环节; 污染物; 年度计划产生量(t/a); 属性; 代码; 贮存方式; 处置措施. 1; 滤筒除尘器+布袋除尘器; 除尘灰; 27.645; 一般固废; 349-999-66; 直接回用; 回用于生产. 2; 机加工; 废金属屑; 10; 一般固废; 349-999-99; 固定地点（铁屑堆放区）贮存; 外售. 表41 项目危险废物情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害物质; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 1.5t/a; 设备运行; 液态; 废矿物油; 含废矿物油; 1年; T，I; 暂存危废间，由有资质单位集中处理. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 7.0t/a; 液态; 废矿物油; 含废矿物油; 1年; T，I. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 1.0t/a; 固态; 润滑油; 含矿物油; 1年; T，I. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.5t/a; 喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 固态; --; --; 1年; T. 5; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.2t/a; 固态; --; --; 1年; T. 本项目新建一座108m2的危废暂存间，现有危废间停用。 表42 项目危险废物贮存设施一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积; 围护结构形式; 层数; 位置. 1; 危废间; 108; 砖混结构; 1; 厂区南部. 危险废物储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： Ⅰ、危险废物的储存 ①应设置单独的危险废物暂存间对危险废物进行储存，或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 ②本项目新建一座108m2的危废暂存间，该危废暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，防渗层为至少200mm厚抗渗混凝土，危废间设有堵截泄漏的裙角，地面和裙角内壁采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。建筑材料必须与危险废物相容（不相互反应），在储存间外设立危险废物标志，储存期限不得超过国家规定，最后委托有资质的单位按照相关规定进行处理。 ③危险废物应储存于密闭容器中，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化；容器材质及衬里要与危险废物相容（不相互反应），且无裂隙，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志； ④危险废物应选择防腐、防漏、防流失、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的危废间内，远离火种、热源，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ⑤建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存，建立定期巡查、维护制度； Ⅱ、危险废物的处理 危险废物委托危险废物处置单位处置。 作为危险废物临时储存场所，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不同种类的危险废物在危废间内分区存放，防渗层为至少2毫米厚高密度聚乙烯或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。在储存间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定进行处理。 危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，不会对周围环境产生不利影响。 （2）环境管理要求 根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好项目污染源的监控，该公司应设立专门的环境管理机构，并配备专职或兼职环保管理人员1～2名，负责该项目环保工作。 企业环保科负责厂区固体废弃物、危险废物的日常管理工作。负责《固体废弃物管理规定》的制定、修改、发布工作，负责固体废弃物、危险废物的统计、数据传递、管理工作，负责各类固体废弃物综合利用管理工作。 一般固体废物处置管理：一般固体废物均由生产人员收集后分类暂存于一般固废暂存区，各类生产固体废物根据工艺操作标准存放，并按“固体废弃物处理、处置登记表”进行记录。 危险废物处理管理：在涉及危险废物的位置设置收集容器，并有清晰的标识，指定专人负责日常管理工作，及时收集后暂存于危废间，并做好相关处置记录。 5、地下水、土壤 （1）地下水 本项目水压试验用水循环使用，定期补充，无生产废水产生；项目不新增劳动定员，无生活污水产生，因此项目无废水外排。 为防止本项目对地下水和土壤造成的影响，危废暂存间已采取的相应的防渗措施： 危废暂存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 （2）土壤 本项目废气主要为静电喷粉废气、固化废气，废气采取合理的治理措施进行处理，源强较小，不涉及重金属污染因子，因此本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径；本项目无废水外排，危废暂存间已采取防渗处理，本次评价不考虑污染物垂直下渗至土壤环境；生产设备均在密闭车间内，本次评价不考虑地面漫流；本项目土壤环境主要影响区仅限制于车间范围内，不涉及土壤环境敏感目标。因此本项目不会对土壤环境产生明显影响。 6、环境风险 （1）风险识别及分布情况 本次评价从原辅材料、产品以及生产运营过程排放的“三废”污染物等识别危险物质，本项目涉及的危险化学品主要为润滑油、液压油；危废暂存间内暂存的废润滑油、废液压油等。 （2）危险物质存储量与临界量 表43 本项目危险物质存储量与临界量 危险物质名称; CAS号; 最大存储量qn/t; 临界量Qn/t; Q值（qn/Qn）. 润滑油、液压油; /; 2; 2500; 0.0004. 废润滑油、废液压油; /; 8.5; 100; 0.85. 含油金属屑; /; 10; 100; 0.1. 由上表可知，本项目危险物质最大存储量未超过临界量。 （3）环境影响途径及危害后果 本项目危废暂存间内暂存的废润滑油、废液压油，因储存容器碰撞或意外破裂或防渗层撕裂、地震引发防渗层撕裂，未及时处理，造成泄漏液体下渗污染土壤及地下水环境。 （4）风险防范措施 ①企业成立环境应急处理领导小组，负责环境事故处理的指挥和调度工作。 ②给应急队配各应急器具及劳保用品。应急器具及劳保用品在指定地点存放。 ③加强岗位培训，落实风险防范责任制，公司要加强防范环境风险事故工作，严格项目环境风险源管理，形成常态化的巡视检查制度，及时发现问题、及时解决，从源头消除环境事故隐患。 ④安排专职人员定期对危废暂存间内废润滑油储存容器进行巡回检查，检查是否出现跑冒滴漏现象，并及时检修。 ⑤危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间内设置围堰，配备备用桶、吸附材料等应急物资，事故状态下可将泄漏的危险废物控制在风险单元内。 ⑥废润滑油、废液压油从产生点到危废暂存间转运过程中应做到定车、定人，专车专用。车辆必须是专用车，不能把危险废物和其它废物混合运送，也不能使用运送危险废物的车辆在不经过处理的情况下运送其它物品。定人就是把管理、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险废物的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 （5）结论 综上，本项目环境风险在可控范围内。 7、排污许可证衔接情况 现有工程已取得固定污染源排污许可证，证书编号：9113029369465696XU001X，有效期限：自2020年08月12日至2023年08月11日止。针对本项目生产设备有所变更情况，企业在技改完成后对排污许可证进行申请变更手续。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 静电喷粉废气（DA002） | 颗粒物 （染料尘） | 滤筒除尘器+布袋除尘器+30m高排气筒，处理能力为24000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二碳黑尘、染料尘二级标准要求 |
|  | 固化废气（DA003） | 非甲烷总烃 | 喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置+30m高排气筒，处理能力为3000m3/h | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值，同时满足重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》排放限值要求 |
|  | 无组织废气（厂界上风向，下风向、厂区内） | 颗粒物 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值，同时满足重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》排放限值要求 |
| 地表水环境 | 水压试验用水、喷淋塔用水 | / | 循环使用，定期补充，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备等运行时产生的噪声 | 噪声 | 设备置于全封闭车间内，采取低噪声设备，设备基础减震，建筑隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准；唐山市第二医院高新院区执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 本项目产生的废金属屑（含油）经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼；除尘灰集中收集后回用于生产；危险废物废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭，暂存危废间，由有资质单位集中处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，危废储存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设2mm厚的高密度聚乙烯膜)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，表面涂2-4mm厚防腐、抗渗环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，同时设置防雨、防渗漏、防流失等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目无新增占地，无新建建筑物。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①企业成立环境应急处理领导小组，负责环境事故处理的指挥和调度工作。 ②给应急队配各应急器具及劳保用品。应急器具及劳保用品在指定地点存放。 ③加强岗位培训，落实风险防范责任制，公司要加强防范环境风险事故工作，严格项目环境风险源管理，形成常态化的巡视检查制度，及时发现问题、及时解决，从源头消除环境事故隐患。 ④安排专职人员定期对危废暂存间内废润滑油存容器进行巡回检查，检查是否出现跑冒滴漏现象，并及时检修。 ⑤危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关规定进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间内设置围堰，配备备用桶、吸附材料等应急物资，事故状态下可将泄漏的危险废物控制在风险单元内。 ⑥废润滑油、废液压油从产生点到危废暂存间转运过程中应做到定车、定人，专车专用。车辆必须是专用车，不能把危险废物和其它废物混合运送，也不能使用运送危险废物的车辆在不经过处理的情况下运送其它物品。定人就是把管理、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险废物的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污口规范化要求： 1、有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。排气筒(烟囱)应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《污染源统一监测分析方法(废气部分)》([82]城环监字第66号)的规定进行设置； 2、固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 3、本项目产生的危险废物合理处置，不外排； 4、生产过程中需排放的污染物为废气、噪声、固废，各排放口设置标志牌如下： (1)排放口标志牌 ①图形颜色：底为绿色，图案、边框和文字为白色。 ②辅助标志内容： 1)排放口标志名称；2)单位名称；3)编号；4)污染物种类；5)国家环境保护部监制。 ③标志牌尺寸：480×300mm； ④标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板；表面采用搪瓷或者反光贴膜。 图9 废气、噪声、一般固废排放源标志图 (2)危废间设置 图10 危险废物贮存设施标志及标签样式示意图 (3)台账管理制度： ①台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。 ②台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。 ③台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。 ④重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。 ⑤定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。 ⑥所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。 项目产生的固体废物得到了合理处置或综合利用，不会对周围环境产生影响。 环保措施管理要求 1、超标报警装置 根据《河北省环保厅关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知(冀环办字函[2017]544号)》要求，本项目有机废气最大排放速率小于2.5kg/h，废气量不大于60000m3/h，因此在本项目有机废气环保设备排气筒出口（DA003）以及车间（厂界）分别设置超标报警传感装置，并接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控。 2、分表计电 设置单独的电表，对每套环保设备进行分表计电。 3、采样平台要求 采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2(建议2×1.5m2以上)，并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。 |  |  |  |

# 六、结论

大型多向模锻件及重型装备自主化产业基地建设项目技改升级项目符合产业政策、符合土地利用规划，在运营期间所产生的废气、废水、噪声、固废等均采取了合理有效的治理措施，在落实环评中提出的各项环保措施后可达标排放，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区目前大气环境、水环境、声环境、土壤环境的现有功能。因此从环保角度论证，本项目的建设具有环境可行性。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.776t/a | / | 0t/a | 0.855t/a | 0t/a | 1.631t/a | +0.855t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0t/a | / | 0t/a | 0.011t/a | 0t/a | 0.011t/a | +0.011t/a |
| 废水 | COD | 0.82t/a | / | 0t/a | 0 | 0t/a | 0.82t/a | 0t/a |
|  | 氨氮 | 0.08t/a | / | 0t/a | 0 | 0t/a | 0.08t/a | 0t/a |
| 一般固体废物 | 下料边角料、废金属屑 | 8000t/a | / | 10t/a | 0 | 0t/a | 8010t/a | +10t/a |
|  | 布袋除尘灰 | 1.44t/a | / | 0t/a | 0 | 0t/a | 1.44t/a | 0t/a |
|  | 滤筒除尘灰 | 0t/a | / | 0t/a | 27.645t/a | 0t/a | 27.645t/a | +27.645t/a |
|  | 办公生活垃圾 | 120t/a | / | 0t/a | 0 | 0t/a | 120t/a | 0t/a |
| 危险废物 | 废乳化液 | 0.7t/a | / | 0t/a | 0 | 0t/a | 0.7t/a | 0t/a |
|  | 废润滑油 | 2.9t/a | / | 2.9t/a | 1.5t/a | 0t/a | 4.4t/a | +1.5t/a |
|  | 废液压油 | 0t/a | / | 0t/a | 7.0t/a | 0t/a | 7.0t/a | +7.0t/a |
|  | 废油桶 | 0t/a | / | 0t/a | 1.0t/a | 0t/a | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 废活性炭 | 0t/a | / | 0t/a | 0.5t/a | 0t/a | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废催化剂 | 0t/a | / | 0t/a | 0.2t/a | 0t/a | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①