唐高行审环表〔2023〕9号

唐山高新区行政审批局

关于唐山陆凯科技有限公司大型成套筛分装备数字化制造基地项目

环境影响报告表的批复

- 唐山陆凯科技有限公司：

- 你公司所报《唐山陆凯科技有限公司大型成套筛分装备数字化制造基地项目》（以下简称《报告表》）及审批申请等相关材料我局已收悉。根据《报告表》结论、专家评审意见，结合工程环境影响特点，经研究，现批复如下：

- 唐山陆凯科技有限公司建设唐山陆凯科技有限公司大型成套筛分装备数字化制造基地项目，总投资33500万元，其中环保投资400万元，项目位于河北省唐山市高新区京唐智慧港纬三路南侧，经七路西侧。

- 项目总占地约110.13亩，总建筑面积50164m2，建设数字化工厂以及筛分工艺实验车间，其中数字化工厂包括下料车间、机加车间、筛网车间、组装车间、调试车间等生产车间及办公附属设施、实验车间；二期建设研发大楼、研发车间等。项目建成后，年产量达到1000自然台细粒分级设备和300自然台中、粗粒筛分设备。年产值3亿元。

- 根据你公司所报《报告表》以及报告表技术评估意见，从环境保护角度分析，我局原则上同意《报告表》结论。

- 一、你公司须严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

- 二、项目建设和运行过程中要认真落实《报告表》及相关

的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期管理，严格按照《报告表》要求认真落实施工期各项污染防治措施，确保达到环保要求。

（二）严格落实水环境保护措施。

项目无生产废水外排；生活污水排入园区污水处理厂，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中限值要求，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。

（二）严格落实大气环境保护措施。

项目激光切割机产生的废气经集气罩+1#脉冲布袋除尘器处理；等离子切割机产生的废气经集气罩+2#脉冲布袋除尘器处理，两种废气共用1根20m排气筒P1排放；固定工位焊接废气+2台焊接机器人废气经封闭间+3#脉冲布袋除尘器处理；3台焊接机器人经移动式集气罩+4#脉冲布袋除尘器处理，两种废气共用1根20m排气筒P2排放；角磨机废气、补充焊接废气经移动式焊接烟尘净化器处理后车间内无组织排放；抛丸过程产生的废气经封闭间+旋风除尘器+5#脉冲布袋除尘器+20m排气筒P3排放；喷漆、晾干、危废间废气经喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附/脱附+6#催化燃烧+20m排气筒P4排放；粘胶工序产生的废气经活性炭吸附/脱附+9#催化燃烧+20m排气筒P6排放；下料、抛丸、打磨、焊接工序产生的颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169—2018）轧钢工序标准要求；喷漆过程漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2（染料尘）二级标准，喷漆、晾干及喷涂、粘胶工序产生的有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值（表面涂装业），同时执行《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“三十八 工程机械整机制造”绩效分级指标B级要求；厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），厂界无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）限值要求；非甲烷总烃无组织排放浓度同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

打磨胶板废气经封闭间+8#脉冲布袋除尘器+20m排气筒P7排放；粉料配料、捏炼、开炼废气经集气罩+10、11#脉冲布袋除尘器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧+20m排气筒P8、9排放（共二套）；硫化过程废气经集气罩+12~14#活性炭吸附/脱附+催化燃烧+20m排气筒P10~12排放（共三套）；打磨胶板、配料、捏炼、开炼、硫化过程产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5中的排放浓度限值相关要求，H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关要求；无组织硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关要求。

职工食堂油烟经油烟净化器处理后排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模排放限值要求，同时满足《唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发<唐山市餐饮油烟污染治理专项方案>的通知》相关要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

项目设备置于封闭生产车间内，设备基础加装减振垫，项目厂界外1m处噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。

严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固废妥善处理，最大限度回收利用，危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危废处理单位处理。危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

（五）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。

制定和完善突发事件环境应急预案，与当地政府应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

三、结合该报告表的计算，该项目污染物排放总量指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。

四、严格落实各项建设项目环境管理要求

（一）建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。

（二）你公司应按照国家相关规定，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年方决定工程开工建设的，你公司应当向我局重新报批或申请重新审核该项目的环境影响报告表。

（三）建设项目竣工后，建设单位按照有关规定要求开展自主验收或委托第三方机构编写建设项目竣工环境保护验收报告，依法向社会公开。

唐山高新区行政审批局

2023年4月10日