# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河北冉达环保科技有限公司年产机械设

备配件及工业设备壳体12000件项目

建设单位（盖章）：河北冉达环保科技有限公司

编制日期：          2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北冉达环保科技有限公司年产机械设备配件及工业设备壳体12000件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-130273-89-01-973256 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘志国 | 联系方式 | 13582599942 |
| 建设地点 | 河北省（自治区）唐山市高新技术产业开发区（区）老庄子镇（街道）李官屯村宏发钢铁西270米院内南车间 |  |  |
| 地理坐标 | （118度4分25.111秒，39度40分41.366秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C331结构性金属制品制造 C345轴承、齿轮和传动部件制造 C | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造34-69-轴承、齿轮和传动部件制造 345-其他； |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山高新技术产业开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字[2022]64号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 7.5% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 无 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 高新区国土空间规划正在编制中，将于2023年编制完成。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 区域规划环评文件编制工作与高新区国土空间规划同步进行，将于2023年编制完成。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、生态保护红线对比 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 建设项目位于唐山市高新区老庄子镇李官屯村内，根据《河北省人民政府关于发布〈河北省生态保护红线〉的通知》《冀政字[2018]23号）及《唐山市生态保护红线》（2018年7月），唐山市陆域生态保护红线总面积为1085.47km2，占唐山市陆域国土面积的7.65%，占河北省陆域国土面积的0.58%。唐山市生态保护红线主要集中在本市北部山区地带和南部唐海湿地和鸟类自然保护区附近，同时红线区还分布在还乡河、陡河、沙河、溯河、滦河以及青龙河等河流沿线，总体上呈“四线两块”格局。 本项目位于河北省唐山市高新区老庄镇李官屯村东，距离生态保护红线最近的位置是位于项目东侧的陡河，距离约10.3km，满足生态保护红线要求。 二、所在区域生态环境管控要求符合性分析 建设项目位于河北省唐山市高新区老庄子镇李官屯村内，不在生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地表水源保护区、饮用水地下水源保护区范围内。 与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符性分析。参照编号：ZH13027320003区县：唐山高新技术产业开发区，乡镇：老庄子镇，重点管控单元，准入清单符合性见下表。 表1 唐山市生态环境准入清单 分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 市核心区禁止布局废品收购站，经营性印刷、铁艺加工等涉VOCs排放行业企业，涉喷涂工序汽修行业以下企业。 环线以内禁止布局搅拌站、沥青拌合站。二环线内，禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业；严禁国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。; 本项目不涉及VOCs排放。 本项目在二环以外，企业不涉及禁止新建铸造、轧钢、石灰窑、砖瓦窑、家具制造（涉VOCs）、化工行业企业，无国Ⅳ及以下排放标准柴油货车驶入。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品，推进农业投入品包装废弃物和农田薄膜回收及无害化处理，鼓励使用低毒、低残留农药以及先进喷施技术；使用符合标准的有机肥、高效肥；采用生物防治等病虫害绿色防控技术；使用生物可降解农用薄膜；综合利用秸秆、移除高集污染物秸秆。 2、合理使用农药、兽药、肥料、饲料、农用薄膜等农业投入品，控制农药、兽药、化肥等的使用量。鼓励采取有利于防止土壤污染的种养结合、轮作休耕等农业耕作措施；支持采取土壤改良、土壤肥力提升等有利于土壤养护和培育的措施；支持禽畜粪便处理、利用设施的建设。; 本项目为“C331结构性金属制品制造、 C345轴承、齿轮和”传动部件制造 ，不涉及此项内容。; 符合. 环境风险防控; 完善农村生活垃圾市场化保洁机制，排查整治非正规垃圾堆放点，巩固农村生活垃圾收运体系长效机制。 建立农村生活污水治理运行与管控长效机制，推进村庄生活污水优先就近纳入城市、县城和乡（镇）污水收集官网集中统一处理；在城镇排污管网未覆盖的乡（镇）应当有计划的组织建设乡（镇）污水处理站和分散式污水净化设施，防止污染地下水。; 1、生活垃圾集中收集。 2、项目生活污水排入厂区化粪池，定期进行清掏。无生产废水产生。; 符合. 资源利用效率要求; 老庄子镇为浅层地下水限采区，一般不得开凿新的取水井。确需采用地下水的，应当由省人民政府水行政主管部门统筹安排，按照总量控制原则通过按比例核减其他取水单位的地下水取水量和年度用水计划，进行合理配置。 严格执行国家土地管理政策，先补后占，实现占补平衡，杜绝耕地数量的减少。; 本项目租赁唐山锦泽选煤机械有限公司厂区，项目用水来源为厂区原有水井，不新开凿取水井； 本项目租赁唐山锦泽选煤机械有限公司厂区，无新增占地。; 符合. 三、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目行业为“三十、金属制品业33-67-金属表面处理及热处理加工-其他； 三十一、通用设备制造34-69-轴承、齿轮和传动部件制造 345-其他”。本项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中禁止投资的产业项目；不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止类项目；不在《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类、淘汰类项目之列，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》之内。因此，本项目符合国家产业政策。 - 四、选址合理性分析 - 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目所在区域环境空气属于不达标区，根据《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》（唐办发[2018]2号）、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域空气质量将会逐步得到改善。 根据建设单位提供的租赁协议及唐山国土资源局高新技术产业开发区分局出具的土地证明可知，项目用地属于建设用地。 本项目位于大张刘庄集中式饮用水水源地一级保护区的北侧，距离该水源地保护区380m；项目位于大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区西南侧，距离该水源地准保护区约6.2km。项目与水源地的位置关系图见附图3。项目选址不涉及生态保护红线。本项目无生产用水，生活污水排入现有化粪池，定期清掏。项目生产过程产生的废气采取相应废气处理措施后，达标排放。采取环评提出的各项环保治理措施后，项目的实施不会对周边环境产生影响。因此，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 河北冉达环保科技有限公司成立于2020年7月23日，位于唐山市高新区老庄子镇李官屯村宏发钢铁西270米院内南车间，公司主要从事环境保护专用设备制造、电力电子元器件制造、专用设备制造与维修、机械零部件加工、金属结构制造。随着机械设备生产行业的飞速发展，与之相配套的上下游产业市场也在逐年加大，为了更好的服务机械设备产业发展，同时结合市场需要，河北冉达环保科技有限公司计划投资600万元在唐山市高新区老庄子镇李官屯村建设河北冉达环保科技有限公司年产机械设备配件及工业设备壳体12000件生产项目，该项目已通过唐山市高新区行政审批局备案（备案编号：唐高备字[2022]64号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“三十、金属制品业33-67-金属表面处理及热处理加工-其他；三十一、通用设备制造34-69-轴承、齿轮和传动部件制造 345-其他；”，应编制环境影响报告表。 二、工程内容及规模 （1）项目名称：河北冉达环保科技有限公司年产机械设备配件及工业设备壳体12000件项目 （2）建设单位：河北冉达环保科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设内容和规模：项目租用厂房4000平方米，建设一条机械设备配件及工业设备壳体生产线，购置车床、铣床、数控车床、火焰切割机、电退火炉等设备。项目建成后年产12000件机械设备配件及工业设备壳体，产值1000万元。 项目建设内容一览表见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 工程 分类; 项目 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 工业炉壳体生产车间; 租赁1座生产车间用于工业炉壳体的生产制造。生产车间主要包括切割、焊接、组装、抛丸等工序；车间占地面积3000m2; 现有. 机械零部件加工车间; 租赁1座生产车间用于机械零部件的生产制造。生产车间主要包括机械加工、焊接、包装等工序；车间占地面积1000m2; 现有. 辅助 工程; 办公室; 在机械零部件加工车间内新建1层室内建筑，占地面积为30 m2，以及在工业炉壳体生产车间新建1层室内建筑，占地面积为20m2，用于办公、工具室、资料室、会议室等; 新增. 公用 工程; 供水; 依托原有厂区自备水井供应。; 现有. 供电; 由当地电网引入。; 现有. 供暖; 生产车间无需设置采暖设施。; 现有. 排水; 不涉及生产废水，生活污水排入现有化粪池，定期清掏。项目无生产、生活污水外排。; 现有. 环保 工程; 废气; 项目采用密闭抛丸间，抛丸废气经集气罩收集后通过滤筒除尘器进行处理，然后通过15m高排气筒DA001排放，风量为20000m3/h；火焰切割、焊接过程（6台）产生的废气经1台脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA002排放，风量为14000m3/h。另外6个焊接工位产生的废气经焊烟净化器收集后无组织排放。打磨废气采用移动焊烟净化器收集后，无组织排放于车间内。; 新增. 废水; 不涉及生产废水，生活污水排入现有化粪池，定期清掏。项目无生产、生活污水外排。; 新增. 噪声; 生产设备采取基础减振，厂房隔声等措施。; 新增. 固废; 机加工、切割、打磨过程产生的废边角料，焊接过程产生的废焊丝，抛丸过程产生的废钢丸，布袋除尘器收集的除尘灰，焊烟净化器收集的除尘灰，治理设施产生的废布袋及废滤筒，集中收集，外售废品回收站；生产过程产生的废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶，集中收集暂存于危废间，定期委托有资质单位统一处理；含油废金属屑经滤油后外售钢铁企业，滤出的废液定期委托有资质单位统一处理；含油废抹布、生活垃圾送环卫部门指定地点统一处理。; 新增. 防渗措施; ①重点防渗区：危废间、油品库地面和裙角做好防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ②一般防渗区：机械零部件加工车间、工业炉壳体车间等其他生产区域建设进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。; 新增. （5）本项目产品产能如下表。 表3 本项目主要产品及产能一览表 - 序号; - 名称; - 产品规格; - 产能. - 1; - 轴; - 内径80-200mm; - 5940件. - 2; - 齿轮; - 内径100-350mm; - 6000件. - 3; - 工业炉壳体; - /; - 60件. - 合计; - 12000件. （6）主要建构筑物 本项目构建筑物情况如下。 表4 项目主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 工业炉壳体生产车间; 3000; 3000; 1F，钢结构，高12m，墙体隔音棉. 2; 机加工车间; 1000; 1000; 1F，钢结构，高12m. 3; 抛丸间; 88; 88; 1F，钢结构，高6m. 4; 机加工办公室; 30; 30; 位于12m高机械加工车间内，1F，高4m. 5; 工业炉壳体办公室; 20; 20; 1F，钢结构，高4m. 6; 危废间; 20; 20; 位于12m高机械加工车间内高3m. 7; 一般固废暂存间; 15; 15. 8; 油品库; 20; 20; 位于12m高机械加工车间内高3m. 9; 合计; 4000; 4178. （7）主要工艺概述 轴承及齿轮生产工艺：主要包括机加工工序主要包括车床加工、铣床加工、钻床加工、刨床加工、打磨等工序。 工业炉壳体生产工艺：主要包括切割、焊接、打磨、抛丸、组装、喷漆（外协）工序。 （8）主要设备及设施参数 项目主要生产设备设施如下表。 表5 主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 二氧化碳气体保护焊机; 350逆变; 30台. 2; 数控火焰切割机; 6m×5.3m; 1台. 3; 抛丸机; 漏斗式抛丸机; 1台; 位于抛丸间. 4; 抛丸间; 16m×5.5m×6m; 1台; 配套设有1套漏斗式抛丸设备. 5; 普通车床; CW6180E/CW6163B/CA6150/CW61125; 4台. 6; 数控车床; CKA67100; 8台. 7; 摇臂钻; 30; 1台. 8; 悬臂吊; 1t/0.5t; 5台. 9; 攻丝机; /; 2台. 10; 激光下料机; F6020AB; 1台. 11; 立式加工中心; VMC850/QFM-1165LA; 15台. 12; 龙门铣床; 4m×1.5m; 2台. 13; 对刀仪; /; 1台. 14; 数控镗床; 3m×2.5m; 1台. 15; 电退火炉; 2.5m×2m×6m; 1台; 电加热，用于焊接钢材的失效处理. 16; 天车; 3t/5t; 6台. 17; 数控机床; GZ4233; 1台. 18; 台钻; QY-4518S; 1台. 19; 无齿锯; /; 3台. 20; 折弯机; 4米/6米; 2台. 21; 手持激光焊接机; QL-HLW1500; 14台. 22; 角磨机; 15台. 23; 空压机; /; 4台. 24; 空压机储罐; 1.5m³; 3台. 25; 滤筒除尘器; 风机风量20000m³/h; 1台; 抛丸间废气处理设施. 26; 脉冲布袋除尘器; 风机风量14000m³/h; 1台; 用于火焰切割、焊接工序. 27; 移动焊烟净化器; /; 12台; 用于部分焊接、打磨工序. 28; 危废间; 20m2; 1座. 29; 一般固废暂存间; 15m2; 1座. 6、主要原辅材料 本项目原辅材料及能源消耗见表6。 表6 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 钢板、型钢; t/a; 450; 用于产品轴生产，平均用量0.075t/件. 300; 用于产品齿轮生产，平均用量0.05t/件. 1170; 用于产品工业炉壳体生产，平均用量19.5t/件. 2; 五金零件; t/a; 80; 外购. 3; 氧气; 瓶/a; 1000; 外购，瓶装，40L/瓶. 4; 丙烷; 瓶/a; 120; 外购，瓶装，30kg/瓶. 5; CO2; 瓶/a; 2500; 外购，瓶装，15kg/瓶，CO2用于焊接保护气. 6; 钢丸; t/a; 10; 外购，袋装，50kg/袋. 7; 润滑油; t/a; 0.2; 外购，桶装，50kg/桶. 8; 液压油; t/a; 0.2; 外购，桶装，50kg/桶. 9; 切削液; t/a; 0.4; 10kg桶装，外购. 10; 焊丝; t/a; 20; 外购，15kg/盒. 11; 电; 万kwh/a; 19.16; 高新区电网. 12; 新水; t/a; 183; 自备水井. 本项目润滑油、液压油、切削液均采取随买随用措施，剩余少量润滑油、乳化液时采取桶装密闭并存放于危废间旁的油品库。 - （9）平面总图布置 本项目位于唐山锦泽选煤机械有限公司厂区内，租赁厂房位于厂区南侧及西侧，分为2个车间工业炉炉壳体车间和机械加工车间。厂区总平面布置见附图2。 （10）劳动定员及工作制度 本项目年运行300天，每天一班，每班工作8小时，劳动定员40人。 根据设备规格及拟建项目情况，本项目生产线年工作时间2400h，其中主要生产工序作业时间如下表。 表7 本项目主要工序作业时间 生产工序; 单位; 数值; 备注. 切割; h/a; 1800; 每天约6小时. 焊接; h/a; 1800; 每天约6小时. 打磨; h/a; 1500; 每天约5小时. 抛丸; h/a; 1500; 每天约5小时. 生产线作业时间; h/a; 2400. （11）建设地点：本项目位于唐山市高新区李官屯村东唐山锦泽选煤机械有限公司厂区内，中心坐标为N39.678415°，E118.073583°，项目厂区西侧为马场，东侧为唐山润通保温材料有限公司，北侧隔乡村路为唐山凯欣建材有限公司，项目最近敏感点为西南侧430m处的大张刘村。 （12）给排水 ①给水： 项目用水依托厂内自备水井提供，本项目无生产用水，主要为生活用水。用水量按25L/（人·d）计，用水量为1m3/d（300m3/a）。 ②排水： 本项目厂区不设宿舍、食堂、洗浴设施，生活用水主要为冲厕用水、职工饮用、盥洗用水，用水量按25L/（人·d）计，用水量为1m3/d（300m3/a）。生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量为0.8m3/d（240m3/a），生活污水一部分盥洗用水，泼洒地面抑尘，一部分依托原有防渗卫生旱厕，定期清掏。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为通用设备轴承齿轮及工业炉壳的生产，主要包括原料储运、切割工序、焊接工序、打磨工序、组装工序以及机加工工序，具体生产工艺流程如下： 1、轴承及齿轮生产工艺 本项目机加工工序主要包括车床加工、铣床加工、钻床加工、刨床加工、打磨等工序。 ①车床加工 本项目车床加工所用设备为普通车床、数控车床及立式加工中心。生产时将需要车床加工的工件通过叉车运至车床加工工序，按照图纸设计要求，利用车床将工件加工成所需要的尺寸及规格。加工中心采用切削液润滑，减小摩擦，降低切削力，保证切削顺畅。 ②铣床加工 本项目铣床加工所用设备为立式升降台铣床。生产时将需要铣床加工的工件通过叉车运至铣床加工工序，按照图纸设计要求，利用铣床将工件加工成所需要的尺寸及规格。 ③钻床加工 本项目钻床工序所用设备为立式钻床。生产时将需要钻床加工的工件通过叉车运至钻床加工工序，按照图纸设计要求，利用钻床将工件加工成所需要的底孔规格。 ④刨床加工 本项目刨床加工所用设备为牛头刨床。生产时将需要刨床加工的工件通过叉车运至刨床加工工序，利用牛头刨床对工件进行刨削。 ⑤打磨 打磨工序主要利用角磨机高速旋转的薄片砂轮对工件切割、焊接等位置的毛刺进行打磨。 ⑥成品包装外售 经过各种机械设备加工完成后即为成品，经过打包后放入成品区待售。 本项目机械加工过程噪声污染源主要为车床、铣床、钻床、牛头刨床、磨床运行过程中产生的设备噪声；固体废物主要为机械加工过程产生的废金属屑、废切削液、含油废棉丝和废手套，机械设备运行与维护过程中产生的废润滑油、废切削液。车床、铣床、钻床、刨床底部设置铁托盘，立式加工中心内底部设置铁托盘，废润滑油、废切削液。 图1 轴承及齿轮生产工艺及排污节点图 2、工业炉壳体生产工艺 (1)原料储运 本项目生产所需的板材、钢材、焊丝、气瓶等通过汽车运入厂区，板材、钢材通过天车卸至原料区储存备用，焊丝等放入库房，气瓶放入气瓶存放区，润滑油及液压油随用随购。 (2)切割工序 根据产品需要，通过火焰切割机对板材、钢材等切割下料。本项目火焰切割机是利用氧-丙烷火焰将工件待切割部位预热到金属材料的熔点，通过切割机喷出高速氧气流使已达到熔点的金属在氧气流中激烈燃烧，生成氧化物，同时高压氧气流将金属燃烧生成的氧化物吹掉，使金属分离，从而达到切割的目的生产时将加工所用的板材、钢材通过天车运至切割工序，按照图纸设计要求，将板材、钢材切割成所需要的尺寸、规格。 本工序废气污染源主要为火焰切割机产生的切割废气；噪声污染源主要为切割机运行过程中产生的设备噪声；固体废物主要为切割过程中产生的边角废料、机械设备运行与维护过程中产生的废润滑油、废油桶以及焊烟净化器收集的除尘灰。 (3)焊接工序 根据产品需要，通过二氧化碳保护焊机、电焊机等对工件进行焊接。生产时将需要焊接的工件通过天车或人工运至焊接工序，采用二保焊机、电焊机等对工件进行焊接。 本工序废气污染源主要为焊机焊接过程中产生的焊接废气；噪声污染源主要为焊机运行过程中产生的噪声；固体废物主要为废焊丝、以及焊烟净化器收集的除尘灰。 （4）退火处理 将焊接好的物件，放入电退火炉中，进行加热处理，加热温度为600℃，时间约0.5h，主要目的为消除毛坯和零件中的残余应力，稳定工件尺寸及形状，减少零件在切削加工和使用过程中的形变和裂纹倾向。 （5）打磨工序 打磨工序主要利用角磨机高速旋转的薄片砂轮对工件切割、焊接等位置的毛刺进行打磨。 本工序废气污染源主要为打磨过程中产生的打磨废气；噪声污染源主要为气磨机运行过程中产生的噪声；固体废物主要为打磨过程中产生的废金属屑。 (6)抛丸工序 项目抛丸在抛丸间内进行，抛丸间密闭，配套滤筒除尘器。进行抛丸作业时，天车将需要抛丸处理的工件运至轨道车上，运至抛丸车间内。焊接完成的工件运至抛丸间采用抛丸机进行抛丸，使工件的表面达到喷漆工艺所需的清洁度和粗糙度。 本项目抛丸机采用压缩空气为动力，为以形成高速喷射束将喷料(钢丸)高速打射到被需处理工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获的一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。共由六个系统组成，即结构系统、介质动力系统、管路系统、除尘系统、控制系统和辅助系统。 本项目抛丸过程废气污染源主要为抛丸过程产生的含尘废气；噪声污染源主要为抛丸机运行过程中产生的设备噪声；固体废物主要为滤筒除尘器产生的废滤筒、抛丸过程工件表面掉落的废金属屑、抛丸系统定期更换钢丸产生的废钢丸。 （7）组装工序 需组装的零部件由人工运至组装区，由人工进行组装。 （8）喷漆工序 本项目工件喷漆工序采用外协喷漆处理（本项目不涉及喷漆工序）。 （9）成品外售 喷漆完成后的工件即为成品，直接外售处理。 图2 工业炉壳生产工艺及排污节点图 主要污染工序： （1）废气：本项目废气污染源主要为机加工、切割、焊接、打磨、抛丸过程产生的废气。 （2）废水：本项目生产过程不产生废水，废水主要为职工生活产生的生活污水。 （3）噪声：本项目噪声污染物主要为生产设备、风机等运行产生的噪声。 （4）固体废物：本项目产生的固体废物包括废边角料、废金属屑、废焊丝、废钢丸及金属屑、除尘灰、废布袋、废滤筒、废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶、含油废抹布和生活垃圾等。 表8 本项目主要污染源治理措施一览表 类别; 序号; 污染源名称; 污染因子; 治理措施; 排放特征. 废气; G1; 切割废气; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA002）; 间断、点源. G2; 焊接废气; 颗粒物; 6个焊接工位产生的废气经脉冲袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA002）排放，其余6个焊接工位废气经焊烟净化器收集后无组织排放; 间断、点源. G3; 打磨废气; 颗粒物; 经焊烟净化器收集后无组织排放; 间断、点源. G4; 抛丸废气; 颗粒物; 滤筒除尘器+1根15m高排气筒（DA001）; 间断、点源. 废水; W1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等; 泼洒厂区地面抑尘、排入化粪池定期清掏; 间断. 噪声; N1; 车床; 噪声; 基础减振+厂房隔声; 间断. N2; 火焰切割机; 噪声. N3; 焊机; 噪声. N4; 打磨机; 噪声. N5; 抛丸机; 噪声. 固废; S1; 机加工工序; 废金属屑; 滤油后暂存于危废间，外售钢铁企业作为生产原料; 间断. S2; 切割工序; 废边角料; 外售钢铁企业作为生产原料; 间断. S3; 焊接工序; 废焊丝; 外售钢铁企业作为生产原料; 间断. S4; 打磨工序; 废金属屑; 滤油后暂存于危废间，外售钢铁企业作为生产原料; 间断. S5; 抛丸工序; 废钢丸; 外售钢铁企业作为生产原料; 间断. S6; 废金属屑; 滤油后暂存于危废间，外售钢铁企业作为生产原料; 间断. S7; 脉冲袋式除尘器、移动焊烟净化器; 除尘灰; 外售钢铁企业作为生产原料; 间断. S8; 脉冲袋式除尘器; 废布袋; 外卖废品回收站; 间断. S9; 滤筒除尘器; 废滤筒; 外卖废品回收站; 间断. S10; 职工生活; 生活垃圾; 定期交由环卫部门; 间断. S11; 废润滑油; 废润滑油; 暂存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置; 间断. S12; 废液压油; 废液压油; 间断. S13; 废切削液; 废切削液; 间断. S14; 废油桶; 废润滑油、废液压油; 间断. S15; 设备维护; 含油废抹布; 定期交由环卫部门; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租用唐山锦泽选煤机械有限公司闲置厂房，对现有厂房进行改造，并进行设备安装。根据现场勘查，项目场地无原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 (1)基本污染物环境空气质量现状监测与评价 根据《2021年唐山市环境状况公报》，2021年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为43微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为79微克/立方米，二氧化硫（SO2）年平均浓度为10微克/立方米，二氧化氮（NO2）年平均浓度为39微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.9毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为161微克/立方米。全年环境空气主要污染物浓度较上年均显著下降，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8H-90per平均浓度分别下降12.2%、10.2%、44.4%、15.2%、24.0%、11.5%。 2021年唐山市区域环境空气质量现状具体情况见表9。 表9 2021年唐山市环境空气质量年均浓度值情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 39; 40; 97.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 79; 70; 112.9; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1900; 4000; 47.5; 达标. O3; 日最大8小时平均; 161; 160; 100.6; 超标. 根据上表，本项目所在区域PM10、PM2.5年均浓度值及O3日最大8h平均浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值；SO2、NO2年均浓度值、CO日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域为不达标区域。 （2）其他污染物环境空气质量现状监测与评价 本项目排放颗粒物为特征污染物，现状监测数据引用《唐山荣川实业集团有限公司烤漆房扩建安装及污水处理设备安装项目》环境质量现状相关监测数据。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，特征污染物可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，引用数据监测点位于本项目东南侧2.2km，监测时间为2020年7月29日-8月4日。因此，本评价采用上述监测数据进行其他污染物环境空气质量现状评价。监测数据如下。 表10 其他污染物环境空气质量现状评价结果一览表 污染物称; 监测点名称; 类别; 监测值 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 标准指数; 达标情况. TSP; 荣川集团院内; 24小时平均; 0.105～0.248; 0.3; 0.35～0.827; 达标. 二、地表水环境 2021年全市共有地表水国、省考监测断面11个，分布于陡河、滦河、还乡河等8条河流，较上年新增煤河桥、江洼口两个监测断面。国、省考核8条河流11个断面水质全部达标，8个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ类）比例为72.73%。2018-2021年全市地表水国、省考断面优良水体（Ⅰ-Ⅲ类）比例持续保持在72.73%以上，且无劣Ⅴ类水体。 三、声环境 本项目周边50米范围内不涉及声环境敏感目标，故本次无需对监测声环境质量现状。 四、生态环境 本项目位于唐山高新技术产业开发区，无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目为机械加工和金属表面处理行业，不涉及电磁辐射类项目，因此不进行电磁辐射现状监测评价。 六、地下水、土壤 不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和文化区等大气环境保护目标，大气环境保护目标主要为居住区。本项目主要大气环境保护目标见下表。 表11 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标（m)*; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 方位; 相对本项目距离(m); 备注. X; Y. 大气; 大张刘村; -240; -340; 居住区; 人群; GB3095- 2012 二类区; SW; 430; 不改变环境空气质量功能. 二、声环境 本项厂界外 50米范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 本项目厂界外500米范围内地下水集中式饮用水水源保护区为大张刘庄集中式饮用水水源地一级保护区。项目距离大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区约6.2km。 表12 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X（纬度）; Y（经度）. 大张刘庄集中式饮用水水源地一级保护区; 118.071544°; 39.673981°; 饮用水源保护区; 饮用水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准; S; 380m. 四、生态环境 本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、污染物排放标准 废气：运营期有组织废气颗粒物排放参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169—2018)中表1排放限值要求：10mg/m3。无组织颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169—2018)中表5排放限值要求：1.0mg/m3。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 二、控制标准 固体废物：一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中第二十条第一款：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013年第36号)。 上述各标准值见表13、表14。 表13 污染物排放标准一览表 类别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 废气有组织; 颗粒物; 10mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169—2018)中表1排放限值. 废气无组织 （厂界）; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169—2018)中表5排放限值. 噪声; Leq; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准. 表14 建筑施工场界噪声限值 单位：dB(A) 噪声限值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). 70; 55. |
| 总量 控制 指标 | 总量控制计算： 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 一、废水污染物总量控制目标值确定 本项目生产过程不用水，不涉及生产废水外排。职工盥洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a），有少量的COD、SS等，水质简单，泼洒厂区地面抑尘、排入化粪池定期清掏。 二、废气根据排放标准核定排放量、 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量控制指标。计算结果和计算依据如下： 本项目抛丸工序设置1套风量为20000m3/h的滤筒除尘器设备进行废气治理，切割、焊接工序设置1套风量为14000m3/h的脉冲布袋除尘器设备进行废气治理，根据各工序运行时间，计算过程如下： 抛丸工序颗粒物排放量=10mg/m3×20000m3/h×1500h/a÷109=0.3t/a 切割工序颗粒物排放量=10mg/m3×14000m3/h×1800h/a÷109=0.252t/a 焊接工序颗粒物排放量=10mg/m3×14000m3/h×1800h/a÷109=0.252t/a 本项目无重点大气污染物排放，SO2、NOx排放量均为0t/a，氨氮、COD排放量均为0t/a。 本项目实施后建议污染物总量控制指标：SO2 : 0t/a、NOx: 0t/a、氨氮：0t/a、COD:0t/a。特征污染物：颗粒物：0.804t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期为2个月，施工内容主要为建材运输、露天堆放、装卸、设备安装等过程，施工量较小。项目建设施工期污染源主要由施工机械噪声、运输车辆施工机械产生废气、施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。 （1）施工期废气影响分析 项目施工期扬尘主要为设备安装、建筑材料及建筑垃圾料转运、临时堆存产生的扬尘。同时运输车辆进出工地，车辆轮胎不可避免的将工地的泥土带出，遗洒在车辆经过的路面，在其它车辆通过时产生二次扬尘。 为有效控制扬尘污染，本评价要求项目建设及施工单位严格执行《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《唐山市人民政府办公室关于印发唐山市重污染天气应急预案的通知》(唐政办字[2021]37号)、《关于印发<河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案>的通知》(冀建安[2018]8号)、及同类施工场地采取的抑尘措施，同时结合《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T 393-2007)，对项目施工提出以下扬尘控制要求。 ①建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘； ②施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运，生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （2）施工期废水影响分析 施工期产生的废水主要为施工设备清洗，但水量较小，主要污染物为泥沙。废水用于场地道路泼洒抑尘，不排放，不会对周围水环境产生不利影响。 施工期生活污水一般指施工人员生活排放的生活污水，排入现有化粪池，定期清掏。因此，施工期产生的施工和生活污水不会对区域环境产生明显影响。 （3）施工期噪声影响分析 施工噪声主要为设备的安装及调试和运输车辆等产生的噪声，本评价要求建设单位严格按照《关于依法整治建筑施工噪声污染扰民通告》(唐山市环保局、住建局、城管局、工信局、公安局2011年9月19日发布)中有关施工噪声的管理规定，采取以下噪声控制对策和措施： 1)施工单位使用低噪声的机械设备类型，并在施工中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； 2)设备运输车辆通过人口密集区时应减速、禁鸣； 3)加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。 （4）施工期固废影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)，施工过程中产生的固体废物均属一般固体废物，不属于危险废物。 施工人员产生的生活垃圾送环卫部门指定地点处置，建筑垃圾运至城建部门指定地点消纳，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按相应部门指定路线行驶。 1)施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定； 2)建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理； 3)施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运。 综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 （5）生态环境保护目标保护措施 本项目位于唐山高新技术产业开发区，不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染源分析 - （1）抛丸废气 抛丸过程颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“34通用设备制造业—06预处理核算环节-干式预处理件-抛丸”中颗粒物2.19千克/吨—原料，本项目需要抛丸的板材用量1920t/a，则抛丸过程颗粒物产生量为4.2t/a。 本项目抛丸间废气采用集气罩，抛丸间密闭，顶部设置顶吸罩，顶吸罩连接集尘管道，废气经集气管道收集后进入一套滤筒除尘器进行处理，处理后通过一根15m高排气筒排放。 本项目抛丸间废气采用集气罩，抛丸车间密闭，设备设置顶吸罩，尺寸为长2m、宽1.1m，抛丸间尺寸面积88m2,高6m，容积为528m3。 核算公式为风量L=室体实际容积×换气次数。 式中 L—风量，m3/h； 根据经验值换气次数取35 次/h，核算风量为：528×35=18480 m3 /h；考虑到风损，本次设定风量为20000m3 /h。 抛丸间集气罩的补集效率为99%，处理效率为95%。抛丸过程颗粒物排放情况见下表。 表15 抛丸过程污染物排放情况 污染源名称; 污染物; 产生量(t/a); 收集率（%）; 处理效率（%）; 有效作业时间（h）; 处理量(t/a); 排放形式; 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a). 抛丸废气; 颗粒物; 4.2; 99; 95; 1500; 3.95; 有组织; 0.139; 0.208. 无组织; 0.028; 0.042. - （2）切割、焊接废气 1）切割废气量 切割过程废气产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（环境部公告 2021 年第 24 号）内容，参考 33-37、431-434 机械行业系数手册“34通用设备制造业—04下料核算环节-氧/可燃气切割”中颗粒物1.5千克/吨—原料计算，项目型材用量1920t/a，则切割过程颗粒物产生量为2.88t/a。 2）焊接废气量（经集气罩收集） 本项目焊接过程会产生一定量的焊接烟尘，主要为颗粒物，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的，其成分主要为氧化铁、氧化锰、氟化物及非结晶质二氧化硅，本项目使用的焊接材料为实芯焊丝。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（环境部公告 2021 年第 24 号）内容，参考 33-37、431-434 机械行业系数手册，焊接作业时，每吨焊材约产生 9.19kg 焊接烟尘，本项目西部6个焊接工位使用焊材约14吨，则焊接烟尘产生量为0.129t/a。 3）集气罩设置 本项目火焰切割割炬上方自带集气罩，尺寸为2.5×1.5m，集气罩四周设软帘。车间西部6个焊接工位的每个焊接工位上方0.5m处设置集气罩，集气罩尺寸为R=0.2m。 废气经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，风量为14000m3/h，收集效率为97%，处理效率为96%，则切割、焊接过程污染物排放情况见下表。 表16 切割、焊接过程污染物排放情况 污染源名称; 污染物; 产生量(t/a); 收集率（%）; 处理效率（%）; 有效作业时间（h）; 处理量(t/a); 排放形式; 排放速率（kg/h）; 排放量(t/a). 切割 废气; 颗粒物; 2.88; 97; 96; 1800; 2.682; 有组织; 0.062; 0.112. 无组织; 0.048; 0.086. 焊接 废气; 颗粒物; 0.129; 97; 96; 1800; 0.120; 有组织; 0.003; 0.005. 无组织; 0.002; 0.004. 合计; 3.009; -; -; -; 2.802; -; 0.115; 0.207. （3）焊接废气（经焊烟净化器收集） 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（环境部公告 2021 年第 24 号）内容，参考 33-37、431-434 机械行业系数手册，焊接作业时，每吨焊材约产生 9.19kg 焊接烟尘，本项目东部6个焊接工位产生的焊接废气经焊烟净化器收集，共设6台焊烟净化器，单台处理能力为3000m3/h。该工位使用焊材约6吨，则焊接烟尘产生量为0.055t/a。焊烟净化器收集效率以80%计，除尘效率为95%，则本部分焊烟经焊烟净化器后颗粒物的排放量为0.0022t/a，未收集的颗粒物约0.011t/a，合计0.0132t/a颗粒物于车间内排放。 （4）打磨废气 打磨过程颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“34通用设备制造业—06预处理核算环节-干式预处理件-抛丸”中颗粒物2.19千克/吨—原料，本项目需要打磨的板材用量1000t/a，则打磨过程颗粒物产生量为2.19t/a。本项目打磨工序采用手持角磨机，治理设施为焊烟净化器，处理后无组织排放。焊烟净化器收集效率以80%计，除尘效率为95%，则本部分焊烟经焊烟净化器后颗粒物的排放量为0.0876t/a，未收集的颗粒物约0.438t/a，合计0.5256t/a颗粒物于车间内排放。 2、污染源参数 根据工程分析结果，废气治理设施排放口参数见表17。 表17 废气排放口基本情况一览表(点源) 名称; 污染物种类; 风量; 排气口地理坐标; 排气筒高度/(m); 排气筒出口内径/(m); 废气温度/℃; 排放标准; 排放口类型. 经度; 纬度. 抛丸废气排放口DA001; 颗粒物; 20000 m3/h; 118°4′24.3″; 39°40′43.7″; 15; 0.8; 25; DB13/2169 —2018; 一般排放口. 切割、焊接废气排放DA002; 颗粒物; 14000 m3/h; 118°4′24.7″; 39°40′46.4″; 15; 0.8; 25. 本项目实施后污染物排放量见表18、表19。 表18 大气污染物有组织排放量统计一览表 序号; 排放口编号; 排污节点; 污染物; 核算年排放量/(t/a); 排放时间（h）; 核算排放速率/(kg/h); 核算浓度/(mg/m3). 1; DA001; 抛丸废气; 颗粒物; 0.208; 1500; 0.139; 6.93. 2; DA002; 切割废气; 颗粒物; 0.112; 1800; 0.065; 4.64. 3; 焊接废气; 颗粒物; 0.005; 1800. 表19 大气污染物无组织排放量核算一览表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限制/(mg/m3). 1; 抛丸、切割、打磨、焊接; 颗粒物; -; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169—2018)中表5排放限值; 1.0; 0.67. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.67. 本评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN模式计算本项目实施后废气污染源对项目场地四周边界贡献浓度值，四周边界总悬浮颗粒物的贡献浓度为0.0159～0.0272mg/m3 ，均满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169—2018)中表5排放限值：1.0mg/m3。 ## 3、监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的大气污染源监测计划，具体内容见表20。 表20 废气污染源监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 取样位置; 监测周期. 1; 有组织废气; 颗粒物; DA001、DA002; 1次/年. 2; 无组织废气; 颗粒物; 厂界; 1次/年. 根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)的要求，本公司废气治理设施排放口为管理的重点，应进行规范化管理，有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 ## 4、非正常工况 ## 本项目废气非正常工况为废气治理设施非正常运行导致处理失效，颗粒物未经收集、处理直接排放。 ## 废气治理设施如果出现事故，废气污染物将按产生浓度、速率排放，60分钟内可采取有效措施，修复或停产，可有效避免污染物非正常排放。考虑最不利条件，即废气治理设施均失效，则颗粒物产生速率见表21。 表21 非正常工况下污染物排放量一览表 编号; 污染因子; 排放速率kg/h; 排放量kg. 1; 颗粒物; 0.64; 0.64. 5、防治措施可行性及达标分析 （1）污染物防治措施可行性 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中，本项目废气可采用袋式除尘的末端治理设施，因此，本项目的废气治理措施是可行的。 （2）废气排放达标性分析 根据上述计算可知： 运营期正常工况下，有组织颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169—2018)中表1排放限值要求：10mg/m3。 无组织颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169—2018)中表5排放限值要求：1.0mg/m3。 （3）除尘器设施参数 ①脉冲布袋除尘器原理及参数 含尘气体通过进口进入袋区过滤，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净气经滤袋口进入净气室，经由提升阀汇入出口烟道排出。除尘器喷吹时间达到设定值时，控制系统发出指令，喷吹清灰系统开始工作。电磁阀接到信号后立即开启，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。 表22 本项目脉冲布袋除尘器设备参数一览表 参数名称; 数值; 单位. 风量; 14000; m3/h. 过滤面积; 116; m2. 滤袋数量; 80; 条. 滤袋直径; 120; mm. 滤袋长度; 2000; mm. 喷吹压力; 0.2-0.5; MPa. 喷吹气量; 400; L/次·阀. ②滤筒除尘器原理及参数 含尘气体由除尘器下部进气口进入除尘器内部的过程中，其中较大颗粒(直径 100μm)，首先被沉降；较小颗粒(直径 0.1～50μm)在空气处理室被吸附在滤筒表面。穿过滤筒的净化空气经排气室排出。当设备运行阻力达到一定时，脉冲控制仪触发电磁阀开启，压缩空气(P=0.5～0.6Mpa)经喷吹管吹射滤筒内部，使尘粒在瞬间高压气流作用下脱落，从而降低过滤阻力来完成除尘清灰过程。通过对滤筒表面灰尘周期性清理，使设备运行阻力相对稳定，是保证除尘系统正常工作的重要环节。沉降及清理的灰尘集聚于灰斗内，由排灰阀自动排出或聚于灰桶内，定期人工排放。 表23 本项目滤筒除尘器设备参数一览表 参数名称; 数值; 单位. 风量; 20000; m3/h. 滤芯数量; 48; 个. 过滤面积; 167; m2. 6、环境影响分析 本项目废气采取滤筒除尘器、脉冲布袋除尘器治理后经15m排气筒排放，可有效降低本项目污染物排放量，本项目实施后对周围环境的影响是可接受的。 二、废水 - 本项目生产过程不用水，不涉及生产废水外排。职工盥洗废水产生量为0.8m3/d（240m3/a），有少量的COD、SS，水质简单，泼洒厂区地面抑尘、排入化粪池定期清掏。因此，本项目废水对环境不产生影响。 三、噪声 1、本项目噪声污染源分析 本项目营运期主要噪声源为切割机、焊机、液压机、风机等运行时产生的噪声，设备噪声源强为70～85dB（A），采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施，本项目主要设备噪声源强及治理措施见下表。 表24 室外噪声源调查清单 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 降噪效果 dB（A）; 排放强度dB（A）; 运行时段. X; Y; Z. 1; 1#风机; 4-72; 4; 56; 1; 85; 基础减震，风机加装消音器; 35; 50; 8:00-12:00 13:00-17:00. 2; 2#风机; 4-68; 4; 138; 1; 85; 35; 50. 3; 1#空压机; -; 4; 56; 1; 85; 35; 50. 4; 2#空压机; -; 4; 138; 1; 85; 35; 50. 表25 室内噪声源调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施8585; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 1#车间; 数控火焰切割机; 6m×5.3m; 75; 基础减震（降噪10dB（A））; 6; 141; 1; 东; 124; 33.1; 8:00-12:00 13:00-17:00; 20; 13.1; 1. 南; 136; 32.3; 12.3. 西; 2; 68.9; 46.9. 北; 9; 55.9; 35.9. 2; 抛丸机; 85; 7; 57; 1; 东; 123; 28.2; 25; 3.2; 1. 南; 52; 35.7; 10.7. 西; 3; 60.5; 35.5. 北; 93; 30.6; 5.6. 3; 角磨机; 75; 9; 73; 1; 东; 28; 46.1; 20; 26.1; 1. 南; 24; 47.4; 27.4. 西; 5; 61.0; 41. 北; 76; 37.4; 17.4. 4; 角磨机; 75; 9; 75; 1; 东; 28; 46.1; 20; 26.1; 1. 南; 26; 46.7; 26.7. 西; 5; 61.0; 41. 北; 74; 37.6; 17.6. 5; 角磨机; 75; 10; 77; 1; 东; 27; 46.4; 20; 26.4; 1. 南; 28; 46.1; 26.1. 西; 6; 55.9; 35.9. 北; 72; 37.9; 17.9. 6; 角磨机; 75; 11; 79; 1; 东; 26; 46.7; 20; 26.7; 1. 南; 30; 45.5; 25.5. 西; 7; 58.1; 38.1. 北; 70; 38.1; 18.1. 7; 角磨机; 75; 9; 82; 1; 东; 28; 46.1; 20; 26.1; 1. 南; 33; 44.6; 24.6. 西; 5; 61.0; 41.0. 北; 67; 38.5; 18.5. 8; 角磨机; 75; 9; 84; 1; 东; 28; 46.1; 20; 26.1; 1. 南; 35; 44.1; 24.1. 西; 5; 61.0; 41.0. 北; 65; 38.7; 18.7. 9; 角磨机; 75; 12; 85; 1; 东; 25; 47.0; 20; 27.0; 1. 南; 36; 43.9; 13.9. 西; 85; 36.4; 16.4. 北; 64; 38.9; 18.9. 10; 角磨机; 75; 28; 75; 1; 东; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 南; 26; 46.7; 26.7. 西; 24; 47.4; 27.4. 北; 74; 37.6; 17.6. 11; 角磨机; 75; 28; 77; 1; 东; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 南; 28; 46.1; 26.1. 西; 24; 47.4; 27.4. 北; 72; 37.9; 17.9. 13; 角磨机; 75; 28; 79; 1; 东; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 南; 30; 45.5; 25.5. 西; 24; 47.4; 27.4. 北; 70; 38.1; 18.1. 14; 角磨机; 75; 28; 81; 1; 东; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 南; 32; 44.9; 24.9. 西; 24; 47.4; 27.4. 北; 68; 38.3; 18.3. 15; 2#车间; 1#普通车床; CW6180; 80; 7; 14; 1; 东; 123; 23.2; 20; 3.2; 1. 南; 9; 45.9; 20.9. 西; 3; 55.5; 35.5. 北; 136; 22.3; 2.3. 16; 2#普通车床; CW6163B; 75; 11; 14; 1; 东; 119; 23.5; 20; 3.5; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 7; 48.1; 28.1. 北; 136; 22.3; 2.3. 17; 3#普通车床; CA6150; 75; 15; 14; 1; 东; 115; 23.8; 20; 3.8; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 11; 44.1; 22.1. 北; 136; 22.3; 2.3. 18; 4#普通车床; CW61125; 75; 18; 14; 1; 东; 112; 24; 20; 4; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 14; 42.1; 22.1. 北; 136; 22.3; 2.3. 19; 1#数控车床; CKA67100; 75; 7; 14; 1; 东; 123; 23.2; 20; 3.2; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 3; 55.4; 25.4. 北; 136; 22.3; 2.3. 20; 2#数控车床; CKA67100; 75; 9; 14; 1; 东; 121; 23.3; 20; 3.3; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 5; 51; 31. 北; 136; 22.3; 2.3. 21; 3#数控车床; CKA67100; 75; 11; 14; 1; 东; 119; 23.5; 20; 3.5; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 7; 48.1; 28.1. 北; 136; 22.3; 2.3. 22; 4#数控车床; CKA67100; 75; 13; 14; 1; 东; 117; 23.6; 20; 3.6; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 9; 45.9; 25.9. 北; 136; 22.3; 2.3. 23; 5#数控车床; CKA67100; 75; 15; 14; 1; 东; 115; 23.8; 20; 3.8; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 11; 44.1; 24.1. 北; 136; 22.3; 2.3. 24; 6#数控车床; CKA67100; 75; 17; 14; 1; 东; 113; 23.9; 20; 3.9; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 13; 42.7; 22.7. 北; 136; 22.3; 2.3. 25; 7#数控车床; CKA67100; 75; 19; 14; 1; 东; 111; 24; 20; 4; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 15; 41.4; 21.4. 北; 136; 22.3; 2.3. 26; 8#数控车床; CKA67100; 75; 28; 14; 1; 东; 102; 24.8; 20; 4.8; 1. 南; 9; 45.9; 25.9. 西; 24; 37.4; 17.4. 北; 136; 22.3; 2.3. 27; 数控镗床; 3m×2.5m; 75; 30; 12; 1; 东; 100; 25; 20; 5; 1. 南; 7; 48.1; 28.1. 西; 26; 36.7; 16.7. 北; 138; 22.2; 2.2. 28; 1#摇臂钻; 30; 75; 14; 8; 1; 东; 116; 23.7; 20; 3.7; 1. 南; 3; 55.4; 35.4. 西; 10; 45; 25. 北; 142; 21.9; 1.9. 29; 1#龙门铣床; 4m×1.5m; 75; 24; 8; 0.8; 东; 106; 24.5; 20; 4.5; 1. 南; 3; 55.4; 35.4. 西; 20; 38.9; 18.9. 北; 142; 21.9; 1.9. 30; 2#龙门铣床; 4m×1.5m; 75; 26; 6; 0.8; 东; 104; 24.6; 20; 4.6; 1. 南; 1; 65; 45. 西; 22; 38.1; 18.1. 北; 144; 21.8; 1.8. 31; 数控机床; CKA67100; 75; 27; 8; 1; 东; 103; 24.7; 20; 4.7; 1. 南; 3; 55.4; 35.4. 西; 23; 37.7; 17.7. 北; 142; 21.9; 1.9. 32; 角磨机; 75; 8; 8; 1; 东; 84; 36.5; 20; 16.5; 1. 南; 3; 55.4; 35.4. 西; 4; 63; 43. 北; 142; 21.9; 2. 33; 角磨机; 75; 10; 8; 1; 东; 82; 36.7; 20; 16.7; 1. 南; 3; 55.4; 35.4. 西; 6; 59.4; 39.4. 北; 142; 21.9; 2. 34; 角磨机; 75; 13; 8; 1; 东; 79; 37.1; 20; 17.4; 1. 南; 3; 55.4; 35.4. 西; 9; 55.9; 35.9. 北; 142; 21.9; 2. 35; 角磨机; 75; 15; 8; 1; 东; 77; 37.2; 20; 15.2; 1. 南; 3; 55.4; 35.4. 西; 11; 54.2; 34.2. 北; 142; 21.9; 2. 36; 空压机; 85; 6; 141; 1; 东; 124; 33.1; 20; 13.1; 1. 南; 136; 32.3; 12.3. 西; 2; 68.9; 48.9. 北; 9; 55.9; 35.9. 37; 空压机; 85; 7; 14; 1; 东; 123; 33.1; 20; 13.1; 1. 南; 9; 55.9; 35.9. 西; 3; 68.9; 48.9. 北; 136; 32.3; 32.3. 2、噪声预测 （1）噪声预测模式 预测模型采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A和附录B推荐的工业噪声预测模型。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 采用预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1-（TL+6） 式中： LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 式中： Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中： LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i（T）= LP1i（T）－（TLi+6） 式中： LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2（T）+10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti— 在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ④户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 3、预测结果 噪声源到项目厂界的距离如下： 按照噪声预测模式，采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，各噪声源到各厂界贡献值见下表。 表26 各厂界噪声预测值一览表 厂界; 噪声贡献值 /dB（A）; 标准值/dB（A）; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 42.7; 60; 50; 达标; 不生产. 南厂界; 48.6; 60; 50; 达标. 西厂界; 55.7; 60; 50; 达标. 北厂界; 40.2; 60; 50; 达标. 4、达标情况分析 本项目噪声源主要为生产设备运行过程产生的噪声，在对设备采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施后，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表27 声环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级 二级 三级. 评价范围; 200 m 大于 200 m 小于 200 m. 评价因子; 评价因子; 等效连续 A 声级□; 最大 A 声级; 计权等效连续感觉噪声级. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 国外标准. 现状评价; 环境功能区; 0 类区; 1 类区; 2 类区; 3 类区; 4a 类区; 4b 类区. 评价年度; 初期; 近期; 中期; 远期. 现状调查方法; 现场实测法; 现场实测加模型计算法; 收集资料. 现状评价; 达标百分比. 噪声源 调查; 噪声源调查方 法; 现场实测 已有资料 研究成果. 声环境影 响预测与 评价; 预测模型; 导则推荐模型□; 其他□. 预测范围; 200 m; 大于 200 m; 小于 200 m. 预测因子; 等效连续 A 声级; 最大 A 声级; 计权等效连续感觉噪声级. 厂界噪声贡献值; 达标 不达标. 声环境保护目标处噪声值; 达标 不达标. 环境监测 计划; 排放监测; 厂界监测固定位置监测自动监测手动监测无监测. 声环境保护目 标处噪声监测; 监测因子：（dB（A））; 监测点位数（4）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可行 不可行. 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。. 5、监测计划 根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，企业投入运营后噪声监测情况见下表。 表28 项目厂界噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 6、防治措施可行性 本项目针对各类噪声源的噪声产生机理，采取了多种降噪措施，主要包括合理布局、设备选型上采用低噪声设备、厂房隔声、绿化降噪等。项目采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能在产噪车间均集中布置。 厂房隔声是噪声控制中最常用、最有效的措施之一，其基本原理为：声波在通过空气的传播途径中，碰到匀质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物反射回去，一部分被屏蔽物吸收，只有一小部分声能可以透过屏蔽物传到另一端。显然，透射声能仅是入射声能的一部分，因此，通过设置适当的屏蔽物便可以使大部分声能反射回去，从而降低噪声的传播。项目产噪设备布置在厂房内，厂房墙壁为彩钢夹芯板，并在夹层和屋顶填加吸声和隔声材料，降噪效果达15dB(A)以上，可有效降低噪声源对外环境的影响。 四、固体废物 1、固体废物处置措施 本项目产生的固体废物包括废边角料、废金属屑、废焊丝、废钢丸及金属屑、除尘灰、废布袋、废滤筒、废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶、含油废抹布、和生活垃圾等。 - 一般工业固体废物 表29 本项目一般固废产生量及治理措施一览表 序号; 产生工序; 污染源名称; 产生量; 形态; 代码; 处置措施. 1; 生产过程; 废边角料; 5t/a; 固态; 213-001-09; 外售钢铁企业作为生产原料. 2; 废焊丝; 0.2t/a; 固态; 900-999-99; 外售钢铁企业作为生产原料. 3; 废钢丸; 0.5t/a; 固态; 213-003-09; 外售钢铁企业作为生产原料. 4; 废气治理; 除尘灰; 8.5t/a; 固态; 900-999-66; 外售钢铁企业作为生产原料. 5; 废布袋; 0.01t/a; 固态; 811-001-99; 外卖废品回收站. 6; 废滤筒; 0.01t/a; 固态; 811-001-99; 外卖废品回收站. 7; 职工生活; 生活垃圾; 2t/a; 固态; --; 送当地环卫部门指定的地点处置. （2）危险废物 Ⅰ、危险废物基本情况 本项目危险废物主要为生产过程产生的废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》中的规定，本项目危险废物类别、代码、产生量及收集、处置方式见下表。 表30 本项目危险废物类别、代码、产生量及收集、处置一览表 序号; 危废名称; 废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 收集、处置方式. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 设备维护; 液态; 含油废物; T/ln; 暂存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.2; 设备维护; 液态; 含油废物; T/ln. 3; 废切削液; HW09; 900-006-08; 0.4; 设备维护; 液态; 含油废物; T/ln. 4; 废油桶; HW09; 900-249-08; 0.04; 设备维护; 固态; 含油废物; T/ln. 5; 废金属屑; HW09; 900-006-09; 2; 设备运行; 固态; 含油废物; T/ln; 滤油后暂存于危废间，外售钢铁企业作为生产原料. 6; 含油废抹布; HW09; 900-249-08; 0.5; 设备维护; 固态; 含油废物; T/ln; 定期交由环卫部门处置. 废金属屑滤油措施：含油金属屑单独收集放入铁质料箱内，料箱中下部设置滤网，废油通过滤网流入箱底，箱底设置放油阀门，各工位收集的废金属屑在收集槽内贮存，收集槽中下部设置滤网，对废金属屑进行二次沥油，杜绝废油落地，平时放油阀门关闭，需要放出沥油时，打开阀门，将废油放至专用容器中作为危废处理。 根据《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)及《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)，本评价建议将上述废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶、废金属屑暂存于厂区危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置。 2、固体废物环境管理 （1）一般固体废物环境管理 本项目拟于切割区东侧设置一处面积为15m2的一般固废暂存区，用于一般固废的临时存放。 一般固体废物的具体管理措施如下： 各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内的一般固废暂存区，同时定期外运处理，作为物资回收再利用。 对于需要在厂内暂存的一般固体废物，均由公司统一布置，在车间内的一般固体废物暂存并及时外运。建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及修改单中相关规定，完善固废暂存场，做到防雨淋、防流失、防渗漏，避免产生二次污染。 （2）危险废物环境管理要求 Ⅰ、贮存场所基本情况 本项目危险废物在收集和贮存过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录B表1要求选则相应的包装容器，并按照附录A相关要求张贴对应标签，包括危废类别、主要成分、危险情况、安全措施、数量等内容。本项目危险废物贮存场所基本情况具体见表31。 表31 本项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积(m2); 贮存方式; 转运周期; 贮存能力t/a. 1; 依托危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 危废间; 2; 桶装贮存; 1年; 1. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 2; 桶装贮存; 1年; 1. 3; 废切削液; HW09; 900-006-08; 2; 桶装贮存; 1年; 1. 4; 废油桶; HW09; 900-249-08; 3; 桶装贮存; 1年; 1. 5; 含油废抹布; HW09; 900-041-49; 1; 袋装; 1年; 1. Ⅱ、危险废物贮存能力及环境影响分析 项目危废收集后暂存于危废暂存间，设于车间西北，面积20m2，危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013 年第 36 号)的相关要求采取防火、防雨、防渗处理，设有防渗透、防溢流围堰，配备消防栓、消防沙等消防应急物资，并设立危险废物警示标志，由专人进行管理，并建立危险废物排放量及处置记录等。不同种类的危险废物在危险废物暂存间内分区存放，危废间地面防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ①环境管理要求 公司危废间配备消防栓、消防沙等消防应急物资，建立台账记录危险废物排放量及处置记录等。 本评价要求在危废产生、转运方面应满足以下要求： 1)危险废物均采用容器密闭收集。 2)装载液体、半固体的危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； 3)危险废物的产生、运移通道等按照《关于印发全省危险废物智能监控体系数据联网规范的通知》(冀环办字函[2018]203号)相关要求安装视频监控等设备。 ②运输过程影响分析 本项目产生的危险废物经收集后通过厂区道路运至公司危废暂存间贮存，运输道路较短，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时本项目厂区道路均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。 ③委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物清理后直接交由有资质的处置单位进行处置，不在厂区内暂存，不会对周边环境产生明显影响。 3、结论 综上所述，采取上述措施后，本项目产生的固体废物全部妥善处理，故不会对周围环境产生明显影响。 五、地下水、土壤 1、周边地下水环境 本项目不涉及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。本项目距离最近的大张刘庄集中式饮用水水源地一级保护区约380m，项目距离大张刘庄集中式饮用水水源地准保护区约6.2km。位置见下图。 本项目位置 0.38km 6.2km 图3 本项目与水源地位置关系 2、地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途经 本项目施工期主要污染物为施工扬尘，不涉及土壤污染影响。营运期主要废气污染源为颗粒物，废气中不含重金属、二噁英等污染物，且本项目无废水外排。 本项目所用油品依托储存于油品库。本项目产生的废润滑油、废液压油、废切削液等暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间的地面和四周围裙脚需进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，同时设置泄漏液体的收集装置，防止废机油泄露污染地下水。 3、污染防治措施 （1）源头控制措施 油品库、危废间重点采取“源头控制，分区防治”措施，作为重点防渗区。重点防渗区采取相应的污染控制措施，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事降至最低限度 （2）分区防控措施 依托的现有危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告 2013 年第 36 号)的相关要求采取防火、防雨、防渗处理，设有防渗透、防溢流围堰，危废暂存间的地面和四周裙角均需进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。各类危废分类收集、暂存，及时委托资质单位处置，不在厂区内长期存放。 表32 防渗分区情况一览表 防渗分区; 相关区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废间、油品库; 防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s. 一般防渗区; 一般固废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤ 1.0×10-7 cm/s. 简单防渗区; 生产车间地面; 一般地面硬化. 4、环境影响分析 本项目废气污染物主要为颗粒物，不涉及重金属及二噁英的排放；无生产废水外排；油品库、危废间作为重点防渗区根据相应的防渗要求进行防渗，固体废物全部妥善处置。因此本项目地下水、土壤环境影响可接受。 六、生态环境影响分析 1、评价等级确定 本次生态环境影响评价范围为项目的用地范围，依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）中6.1.8条款： 6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。 本项目位于唐山高新技术产业开发区，不涉及生态敏感区，因此作简单分析。 2、生态环境影响分析 根据工程建设的性质，本项目对生态环境的影响以施工期为主，施工期主要在厂区内进行。项目租赁现有厂房，施工期以建材运输、露天堆放、装卸、设备安装为主。因此本项目对区域生态系统影响有限。 根据项目区域生态环境特点，本次生态环境影响评价主要从以下几个方面进行分析。 （1）生态系统完整性影响分析 本项目租赁锦泽选煤有限公司现有厂房，不新增工业用地，且占地面积较小，实施后不会改变区域植被类型分布状况和植物群落结构，因此不会对生态系统完整性造成影响。 （2）生态系统稳定性影响分析 生态系统稳定性的强弱直接关系到在多大程度上可以保证生态系统的功能得以正常运作。稳定性受生态系统中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性(异质化程度)所制约。景观等级以上的自然体系需要有高的异质性，因此生态系统的异质性可作为稳定性的度量。本项目现有厂房，不会对植物造成数量上的减少，也不会对区域植物的物种多样性产生影响，进而不会对区域生态系统稳定性造成明显影响。项目区域不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区等生态敏感区。本项目厂区占地面积相对区域较小，对区域生态系统影响有限，不会对野生动物造成明显影响。 3、生态环境保护措施 （1）施工期划定施工作业范围和路线，不得随意扩大。尽量缩小施工作业范围；合理设置施工便道，尽可能减少占地，严格限制车辆、机械行驶路线。严格限制施工作业及车辆、机械通行范围。 （2）划定适宜的堆料场，规范施工材料堆放，减少施工占地，尽可能缩短施工作业带宽度、减少占地。 （3）严格施工组织，优化施工方案，尽量缩短施工时间，禁止向水体排放一切污染物。 综合以上分析，本项目实施后，不会对区域生态环境产生明显影响，通过加强厂区及四周的绿化，可在一定程度改善区域生态环境；因此项目实施后对生态环境造成的影响可接受。 七、环境风险分析 本项目涉及到的风险物质主要为废机油。项目根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），通过源项分析对生产事故可能引发的环境风险影响进行分析，并提出相应的处理措施。 （1）风险识别 ①物质危险性识别 本项目建成后的风险物质主要为丙烷、润滑油、液压油、切削液以及产生的废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶，上述物质在储存、使用过程中可能发生泄漏事故。丙烷存储区车间内气瓶存储区，润滑油、液压油、切削液存储于油品库，废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶存储于危废间。 风险物质主要理化性质见下表。 表33 润滑油、液压油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 润滑油; —; —; -252.8℃; 300-350℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（145.8℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 120-340℃; 0.13Pa; —; 934.8; —. 性状和溶解性; 淡黄色粘稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。. 健康危害; 急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 表34 切削液的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 切削液; -; -; -; 不自燃. 闪点（开口）; 蒸汽压（204℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 76℃; 0.13Pa; 248℃; 1.01; -. 理化特性; 主要成分：有机醇胺、酯肪酸、精制矿物油、极压机、界面活性剂、无机盐、防腐剂、非铁腐蚀抑制剂、香料、消泡剂. 储存注意; 储存在原本之封闭桶子内及固定位置，避免高温储存（室温条件即可）。避免储存接近电源、火源之场所。. 健康危害; 长期接触对眼、鼻、皮肤等方面有刺激性影响。不属于急性毒性物质之范围内。. 表35 丙烷的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 熔点. 丙烷; C3H8; 44.10; -42.1℃; -187.6℃. 闪点; 饱和蒸气压; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. -104℃; 854.95kPa; 248℃; 0.58; 2.1. 理化特性; 无色气体，纯品无臭；微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 储存注意; 存储于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃；应于氧化剂、卤素分开存放；采用防爆型照明、通风设施；禁止使用易产生火花的设备和工具。. 健康危害; 本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触起高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。. 表36 风险物质暂存及分布情况 风险物质名称; 规格; 暂存位置; 最大暂存量（t）; 涉及风险物质. 丙烷; 30kg/瓶; 气瓶存储区; 0.6; 丙烷. 润滑油; 50kg/桶; 油品库; 0.2; 润滑油. 液压油; 50kg/桶; 油品库; 0.2; 液压油. 切削液; 10kg/桶; 油品库; 0.2; 切削液. 废润滑油; 180kg/桶; 危废间; 0.2; 含油废物. 废液压油; 180kg/桶; 危废间; 0.2; 含油废物. 废切削液; 180kg/桶; 危废间; 0.4; 含油废物. 废油桶; -; 危废间; 0.04; 含油废物. 由上表可知，本项目危险物质最大暂存量均未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C中的临界量。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）单元内存在的危险化学品为多种时，则按下式计算。 Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t 表37 Q值计算结果表 危险物质; 性质; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; qi/Qi; ∑qi/Qi; 是否重大危险源; 环境风险评价等级. 丙烷; 易燃气体; 0.6; 10; 0.06; 0.06864; 否; 简单分析. 润滑油; 可燃液体; 0.2; 2500; 0.00008. 液压油; 可燃液体; 0.2; 2500; 0.00008. 切削液; 可燃液体; 0.2; 2500; 0.00008. 废润滑油; 可燃液体; 0.2; 100; 0.002. 废液压油; 可燃液体; 0.2; 100; 0.002. 废切削液; 可燃液体; 0.4; 100; 0.004. 废油桶; 可燃液体; 0.04; 100; 0.0004. 经计算，本项目单元内存在的危险化学品，Q=0.06864＜1，因此，本项目不做专项评价。 （2）可能发生的事故风险危害方式及途径 本项目环境风险类型主要包括火灾和泄漏。 当发生火灾事故时，在事故地点较近的范围内将收到严重影响和破坏，存在人员伤亡的可能性。火灾事故一方面可能对财产造成损失，造成人员伤亡，另一方面风险物质燃烧会产生大量有毒有害气体，污染周边大气环境。 1）泄漏事故影响分析本项目若管理操作不当或意外事故，如储存容器遇昼夜温差变化较大而导致泄漏，存在着机油、废机油泄漏事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。此外，在储存、装卸过程可能造成的原料泄漏，从而造成地表水体污染 2）火灾事故影响分析一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、 烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及 渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境土壤环境的污染。 2、环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。项目建设中气瓶存储区、原料库、危废间应采取的防范措施主要包括： （1）气瓶存储区 ①贮存区设置明显标志； ②原料按计划采购，分期分批存入，严格控制贮存量； ③配备安全设施、消防器材，进行日常定期专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改； ④制定、落实突发环境事件应急预案。 ⑤项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝原料的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全。本项目涉及易燃、易爆物品，其储存、运输、使用等必须严格执行《危险化学品安全管理条例》以及相关的各项法律、法规、规范和文件。项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，将环境风险事故将降至到最低，也保证了厂区和周围人们的生命财产安全。 （2）原料库防范措施 ①原料贮存区设置明显标志； ②原料按计划采购，分期分批存入，严格控制贮存量； ③配备安全设施、消防器材，进行日常定期专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改； ④制定、落实突发环境事件应急预案。 ⑤项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝原料的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全。本项目涉及易燃、易爆物品，其储存、运输、使用等必须严格执行《危险化学品安全管理条例》以及相关的各项法律、法规、规范和文件。项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，将环境风险事故将降至到最低，也保证了厂区和周围人们的生命财产安全。 （3）危废间防范措施 ①贮存容器均具有耐腐蚀、耐压、不与所贮存的废物发生反应等特性； ②贮存容器保证完好无损并具有明显标志； ③各种危险废物均分开存放； ④设有专人专职对本项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； ⑤项目危废暂存间面积20m2，地面和四周围裙脚需进行防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。同时在暂存间明显位置应设置危险废物标识，地面已硬化且表面无裂隙。 ⑥定期填写危废转运记录、设置双人双锁管理制度。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 抛丸废气排放口DA001 | 颗粒物 | 滤筒除尘器+15m高排气筒，20000m3/h | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)中表1颗粒物排放限值10mg/m3 |
|  | 切割、焊接废气排放口DA002 | 颗粒物 | 车间西部6个焊接工位产生的焊接废气、切割废气共用脉冲布袋除尘器+15m高排气筒,14000m3/h | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)中表1颗粒物排放限值10mg/m3 |
|  | 焊接废气（东部6个焊接工位） | 颗粒物 | 6台焊烟净化器，处理能力为3000m3/h | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169—2018)中表5排放限值要求：1.0mg/m3 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | - | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169—2018)中表5排放限值要求：1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声+基础减振， | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间：60dB（A），夜间50dB（A） |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 本项目固体废物包括一般工业固体废物、危险废物。 一般工业固体废物：一般固体废物收集后全部暂存于一般工业固废暂存间，其中废边角料、废钢丸、除尘灰、废焊丝等外售钢铁企业；废布袋、废滤筒外卖废品回收站，职工生活垃圾，送当地环卫部门指定地点统一处理。 危险废物：生产过程产生的废润滑油、废液压油、废切削液、废油桶暂存于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位处置；废金属屑滤油后暂存于危废间，外售钢铁企业作为生产原料；含油废抹布定期交由环卫部门。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 | 油品库房、危废间为重点防渗区，一般固废暂存区为一般防渗区，车间地面为简单防渗区。 ①重点防渗区：油品库房、危废间地面和裙角做好防渗处理，保证防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。。 ②一般防渗区：一般固废暂存区地面进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：生产车间全部进行硬化处理。 综上，采取上述防控措施后，本项目建成后对区域地下水、土壤环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内无生态环境保护目标。厂房已建成，施工期不涉及土建项目，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目应对重大或不可接受的风险，制定、修改突发环境事件应急预案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理要求 （1）环境管理制度 在运营期，企业应以环保法律、法规为依据，制定环境保护管理办法，通过对项目的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设立环境方案，以达到清洁生产的良好效果，求得环境长远持久发展。应建立内部环境审核制度、内部环境管理监督检查制度等。 （2）机构设置 设立环保管理机构，定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行。项目环境保护管理机构主要职能如下： ①环保管理机构人员需掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案 ②制定生产过程中各项污染的排放指标及环保设施的运行指标，并定期考核统计 ③监督本工程环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的 设计、施工、运行与主体工程同时进行 （3）环境管理台账 企业应在运营期建立环境管理台账制度，由专人负责环境管理台账的记录与保管。具体台账应包括：废气处理设施管理台账、固体废物处理管理台账、环保设施运行时间管理台账、突发环境事件管理台账等。 二、监测计划 （1）监测制度 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 （2）环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本评价建议企业环境监测工作委托当地有资质的环境监测机构承担。 （3）监测计划 根据污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。企业投入运行后，各污染源按监测计划进行检测。 三、排放口设置及规范化管理 本项目废气、噪声排污口、固废堆场应设置明显标志。标志的设置执行《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB 15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）有关规定和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求(试行)》的技术要求。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约 2 m。一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平 面固定式标志牌。废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB 15562.1-1995执行。 表39 环境保护图形标志表 序号; 提示图像符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 3; ---; 危险废物储存; 表示危险废物储存处置场所. 4; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 四、环境影响评价制度与排污许可制衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的要求，拟建项目发生实际排污行为之前，企业应当按照国家环境保护相关法律法规以及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求实施排污许可分类管理。本项目属于“二十八、金属制品业33-81金属表面处理及热处理加工336-其他；二十九、通用设备制造业34—83用零部件制造348，其他通用设备制造业349—其他”，本公司属于登记管理。 五、企业公开信息 企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。自行监测信息公开内容及方式可参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第 31 号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）执行，具体由地方环境保护主管部门确定。公开内容应包括以下几点： ①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等； ②自行监测方案； ③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； ④未开展自行监测的原因； ⑤污染源监测年度报告。 六、环保竣工验收管理 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 |

# 六、结论

河北冉达环保科技有限公司年产机械设备配件及工业设备壳体12000件项目，符合国家产业政策，选址合理，采取环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显的不利影响，从环保角度而言，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | -- | -- | -- | 0.996t/a | -- | 0.996t/a | +0.996t/a |
| 废水 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | -- | -- | -- | 5t/a | -- | 5t/a | +5t/a |
|  | 废焊丝 | -- | -- | -- | 0.2t/a | -- | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废钢丸 | -- | -- | -- | 0.5t/a | -- | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘灰 | -- | -- | -- | 8.5t/a | -- | 8.5t/a | +8.5t/a |
|  | 废布袋 | -- | -- | -- | 0.01t/a | -- | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废滤筒 |  |  |  | 0.01t/a | -- | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 生活垃圾 | -- | -- | -- | 2t/a | -- | 2t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | -- | -- | -- | 0.2t/a | -- | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废液压油 | -- | -- | -- | 0.2t/a | -- | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废切削液 | -- | -- | -- | 0.4t/a | -- | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废金属屑 | -- | -- | -- | 2t/a | -- | 2t/a | +2t/a |
|  | 废油桶 | -- | -- | -- | 0.04t/a | -- | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 含油废抹布 |  |  |  | 0.5t/a | -- | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦