# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：唐山华亿陶瓷有限公司年产300万件日用

陶瓷扩建项目

建设单位（盖章）：唐山华亿陶瓷有限公司

编制日期：              2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山华亿陶瓷有限公司年产300万件日用陶瓷扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2101-130273-89-02-169302 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李晓永 | 联系方式 | 13933418998 |
| 建设地点 | 河北 省（自治区） 唐山 市 高新 县（区） 老庄子乡 （街道） 唐山华亿陶瓷有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经118度 15 分 16 秒，北纬 39 度 40 分 19 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3074 日用陶瓷制品制造 | 建设项目 行业类别 | 59陶瓷制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 高新区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐高备字【2021】10号 |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 4 |
| 环保投资占比（%） | 0.05% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。项目不涉及生态保护红线，满足生态保护红线要求。本项目选址河北省唐山市高新区，不在上述管控区范围内，即位于《河北省生态保护红线》确定的生态红线范围之外，距最近的生态保护红线距离为17.7km，因此项目建设符合生态红线要求。 比例尺： 2km 图例 生态保护红线 项目地址 17.7KM ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 本项目生活污水水质简单，泼洒地面抑尘；无生产废水产生，对周边水环境影响很小。 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据项目所在区域日常监测数据，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 ③资源利用上线 本项目用水主要为生活用水，用水来源于自备水井，满足用水需求；供电主要依托当地电网。 项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 ④环境准入负面清单 规划入区条件如下：企业必须符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及其他现行相关产业政策的要求，积极引入鼓励、允许类的项目，淘汰、限制类项目禁止引入规划区；企业必须符合规划的产业定位及布局结构；企业必须符合清洁生产、循环经济及节能减排要求；企业必须符合规划区评价指标的要求；企业必须符合污染防治要求；企业必须符合环保管理部门的要求。 本项目为C3074日用陶瓷制品制造，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。在产业政策方面，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015 年版）中限制类和淘汰类项目，同时项目不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014 年版）》中明令禁止的建设项目；占地类型为工业用地，无外排废水，不在生态负面清单中；项目符合各级《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》，满足区域污染物总量管控要求。因此本项目建设可行。 2、用地及规划符合性分析 本项目位于河北省唐山市高新区老庄子镇内，在现有生产车间内进行扩建，不新增占地，现有工程已取得国有土地证，证号为冀（1960）政字第C2-0-0033号，土地类型为乡镇企业建设用地，符合用地要求。距离项目最近的敏感点为项目北侧30m的天艺幼儿园。 3、相关政策符合性 ### 唐山华亿陶瓷有限公司拟投资80万元建设的年产300万件日用陶瓷扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类和淘汰类项目，为允许类项目，同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号）规定的限制类、淘汰类之列；唐山高新技术产业开发区行政审批局已经出具了企业投资项目备案信息（唐高备字[2021]9号），本项目符合国家有关的产业政策。综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 根据唐山高新区管委会办公室印发《关于贯彻落实<唐山市加快推进陶瓷产业转型升级高质量发展的实施意见>的工作方案》的通知（唐高办字〔2020〕17号），本项目属于四个一批中“提升改造”一批项目。按照文件要求，通过相关部门验收方可恢复生产。 ①与《唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知》符合性分析 表1-1 唐山市相关标准符合性分析 序号; 分类; 相关要求; 本项目对应内容; 结论. 1; 物料存储转运污染防治; 所有原料、物料全部进入封闭的料棚，不得露天堆存。料棚内部采取顶部雾化喷淋、重点区域喷雾等抑尘措施，做到抑尘全覆盖。非冷冻期采用顶部雾化喷淋方式；冷冻期采取温水、添加防冻物质或辅助电加热等防冻方式，或产尘作业面采用局部雾炮方式达到抑尘效果。; 本项目原料采用随用随买措施，不堆积大量原辅料及成品。拟增设雾炮。; 符合要求. 2; 干燥及焙烧工序污染防治; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、30mg/Nm3、80mg/Nm3，基准氧含量为18%。; 本项目使用能源为电能，均达标排放。; 符合要求. 3; 厂容厂貌相关要求; 厂区路面硬化无破损，增大厂区绿化面积，实现“非硬即绿，以绿为主”，厂区路面采取洒水、水雾喷淋等降尘控制措施。每家企业至少配备一台湿扫车和一台洒水车，每天加强对厂区湿扫、洒水。企业厂区门口至主要交通干道之间车辆行驶路面要全部高标准硬化，并做好湿扫保洁。; 本项目厂区路面无破损，实现“非硬即绿，以绿为主”，厂区路面采取洒水、水雾喷淋等降尘控制措施。; 符合要求. 本项目已经由高新技术产业开发区行政审批局备案，备案证号为：唐高备字（2021）10号。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 4、VOCS污染防治政策可行性分析 表1-2 VOCS污染防治政策可行性分析 序号; 文件名称; 要求; 本项目; 可行性. 1; 《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》（冀环大气[2019]501号）; 优先采用可再生的活性炭吸附技术，并定期对动态吸附量进行检测，当动态吸附量低于设计值的80%时宜更换；采用无再生活性炭吸附技术的，应严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HI2026-2013）要求，当排气浓度不满足设计或排放要求是应更换活性炭。; 本项目烤花过程，产生的有机废气浓度很小，且风量小，采用可再生的活性炭吸附技术，并及时更换活性炭，满足相关规范要求。; 可行. 2; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号; 全面加强无组织排放控制。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 本项目对烤花的有机废气采用炉窑负压收集，电窑采用集气罩收集，减少无组织排放。; 可行. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目烤花过程有机废气经炉窑负压收集后，电窑采用集气罩收集，通过喷淋塔＋活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。; 可行. 3; 采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保 持微负压状态; 本项目烤花窑采用密闭车间。; 可行. 4; 《关于印发<2020 年挥发性有机 物治理攻坚方案>的通知》（环大 气[2020]33 号）; 处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃; 本项目烃水混合物、废活性炭，采用专用容器密闭储存，暂存于危废间。; 可行. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 - （1）项目名称：唐山华亿陶瓷有限公司年产300万件日用陶瓷扩建项目 （2）建设单位：唐山华亿陶瓷有限公司 （3）建设性质：扩建 （4）建设内容和规模：项目租用厂房1700平方米，建设辊道窑1条、箱式电烤花窑5座，购置相关生产设备并对原有生产线进行提升改造。项目建成后，年产350万件日用陶瓷。 本项目全部采用电能供给给辊道窑、箱式电烤花窑，年运行时间为6120h，年耗电量约为150KWh。 工作制度：本项目实行三班制工作制度，一班八小时，全年工作300天。 劳动定员：劳动定员15人，不新增劳动定员。 项目建设内容一览表见表2-1 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目类别; 名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 利用现有车间，不新增建筑物。; 利旧. 辅助工程; 办公、生活; 依托现有工程办公。; 利旧. 储运工程; 原料区、成品区; 均位于生产车间内。; 利旧. 库房; 储存少量原料、成品。; 利旧. 危废间; 新建危废间。储存烃水混合物，定期交由有资质单位处理。; 新建. 公用工程; 供水系统; 项目由厂区自备水井提供，年用水量4.5m3，为生活饮用水和员工盥洗废水，生产过程不用水。; /. 排水系统; 无废水外排，生活污水水质简单，用于泼洒地面抑尘。; /. 供电系统; 依托现有工程供电设施，年用电量150万KWh。; /. 冷暖系统; 生活取暖制冷均用单体空调，生产过程不进行供暖制冷。; /. 环保工程; 废气处理; 烤花过程中产生的非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计经喷淋塔＋活性炭吸附废气处理设备后，经15m高排气筒排放。; /. 废水; 本项目仅排生活污水，水质简单，用于泼洒地面抑尘，生产过程不产生废水。; /. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局，隔声、减振等措施。; /. 固废; 一般固废; 包装纸箱; 由供货厂家回收; /. 生活垃圾; 袋装化，交由环保部门处理. 危险固废; 烃水混合物、废活性炭; 暂存危废间，委托有资质的单位处理。. 表2-2 扩建项目与现有工程依托关系一览表 项目类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 依托现有工程生产车间660m2，放置本次新增设备。. 储运工程; 危废间; 厂区新建危废间。. 库房; 依托现有工程成品库。. 公用工程; 供水系统; 依托现有工程供水设施，由厂区自备水井提供，年用水量4.5m3，仅为生活饮用水和员工盥洗废水，生产过程不用水。. 排水系统; 生活污水水质简单，用于泼洒地面抑尘，生产过程不产生废水。. 供电系统; 依托原有供电工程，本地供电管网，年用电量150万KWh。. 本项目新增一座12㎡危废间，生产车间依托现有车间。本项目依托的构建筑物情况如下。 表2-3 建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 660; 660; 主体砖混结构，顶部彩钢结构. 2; 办公室; 60; 60; 两层，砖混结构，高7m. 3; 库房; 730; 730; 主体砖混结构，顶部彩钢结构. 4; 自行车棚; 40; 40; 主体砖混结构，顶部彩钢结构. 5; 门卫; 18; 18; 砖混结构. 6; 危废间; 12; 12; 新建，砖混结构. 合计; 1520; 1520. 本项目新增辊道窑1座，以及箱式电窑5座，并增设相应的环保设施，产量上新增300万件日用陶瓷。相应的原辅材料、水、电在现有工程的基础上增加。 表2-4 产品产量变化一览表 序号; 名 称; 单位; 本项目产量; 现有项目产量; 扩建完成后总产量; 备注. 1; 日用陶瓷; 万件/a; 300; 50; 350; 新增300万件. 本扩建项目原辅材料及能源消耗见表2-5。 表2-5 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 白瓷; 件/a; 400万; 外购，箱装,50kg/箱，暂存于库房. 2; 花纸; 张/a; 2万; 外购，箱装，25kg/袋，暂存于库房. 3; 电; kWh/a; 150万; 高新区电网. 4; 水; t/a; 0.015; 自备水井. 本项目原辅料中的花纸主要原材料为：缩丁醛、油墨、酒精。 本项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 主要设备设施一览表 序号; 名 称; 规格型号; 设备参数; 数量 （台套）; 备注. 1; 电辊道窑; /; 26m×2m×1.2m; 1; 主要能源为电能，置于生产车间. 2; 箱式电窑; /; 2m³; 5; 主要能源为电能，置于生产车间. 3; 喷淋塔; CH-spL-; 风量5000m³/h; 1; 主要能源为电能，置于生产车间. 4; 活性炭箱; CH-HXT-; 风量5000m³/h; 1; 主要能源为电能，置于生产车间. 合计; 8. 本项目新增喷淋塔1座、活性炭箱1台。 - 电辊道窑、箱式电窑年生产时间为6120h/a。电辊道窑在窑炉尾部设置集气罩、箱式窑炉在窑炉上方设置集气罩，厂区内窑炉经风机引入一套喷淋塔+活性炭箱+15m高排气筒排放。本项目现有1条电辊道窑、5座箱式电窑、1座喷淋塔、1台活性炭箱，厂区内共计1个排气筒。 （5）工程投资：项目总投资80元，环保投资为4万元，占总投资的0.05%。 （6）总图布置：本项目为扩建项目，在现有车间内进行。厂区南侧部位设置一座生产车间，车间内设置各个生产区域。厂区东侧设置为库房。厂区北侧设置为两层办公室。厂区东侧设置危废间。根据现有车间情况进行总图规划，规划中力求做到整个厂区工艺流程合理，功能分区明确，交通畅通，生产管理方便。厂区平面见附图2、设备布置图见附图3。 （7）建设地点：项目位于河北省唐山高新技术产业开发区，项目中心坐标为东经118.254683°，北纬39.671994°，东侧为土路；北侧隔30m为天艺幼儿园；南侧为农田；西侧为屠宰场。距离厂区最近的敏感点为项目北侧的幼儿园。项目地理位置图见附图1。 （8）给排水 本项目用水来自厂区自备水井，仅为生活饮用水和员工盥洗废水，生产过程主要用水为喷淋塔用水，循环使用不外排。 ①给水 本项目用水主要为生活饮用水和职工盥洗用水，总用水量为0.015m3/d（4.5m3/a），生产用水主要为喷淋塔用水，总用水量为0.3m3/d（78m3/a）。 ②排水 本项目职工生活产生的废水主要为盥洗废水，产生量按职工用水量的80%计，则职工生活废水产生量为0.012m3/d（3.6m3/a），泼洒地面抑尘，不外排。 图2-1 本项目建成后全厂水平衡图 （9）供电：扩建项目用电量150万kWh/a，由当地电网供给。 （10）供热：项目生产过程用热采用电加热，办公室冬季供暖采用空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 现有工程以白瓷、花纸为原辅料制作日用陶瓷，具体生产工艺过程为原料入库、贴花、烤花、包装入库。具体流程如下： 原料入库：白瓷、花纸由汽车运输至厂内，存入生产车间； 产污节点：原料入口产生的包装箱。 贴花：原辅料存入生产车间后，将花纸人工粘贴到白瓷上。成型的白瓷为外购产品，其中损坏的白瓷退回生产厂家。 烤花：将贴好花纸的白瓷放入电窑炉中进行烤花，烤花温度由室内温度升温至800℃，持续时间为2-2.5h，保持800℃炉温两小时后冷却到室温。 产污节点：烤花过程产生的有机废气、废白瓷胎及设备运行时的噪声。 烤花过程中产生的有机废气主要为非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯。本项目辊道窑、箱式窑炉年生产时间约为6120h/a，当辊道窑、箱式窑炉温度达到120°后，约15分钟后会连续释放出非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯。辊道窑在设备尾部设置了集气罩，集气罩尺寸为2.5*1.5，箱式窑炉在设备上方设置了集气罩，尺寸为1.7*1.5。废气通过厂区内连接管道由引风机引入一套5000m³/h风量的喷淋塔及5000m³/h风量的活性炭箱，废气收集率为80%，经环保设备处理后通过15米高排气筒排放。 包装入库：电窑炉出炉的彩瓷即为成品，经检选、包装后入成品库。 现有工程工艺流程及排污节点图见图2-2。 原料入库 包装 烤花 贴花 废纸箱 噪声、废气、固废 噪声、废气、固废 图2-2 生产工艺流程及排污节点图 本项目产排污情况及治理设施一览表见表2-7。 表2-7 本项目产排污情况及治理设施一览表 污染 类型; 污染源; 产污工序; 主要污染物; 产生 规律; 排放去向. 废气; 辊道窑; 有组织; 烤花过程; 非甲烷总烃 苯、甲苯及二甲苯; 连续; 经喷淋塔＋活性炭吸附箱处理后，经15m高排气筒排放. 无组织; 烤花过程; 非甲烷总烃 苯、甲苯及二甲苯; 连续; 无组织车间内、外排放. 箱式窑炉; 有组织; 烤花过程; 非甲烷总烃 苯、甲苯及二甲苯; 连续; 经喷淋塔＋活性炭吸附箱处理后，经15m高排气筒排放. 无组织; 烤花过程; 非甲烷总烃 苯、甲苯及二甲苯; 连续; 无组织车间内、外排放. 噪声; 辊道窑、箱式窑炉; 烤花过程; 噪声; 连续; 采用低噪音设备、设备基础加装减振垫、厂房隔声，风机安装消声器等措施. 废水; 厂区用水; 职工生活; 废水; 间断; 泼洒地面. 固体废物; 生产、生活; 拆包过程; 废纸箱; 间断; 集中收集，厂家回收. 职工生活; 生活垃圾; 间断; 集中袋装化，统一收集，交由环保部门处理。. 烤花过程; 烃水混合物; 间断; 专用容器收集，暂存危废间，定期交由资质单位处理。. 废活性炭; 间断; 暂存危废间，定期交由资质单位处理。. 本项目辊道窑、箱式窑炉年生产时间约为6120h/a，烤花废气为连续排放，车间为密闭车间，窑炉废气经上方集气罩收集后由厂区内管道输送至喷淋塔+活性炭吸附废气处理设施后经15m高排气筒排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续情况 唐山华亿陶瓷有限公司现有工程情况如下： 本项目为扩建项目，现有工厂内原来为烤花生产线，利用花纸、白瓷为原料，生产烤花瓷。该项目《建设项目环境影响评价登记表》于2012年5月通过丰润环保局审批，于2016年11月通过了高新区环保局分局验收并取得河北省排污许可证。 企业各环评及验收手续见表2-8。 表2-8 企业环保手续一览表 序号; 建设项目名称; 环评文件; 验收文件. 审批单位; 批准文号; 批准时间; 验收单位; 验收文号; 验收时间. 1; 唐山华亿陶瓷有限公司建设项目环境影响登记表; 唐山市环境保护局丰润分局; 丰环审[2012]100号; 2012.5.9; 唐山市环境保护局丰润分局; -; 2016.11.30. 2; 固定污染源排污登记回执; 唐山市环境保护局高新技术产业开发区分局; -; 2021.2; -; -; -. - 二、现有工程实际排放总量 - 根据现有工程排污许可技术报告，污染物排放量如下： 废气：SO2：0t/a，NOx：0t/a；其他污染物：非甲烷总烃0.046t/a、苯0.0024t/a、甲苯与二甲苯合计0.0048/t/a。 废水：COD：0t/a，NH3-N：0t/a。 三、与该项目有关的环境问题及整改措施 环境问题： 类别; 污染源; 存在的问题; 整改措施. 处理设施规范化; 环保设备; 现有环保设施为UV光氧催化设备。; 更换为喷淋塔+活性炭吸附箱+15m高排气筒。. 排污口规范化; 废气排放口; 厂区废气、噪声未设标识牌。; 尽快完成排污口规范化设置。. 行业标准化; 电子屏; 厂区门口缺少显示屏。; 根据《唐气领办〔2021〕15号 《唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知》中的要求企业在厂区门口或明显位置设置电子显示屏，实时发布主要污染物排放信息。. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ①常规污染物质量现状 本项目位于唐山高新技术产业开发区，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区。通过查阅《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》获得2020年唐山市区域环境空气质量现状，具体见下表。 表3-1 项目所在区域环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准值/μg/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量 度; 18; 60; 30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140; 超标. CO24小时平均第95百分 数; 年平均质量浓度; 2.5mg/m3; 4.0mg/m3; 62.5; 达标. O3日最大8小时平均第90百分位数; 年平均质量浓度; 182; 160; 113.8; 超标. 由上表数据可知，项目所在区域大气中SO2年评价指标（年均值）低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，NO2、PM2.5、PM10年评价指标（年均值）超标，CO年评价指标（24小时平均第90百分位数）达标，O3年评价指标（8小时平均第90百分位数）超标。故拟建项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 根据环发[2012]130号关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知，唐山市属于大气污染重点区域，监测数据客观的反映了唐山市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《2019年“十项重点工作”工作方案》(唐办发[2019]3号)、《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]61号）、《唐山市“退出后十”大气污染防治工作实施方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 ②特征污染物质量现状 其他污染物环境质量现状评价 本项目非甲烷总烃引自唐山长利铁合金有限公司现状监测数据，监测点位陈家庄村，位于本项目东北侧1500m，监测日期2021年2月22日～2021年2月28日，引用数据有效。 环境质量进行监测，非甲烷总烃监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测值评价结果汇总表 污染物名称; 监测点名称; 标准值（μg/m3）; 检测值（μg/m3）; 标准指数. 非甲烷总烃; 项目厂址; 1h平均浓度 2000; 100-440; 0.05-0.22. 由上表可知非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准：2.0 mg/m3。 2、地表水环境 唐山高新技术产业开发区内的河流主要为陡河，根据《2019年唐山市环境状况公报》可知，我市按照《地表水环境质量标准》GB3838-2002）进行监测，监测频次每月1次，全年共监测12次，监测项目25项。其中陡河钢厂桥断面年均为Ⅲ类水，可以达到水质目标Ⅳ类水的要求。 3、声环境质量 项目所在区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准。 4、生态环境 本项目为原厂区扩建项目，无新增用地，本项目周边无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 本项目为陶瓷行业，不涉及电磁辐射类项目。 - 6、地下水、土壤 不需开展评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域，项目环境保护目标为周边居民区。具体情况见表3-3。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素; 保护 目标; 相对于本项目方位; 相对于本项目的距离（m）; 功能区; 规划级别. 环境空气; 天艺幼儿园; N; 30; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 老庄子村; S; 140; 居住区. 南王庄村; N; 320; 居住区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：生产过程有组织排放的非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计最高允许排放浓度。厂界无组织排放非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。生产车间边界非甲烷总烃参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1排放限值。 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 3、固废：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准及其修改单（公告2013年第36号）。 表3-4 污染物排放标准一览表 类别; 污染物名称; 标准值; 标准来源. 废气有组织; 非甲烷总烃; 80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业要求. 苯; 1mg/m3. 甲苯与二甲苯合计; 40mg/m3. 废气无组织 （厂界）; 非甲烷总烃; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业要求. 苯; 0.1. 甲苯; 0.6. 二甲苯; 0.2. 废气无组织 （生产车间外）; 非甲烷总烃; 6.0; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值. 噪声; Leq; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准. |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间污染物总量控制目标，结合本项目特点、排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。按照《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），根据项目排放的污染物种类和特点，确定本项目的总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOx。 环评预测排放量： 废水：本项目生产过程中废水回收利用，不外排；生活废水产生量少，水质简单，直接泼洒地面抑尘。 ⑵废气： 本项目新增辊道窑1座、箱式窑炉5座，年消耗电量为150万KWh/a。 非甲烷总烃：80mg/m³×5000m³/h×6120h/a=2.44t/a 苯：1mg/m³×5000m³/h×6120h/a=0.3t/a 甲苯与二甲苯合计 40mg/m³×5000m³/h×6120h/a=1.22t/a 因此本项目的总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a； 其他污染物：非甲烷总烃：2.44t/a 苯：0.3t/a 甲苯与二甲苯合计：1.22t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为扩建项目，在现有生产车间内进行，不涉及土建施工，主要为施工期设备安装的噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加， 根据类比调查， 叠加后的噪声增值约为 3～8dB(A) 。 施工单位在施工作业中选用低噪声的施工机具和先进的工艺，同时合理安排了各类施工机械的工作时间，中午和夜间禁止进行施工，同时对不同施工阶段， 严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) 对施工场界噪声进行控制。 施工期其影响是暂时的、局部的，且其影响会随着施工期的结束而消失。故项目施工阶段的短暂环境影响不会造成周边环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目扩建项目产生的废气为烤花废气。 - （1）污染物产生及排放情况 - 项目主要污染物产生及预计排放情况见表4-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放形式; 排放情况; 排气筒信息. 核算方法; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 产生量t/a; 捕集效率; 风量m3/h; 处理效率; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 编号及名称; 地理坐标; 高度（m）; 内径（m）; 温度(℃). X; Y. 烤花; 非甲烷总烃; 物料衡算; 0.0111; 2.222; 0.068; 80%; 5000; 70%; 有组织; 0.002667; 0.533; 0.0192; DA001; 118.08837; 39.71263; 15.00; 0.30; 15.00. 无组织; 0.00222; /; 0.0136. 苯; 物料衡算; 6.54×10-4; 0.1307; 0.004; 80%; 5000; 70%; 有组织; 1.568×10-4; 0.03137; 0.00096; DA001; 118.08837; 39.71263; 15.00; 0.30; 15.00. 无组织; 1.307×10-4; /; 0.0008. 甲苯与二甲苯合计; 物料衡算; 0.001307; 0.2614; 0.008; 80%; 5000; 70%; 有组织; 3.136×10-4; 0.06274; 0.0084; DA001; 118.08837; 39.71263; 15.00; 0.30; 15.00. 无组织; 2.614×10-4; /; 0.0016. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）环境影响分析 本项目扩建项目产生的废气主要为烤花废气，主要废气为非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计。 本项目拟新增一条辊道电烤花窑、五座箱式电烤花窑。废气治理设施采用集气罩收集经管道至喷淋塔+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放。 废气达标分析： - 项目采用花纸为无铅无镉高档花纸，就是将无机颜料附着于一层薄膜上面，然后高温烧成时，有机的薄膜就会分解掉，此过程会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目建成后每年使用花纸约20000张，平均每张纸重200g，其中有机薄膜分解的挥发性有机物约占2%，其中非甲烷总烃约占1.7%，苯系物约占0.3%，本项目烤花产生的挥发性有机物约为0.08t/a。有机废气采用集气罩收集，收集率约为80%，其中未被收集的废气以无组织形式散发，烤花废气通过设置“喷淋塔+活性炭吸附”组合工艺处理装置处理后，经15m高排气筒排放，风机风量为5000m³/h，“喷淋塔+活性炭吸附”组合工艺处理装置对挥发性有机物去除效率约为70%，年工作时间6120h，烤花废气VOCs有组织排放速率0.003137kg/h，排放浓度为0.627mg/m³，排放量为0.0192t/a。其中，非甲烷总烃排放速率0.002667kg/h，排放浓度为0.533mg/m³，排放量为0.01632t/a；苯排放速率1.568×10-4kg/h，排放浓度为0.03137mg/m³，排放量为0.00096t/a；甲苯及二甲苯排放速率3.136×10-4kg/h，排放浓度为0.06274mg/m³，排放量为0.00192t/a； - 烤花过程有机废气有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业要求，非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3苯最高允许排放浓度1 mg/m3，甲苯与二甲苯合计最高允许排放浓度40mg/m3 无组织排放非甲烷总烃量0.00222kg/h（0.0136t/a）、苯为1.307×10-4kg/h（0.0008t/a）、甲苯与二甲苯合计为2.614×10-4kg/h（0.0016t/a）。 表4-2 废气排放口基本情况一览表(点源) 名称; 排气口地理坐标; 排气筒高度/(m); 排气筒出口内径/(m); 废气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. 有机废气治理装置排放口; 118°5′18.42″; 39°42′45.50″; 15; 0.4; 25; 一般排放口. （3）环保措施可行性分析 ①喷淋塔+活性炭吸附 烤花废气中，含有部分塑料薄膜高温后挥发的气态有机物，废气在喷淋塔内经水喷淋，冷却与水融合，形成烃水混合物的有机溶液。废气经喷淋塔后，进入活性炭吸附箱，有机废气经活性炭吸附处理后，达标排放。 活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，由于固体表面存在着未平衡饱和的分子粒或化学键力，因此当次固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面。这种现象就是吸附现象。活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。 活性炭技术性能参数表详见表4-3。 表4-3 活性炭技术性能参数表 主要成份; 活性炭. 规格; 100×100×100mm. 壁厚; 0.5～0.6mm. 体密度; 0.38～0.42g/ml. 比表面积; ＞700m2/g. 动态吸苯量; ≥10～15%. 抗压强度; 正压＞0.8MPa;负压＞0.3MPa. 填充体积; 1m3/套. 含碘值; 650mg/g. 喷淋塔工作原理是将气体中的污染物质分离出来，转化为无害物质，以达到净化气体的目的。塔体外部的气体经过厂区管道进入塔体填料层，填料层上有来自于顶部的喷淋液体及前面的喷淋液体，并在填料上形成一层液膜，气体流经填料空隙时，与填料液膜接触并进行吸收或中和反应，填料层能提供足够大的表面积，对气体流动又不致造成过大的阻力，经吸收或中和后的气体经除雾器收集后，经出风口排出塔外。 废气由风机自风管吸入，自下而上穿过填料层；循环吸收剂由塔顶通过液体分布器，均匀地喷淋到填料层中，沿着填料层表面向下流动，进入循环水箱。由于上升气流和下降吸收剂在填料中不断接触，上升气流中流质的浓度越来越低，到塔顶时达到排放要求。 项目辊道窑长26m，头尾均设置排气口，废气管道长44m，材质为白铁。经过风机、废气管道处理后，产生的废气进入喷淋塔时温度大概为42℃，通过风机引入厂区内管道进入喷淋塔+活性炭箱处理设施，烟气到达排放口时为18℃。 综上，本项目采用“喷淋塔+活性炭吸附”废气处理系统处理，该治理技术属于可行性技术，措施可行。 （4）非正常工况分析 项目非正常工况主要为环保设备处理效率降低，可能导致废气超标排放，非正常排放见表4-4。 表4-4 污染源非正常排放参数表 序号; 非正常污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 烤花过程; 活性炭效率下降为50%; 挥发性有机物; 0.0052; 1; 2; 立即停产，待修复后再生产. （5）废气监测计划 表4-5 废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准及限值; 监测频次; 监测依据. 标准名称; 标准限值. 废气; 烤花工序排气筒; 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1; 80mg/m³ 1mg/m³ 40mg/m³; 1次/a; 《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》 《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业(HJ954—2018)》. 厂界无组织; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2; 2.0mg/m³ 0.1mg/m³ 0.6mg/m³ 0.2mg/m³; 1次/a. （6）定性分析 - 本项目位于唐山市高新区老庄子镇，区域环境质量为不达标区，其中特征污染物区域质量满足标准值要求，项目周边500米范围内保护目标主要为北侧幼儿园，以及南王庄村和东侧的老庄村，项目污染物主要为非甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯，有组织排放。废气通过“喷淋塔+活性炭”处理后经15m高排气筒排放，排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业要求。 - 废水 本项无废水外排。本项目不设食堂、淋浴、宿舍等生活设施，生活用水主要为生活饮用水和员工盥洗用水，产生量按职工用水量的80%计，则职工生活废水产生量为0.012m3/d（3.6m3/a），水质简单，用于泼洒地面抑尘。 - 3、噪声 - （1）噪声源强及降噪措施 主要为生产过程中电窑炉以风机运行时产生的噪声，源强为75~85dB(A)。各产噪设备均置于车间内，基础加装减振垫，可综合降噪15~25dB（A）。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 ①噪声传播衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)――距声源r米处的A声级； LA(r0)――参考位置r0 米处的A声级； r －－预测点距噪声源中心距离，m； r0 ――参考位置距声源中心距离，m。 ②声压级合成模式： 式中：Ln――n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li――各声源的A声级，dB(A)。 表4-6 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/ 生产线; 噪声源; 数量; 声源类型 （频发、偶发等〉; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 烤花生产线; 辊道窑; 1; 频发; 类比法; 90; 厂房隔声，距离衰减，基础减振; 25; 预测法; 65; 6120h. 箱式电窑; 5; 频发; 类比法; 90; 厂房隔声，距离衰减，基础减振; 25; 预测法; 65; 6120h. 风机; 1; 频发; 类比法; 90; 厂房隔声，距离衰减，基础减振; 25; 预测法; 65; 6120h. 表4-7 产噪车间距厂界最短距离 单位：m 产噪车间; 噪声源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 昼间74.5dB(A); 49; 17; 30; 51. 夜间 74.5dB(A). （2）预测结果 产噪设备加装减振基础并设于生产车间内，风机设置软连接，设备噪声经过建筑物的屏蔽衰减后辐射出去，对厂区和周围环境产生影响。按照以上预测模式，预测计算噪声源对各厂界贡献值结果见表4-8。 表4-8 各厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 40.7; 40.7; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 49.9; 49.9; 60; 50; 达标; 达标. 西厂界; 40.0; 40.0; 60; 50; 达标; 达标. 北厂界; 40.3; 40.3; 60; 50; 达标; 达标. 通过采取上述隔声减振措施后，噪声可降低15~25dB（A），由上表可知，昼间到达各厂界的噪声贡献值均低于60dB（A），夜间到达各厂界的噪声贡献值均低于50dB（A）。项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 距离本项目最近的环境敏感点为项目厂区北侧30米处天艺幼儿园，经过距离衰减后，厂区到达最近的敏感点处的噪声贡献值为昼间38.7dB（A）。到达敏感点处的噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准：昼间60dB（A）夜间50dB（A）。 - 噪声监测计划 表4-9 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准及限值; 监测频次. 标准名称; 标准限值. 噪声; 东、南、西厂界外1m处各1个点位，共计3个监测点位（北侧紧邻工厂，不再设置噪声监测点）; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类; 厂界昼间：60dB（A）夜间50dB（A）、; 1次/a. |
| --- | --- |

|  | - 4、固体废物 本项目固体废物主要为外购成品白瓷时产生的废纸箱、贴纸产生的废花纸及职工生活产生的生活垃圾。 本项目危废主要烤花过程中废气处理设施产生的烃水混合物、废活性炭。 （1）一般固废 本项目设置一般固废储存区，一般固废储存区使用混凝土硬化，一般固体废物定期处置。项目一般固废储存在厂区东侧库房内，一般固废占地面积约15m2。因此，本项目的一般工业固体废物和生活垃圾基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 1）外购白瓷过程中产生的废纸箱，产生量为1t/a，暂存于库房，定时交由厂家处理。贴纸产生的废花纸约0.1t/a，暂存与库房，定期售卖至废品站。 2）职工日常生活产生的生活垃圾主要为废纸、废塑料袋等，产生量按0.5kg/人/d计算，项目劳动定员15人，则产生的生活垃圾总量为2.25t/a，产生量少，对生活垃圾实行袋装化、集中收集，由当地环卫部门指定地点统一处理。 - 危险固废 1）烃水混合物 花纸中的树脂类，经高温挥发后冷凝与水结合形成的有机溶液，为液态危险废物，可对附近土壤和地下水产生污染状况。年产生量约为0.45t/a，烃水混合物定期进行人工收集，采用固定专用容器收集，收集后统一存放于危废间内，定期交由有资质的单位处理。 - 废活性炭 有机废气处理系统产生的废活性，为固体废弃物，具有毒性，易燃、腐蚀性等。可对大气造成污染，年产生量约为1t/a，采用专用容器储存，在危废间内暂存，定期交有资质单位处置。 表4-10 项目固废产生及处理情况 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 生活垃圾; 2.25t/a; 999-900-99; 一般固废; 交由当地环卫部门. 2; 废花纸; 0.1t/a; 999-900-99; 一般固废; 外售. 2; 废包装; 1t/a; 999-900-99; 一般固废; 厂家回收. 3; 烃水混合物; 0.45t/a; 900-007-09; 危险固废; 暂存危废间，定期交由有资质的单位回收. 4; 废活性炭; 1t/a; 900-041-49; 危险固废; 暂存危废间，定期交由有资质的单位回收. 表4-11 一般固体废物产生量及综合利用情况表 工序/生产线; 装置; 固废名称; 产生情况; 处置情况. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 人工拆包; 人工拆包; 废包装纸箱; 物料平衡; 1; 厂家回收; 1. 贴纸; 人工裁剪; 废花纸; 物料平衡; 0.1; 废品回收站; 0.1. 日常生活; 员工生活; 生活垃圾; 类比法; 2.25; 由环卫部门处理; 2.25. 表4-12 项目危险废物基本情况表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 烃水混合物; HW09; 900-007-09; 0.45; 烤花过程; 液态; 烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类; 苯系物、多环芳烃; 6个月; 采用专用容器密封储存，暂存于危废间内，定期交有资质单位统一处理. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1; 废气治理设施; 固态; 烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类; 苯系物、多环芳烃; 6个月. 危险废物贮存器要求： a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c、装载危险废物的容器必须完好无损。 d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。 e、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 建设单位拟在厂房东侧设置危废暂存间，大小为12m2，危废间必须采取防渗防腐措施： ①危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求对地面及裙角进行防腐防渗处理，防渗层渗透系数小于10-10cm/s；车间地面采取防腐防渗措施，渗透系数小于10-10cm/s。 ②危废间要防风、防雨、防晒。 ③危废间必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设置警示标志。 表4-13 危废规范化表 说明：1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. 说明：1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时。. 说明：1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm及10×10cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。 4、使用于：贴在危险废物包装物上的危险废物标签及系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. 本项目建设1座危废暂存间，尺寸为12m2，可满足本项目使用需求。建设单位严格按照危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求对地面及裙角进行防腐防渗处理，防渗层渗透系数小于10-10cm/s；车间地面采取防腐防渗措施，渗透系数小于10-10cm/s。危险废物采用特定的耐腐蚀容器收集，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，不会对周边环境产生影响。 - 地下水、土壤 - （1）地下水污染源、污染物类型及污染途经 本项目位于冲洪积倾斜平原和滨海平原水文地质区，包气带岩性以砂性土为主，含水层岩性一般以粉细砂为主，包气带防污性能弱。地下水污染源主要为危废间、废气治理设施，主要污染物为烃水混合物，为有机化学毒物。在生产、储存、运输过程中产生跑冒滴漏的现象，若没有防渗的情况下，污染物可能产生入渗型污染，并通过潜水流场污染下游的地下水。因此本项目地下水的污染途径主要以入渗型为主。 根据导则的要求及以上关于污染途径的描述，对本项目在不同状况下的地下水污染入侵途径进行分析： ①正常工况 正常状况下，建设项目的主要地下水污染源能得到有效防护，污染物不会外排，从源头上得到控制。项目危废间正常情况下不会下渗，因此可不考虑在正常状况下对地下水环境的影响，其污染途径可忽略不计。 ②非正常工况 非正常状况是指建设项目的危废间、车间、厂区防渗保护效果达不到设计要求时的运行状况。针对本项目地下水环境来说主要是指项目在生产运行期间防渗措施失效，从而对地下水环境造成影响的情况。 （2）环境影响识别 垂直入渗：本项目烃水混合物泄漏会影响土壤环境。危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求对地面及裙角进行防腐防渗处理，防渗层渗透系数小于10-10cm/s；车间地面采取防腐防渗措施，渗透系数小于10-10cm/s。采取以上措施后，正常工况下，不会有污染物渗漏进入土壤。非正常工况下，假设危废间地面、车间地面发生渗漏破损且烃水混合物泄漏，若处置不及时，可能会导致污染物垂直入渗，造成土壤污染。 （3）防控措施 本项目污染防治措施按照“源头控制、过程防控”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散等阶段进行控制。具体防渗措施如下： A.重点防渗区：危废间。危废间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）关于防渗要求处理：危废间设有堵截泄漏的裙脚和门槛，地面及裙角均采取抗渗水泥防渗，裙角高度0.3m，厚度20cm，地面涂刷防腐防渗材料，地面及四周裙脚均应耐腐蚀，耐热且表面无裂隙，同时设置泄漏液体的收集装置。防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 B.一般防渗区：厂房地面采用防渗混凝土结构，厚度为20cm，渗透系数≤10-7cm/s；漆房为整体结构，地面采用防渗水泥浇筑，防渗层渗透系数小于10-7cm/s。各生产设备均置于封闭车间内。 经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗。因此本项目采取上述防渗措施，这些措施工艺成熟，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对地下水、土壤产生不利影响。 分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）。 6、生态 本项目占地面积为1700平方米，均为现有车间，不新增占地，无生态保护目标。 7、环境风险 本项目涉及到的危险物质主要为烃水混合物、废活性炭暂存在危废间内。 （1）物质危险性识别 本项目涉及到的危险物质主要为烃水混合物、废活性炭等，上述物质在设备故障、操作失控、自然灾害、管道破损等突发环境事件中存在引发突发环境事件的潜在风险。 （2）生产系统危险性识别 物质在储存、使用过程中由于储存设施故障导致风险物质泄漏，造成环境污染事故。 （3）环境风险类型及危害分析 根据危险物质理化性质及上述分析可知，本项目环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸事故；物料泄漏会对水环境造成影响，火灾、爆炸事故会对水环境、大气环境造成影响。 本项目潜在风险分析见表4-14。 表4-14 本项目潜在风险分析一览表 潜在风险源名称; 事故原因; 事故危险性评估. 烃水混合物、废活性炭; 泄漏; 产生污染物; CO、有害有机物. 波及范围; 厂区及周边. 污染对象; 空气、水. 污染后果; 可能引起大气污染、水污染. （4）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生环境风险物质泄漏时，及时采取措施。 ③制定生产设施及危废间的巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ④项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝烃水混合物的跑、冒、滴、漏现象的发生，同时要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑤车间存储处地面采用水泥硬化，渗透系数1×10-7cm/s，防止泄露污染地下水；危废间地面和裙角用坚固、防渗且与所贮存危废相容材料建造，并进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。 2）应急要求 厂区制定风险应急措施，一旦发生危险废物泄漏，及时采取措施：泄露时，根据液体流动区域设定警戒区，消除所有点火源。构筑围堤收容泄漏物。防止流出车间，用泡沫覆盖泄露物，减少挥发。收容的泄露物转移至专用收集器内。残液用沙土吸收，专用容器收集后送有资质的单位处理。 应急要求：设置必要消防设备，着火可用手提式灭火器。加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作） 的发生。一旦发现起火，立即报警，通过消防灭火。 （5）分析结论 综合分析，环境风险主要为烃水混合物、废活性炭等泄漏及火灾爆炸等潜在风险。本项目所在工厂从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受范围内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 烤花过程 | 非甲苯总烃、苯、甲苯与二甲苯合计 | 集气罩+喷淋塔+活性炭处理后，通过15m高烟筒排放于大气环境中 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业要求 |
|  |  | 非甲苯总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 无组织车间内、外排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他行业要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 职工生活 | COD、SS、氨氮 | 泼洒地面抑尘，不外排 | / |
| 声环境 | 辊道窑、箱式窑炉 | 连续等效A声级 | 厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 一般固废：废包装纸箱由原料供应厂家回收，废花纸集中收集，外售废品回收站。 危险固废：烃水混合物、废活性炭置于专门容器密封储存，暂存危废间，委托有资质的单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准及其修改单中的标准（公告2013年第36号）； 生活垃圾:收集后由环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间为厂区新建，为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，渗透系数小于1×10-10cm/s。 车间为一般防渗区，其余为简单防渗区，厂区内非硬即绿。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 拟建工程位于现有生产车间内，项目产生的各类污染物经均有可行的处理措施，污染物能达标排放。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 危废暂存间：将烃水混合物、废活性炭放置专门容器内，有效容积0.2m3，可以满足烃水混合物、废活性炭使用。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2） 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 2、环境监测计划 （1）建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。 （2）定期向生态环境主管部门上报监测结果。 （3） 监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。 监测机构主要对项目产生的废气进行监测，可委托有相关资质的单位进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（H954-2018）中污染物自行监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表5-1。 表5-1 本项目扩建后环境监测工作计划 类型; 监测点位; 数量; 监测 指标; 监测频次; 执行标准及限值. 标准; 限值. 废气; 厂界; 上风向1个参照点，下方向3个点; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2; 2.0mg/m³ 0.1mg/m³ 0.6mg/m³ 0.2mg/m³. 烤花废气排气筒; 1个; 非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1; 80mg/m³ 1mg/m³ 40mg/m³. 噪声; 厂界外1m; 4个; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 东、南、西、北昼间60dB(A)，. 3、排污口规范化 根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)的要求，本企业对本项目废气、固体废物贮存(处置)场所等各种排污口进行规范化管理，具体如下： (1)废气排放口规范化 有组织排放废气的排气筒(烟囱)高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定；排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《污染源监测技术规范》的规定设置。 （2）排污口立标要求 a、一切排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995、GB15562.2-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。 b、环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 排污口标志设置的特别要求: - 噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 - b、一般性污染物排污口(源)或固体废物贮存、处置场所，设置提示性环境保护图形标志牌。 表5-2 提示图形符号和警告图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气 排放口; 表示废气向 大气环境排放. 2; 噪声 排放源; 表示噪声向 外环境排放. 4、排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）的要求，拟建项目发生实际排污行为之前，企业应当按照国家环境保护相关法律法规以及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求实施排污许可分类管理， 唐山华亿陶瓷有限公司于2021年2月办理了排污许可登记备案，登记编号：91130293596816309W001X。有效期为2021年2月22日至2026年2月21日。此项目建设完成后，该公司实际产量达到350万件日用瓷生产，按照《固定污染源排污许可分类管理名录2019版》日用陶瓷制品制造达到250万件以上的为重点管理。应根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ 954-2018)以及《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号).中相关要求，需重新取得排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |

# 六、结论

综上所述，唐山华亿陶瓷有限公司年产300万件日用陶瓷扩建项目，符合国家产业政策，项目选址符合规划，选址合理。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，满足总量控制和清洁生产要求。只要认真落实环境保护措施要求，本项目的建设，从环保角度，是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.046 | — | 0 | 0.0328 | 0 | 0.0788 | +0.0328 |
|  | 苯 | 0.0024 | — | 0 | 0.00176 | 0 | 0.00416 | +0.00176 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 0.0048 | — | 0 | 0.000352 | 0 | 0.00832 | +0.000352 |
| 废水 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般工业 固体废物 | 废花纸 | 0.1 | — | 0 | 0.1 | — | 0.2 | +0.1 |
|  | 废包装 | 0.5 | — | 0 | 1 | — | 1.5 | +1 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | — | 0 | 0.1 | — | 0 | +0.1 |
|  | 烃水混合物 | 0 | — | 0 | 0.45 | — | 0.45 | +0.45 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①